Склад проекту

| № з/п | Найменування документації | На чому виконано | Масштаб | Номери креслень, томів проектної документації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |  |  |
| 1 | Схема розташування міста в системі розселення | ламінований папір, папір | 1:25 000 | інв. №026171 ДСК |
| 2 | План існуючого використання території | -//- | 1:5 000 | арх. №189782 |
| 3 | Схема існуючих планувальних обмежень | -//- | 1:10 000 | арх. №189783 |
| 4 | Модель перспективного розвитку міста | -//- | 1:15 000 | арх. №189784 |
| 5 | Генеральний план (основне креслення) | -//- | 1:5 000 | арх. №189785 |
| 6 | Схема проектних планувальних обмежень | -//- | 1:10 000 | арх. №189786 |
| 7 | Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту | -//- | 1:10 000 | арх. №189787 |
| 8 | Схема інженерної підготовки та захисту території | -//- | 1:10 000 | арх. №189788 |
| 9 | Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація | -//- | 1:10 000 | інв. №025988 ДСК |
| 10 | Схема інженерного обладнання території. Електропостачання | -//- | 1:10 000 | арх. №189789 |
| 11 | Схема інженерного обладнання території. Газо- та теплопостачання | -//- | 1:10 000 | арх. №189790 |
| 12 | Схема інженерного обладнання території. Телефонний зв’язок та проводове радіомовлення | -//- | 1:10 000 | арх. №189791 |
| 13 | Схема інженерної підготовки та захисту територій в системі розселення | -//- | 1:25 000 | арх. №189872 |
| 14 | Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період. Схема розміщення захисних споруд | -//- | 1:10 000 | інв. № 025984 ДСК |
| 15 | Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час. Схема розміщення захисних споруд | -//- | 1:10 000 | інв. № 025986 ДСК |
| 16 | Ілюстративні матеріали | брошура | А-3 | арх. №91028 |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |  |  |
| Пояснювальна записка: |  |  |  |  |
| 1 | ТОМ І. Генеральний план | книга | А-4 | арх. №91015 |
| 2 | ТОМ ІІ. Генеральний план. Розділ інженерна інфраструктура (водопостачання та каналізація) | -//- | -//- | інв. №025989 ДСК |
| 3 | ТОМ ІІІ. Генеральний план. Розділ інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період | -//- | -//- | інв. № 025985 ДСК |
| 4 | ТОМ ІV. Генеральний план. Розділ інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час | -//- | -//- | інв. № 025987 ДСК |
| 5 | Основні положення | брошура | -//- | арх. №91016 |
| Додатки: |  |  |  |  |
| 6 | Книга І. Документи | книга | А-4 | арх. №91017 |
| 7 | Книга ІІ. Вихідні дані | -//- | -//- | арх. №91018 Зберігається в архіві інституту «Діпромісто» |
| 8 | Книга ІІІ. Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення міста. (Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України) | -//- | -//- | арх. №91019 Зберігається в архіві інституту «Діпромісто» |
| 9 | Книга ІV. Сучасний стан і перспективи розвитку та територіальної організації виробничого комплексу м. Бровари. (ДП «Київський Промбудпроект») | -//- | -//- | арх. №91107 Зберігається в архіві інституту «Діпромісто» |

Зміст

ВСТУП	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.	9

І.1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ.	9

І.2. Коротка історична довідка.	10

І.3. ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА	11

І.4. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ	15

І.4.1. Природні умови	15

І.4.2. Стан навколишнього середовища	22

І.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ	33

І.5.1 Демографічна ситуація	33

І.5.2. Господарський комплекс та зайнятість населення	34

І.5.3. Житлові умови	38

І.5.4.Соціальна інфраструктура	42

І.5.5. Сучасне використання території. Територіальні ресурси.	44

І.6. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ФАКТОРИ ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА	49

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.	50

ІІ. 1. основні напрямки соціально-економічного розвитку.	50

ІІ.1.1 Демографічний розвиток	50

ІІ.1.2 Розвиток господарського комплексу та зайнятість населення	53

ІІ.2. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО  РОЗВИТКУ МІСТА.	57

ІІ.3. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	60

ІІ.3.1. Функціональне зонування	60

ІІ.3.2. Планувальна структура	66

ІІ.3.3.Культурна спадщина	74

ІІ.4. ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ	76

ІІ.5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	89

ІІ.6. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	101

ІІ.7. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБ У ТЕРИТОРІЯХ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЖИТЛОВО-ГРОМАДСЬКОГО БУДІВНИЦТВА. ПРОЕКТНИЙ РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ	103

ІІ.8   ПРИМІСЬКА ЗОНА	107

ІІ.9. ТРАНСПОРТ	111

ІІ.10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	128

ІІ.11. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	136

ІІ.11.1. Теплопостачання	136

ІІ.11.2. Газопостачання	141

ІІ.11.3. Електропостачання	144

ІІ.11.4. Телефонний зв’язок, проводове мовлення, телебачення	150

ІІ.12. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ.	159

ІІ.13. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА	168

ІІ.14. САНІТАРНА ОЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ.	173

ІІ.15. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	174

ІІ.16. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	176

# ВСТУП

Внесення змін до Генерального плану  м. Бровари виконано                      ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя» на підставі  рішення Броварської міської ради від 21.04.2011р. №201-08-06. Замовник проекту - виконавчий комітет Броварської міської ради.

Зміни внесені до чинної містобудівної документації: "Генеральний план м. Бровари", який  затверджений рішенням сесії Броварської міської ради від 26.08.1999р. за №150-23-11 у відповідності до завдання, затвердженого замовником.

Зміни до генерального плану міста пов’язані з необхідністю  перегляду функціонально-планувальної організації окремих частин території міста з метою поліпшення інвестиційного клімату та підвищення його конкурентоспроможності Бровари, а також необхідністю приведення матеріалів генерального плану у відповідність із вимогами чинного законодавства  у сфері містобудівної діяльності та діючих нормативних документів.

Законодавчою та нормативною основою розроблення проекту є:

- Закони України: «Про Генеральну схему планування території України», «Про основи містобудування»,  «Про регулювання містобудівної діяльності»,   «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів» та ін.;

- Державні норми:  ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»,  Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів,  інші державні норми, стандарти і правила.

Відповідно до вимог ст.16 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та завдання,  містобудівна документація генерального плану м. Бровари, його текстова та графічна частини  оновлені  повністю.

Генеральний план міста – основний  вид містобудівної документації на місцевому рівні, головною метою якого є обґрунтування довгострокової стратегії планування й забудови  території міста для забезпечення його сталого   розвитку – соціально, економічно і екологічно збалансованого.

В Генеральному плані визначені:  напрямки і межі територіального розвитку міста, функціональне призначення  території, принципові рішення щодо розміщення об’єктів загальноміського значення, розвиток транспорту, магістральна вулична мережа, інженерна підготовка та захист території, інженерне обладнання території, заходи по охороні навколишнього середовища,  інженерно-технічні заходи цивільного захисту,  розроблена модель перспективного розвитку міста.

Розділ «Сучасний стан і перспективи розвитку та територіальної організації виробничого комплексу м. Бровари»  розроблений                              ДП «Київський Промбудпроект».    Прогноз чисельності й статевовікового складу населення  виконали  провідні фахівці  інституту демографії й соціальних досліджень НАН  України (м. Київ).

Вихідні дані  підготовлені відповідними службами виконавчого комітету і надані   замовником. В проекті враховані державні інтереси, визначені Київською обласною державною адміністрацією і службою автомобільних доріг у Київській області. Проектом врахована чинна містобудівна та проектна  документація, яка була розроблена по м. Бровари за період реалізації діючого генерального плану.

Основні показники генерального плану,  згідно з завданням, розраховані на етап  до 2031р.  Проектні рішення  базуються на оновлених вихідних даних і  актуалізованому плані сучасного використання території, складеним за станом на 1.10.2013р.

Пропозиції щодо функціонально-планувальної організації території, які в подальшому були прийняті за основу,  розглядалися  на робочій нараді під головуванням  міського голови (протокол від 11.11.2013р.).

Матеріали  проекту доопрацьовані з урахуванням пропозицій громадськості,  наданих в  ході проведення громадських слухань по  проекту змін до Генерального плану  м. Бровари, які були проведені в період з  25.04 по 26.05.2014р., громадського обговорення проекту, проведеного в рамках  публічної конференції 28.05.2014р., рішення сесії Броварської міської ради №1300-46-06 від 14.08.2014р., протоколу наради при міському голові з питань розгляду зауважень та пропозицій в проекті Генерального плану від 28.11.2014р.

Зміни до Генерального плану м. Бровари були розглянуті на науково-технічній раді інституту "Діпромісто"  (протокол №14 від 18.11.2014р.), містобудівній раді при департаменті містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації (протокол №20/14 засідання АМР від 5.12.2014р.) Прийняті пропозиції і рекомендації містобудівної ради та зауваження експертів, що були надані в ході проведення державної експертизи  ураховані в текстових ї графічних матеріалах проекту.

Містобудівна документація розроблена на паперових і електронних носіях  на оновленій картографічній основі М 1:2000 в цифровій формі у державній системі координат УСК-2000 (з грифом ДСК) виготовленій ДП «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики    ім. А.В.Шаха ДП  «Укргеоінформ» (м. Київ) у 2013р.

Проект виконаний з використанням геоінформаційних систем і технологій від компанії ESRI (ArcView 3.2/8/2 та ArcGIS 9).

Проект розроблений  авторським колективом інституту «Діпромісто» АПМ – 3 (начальник – В.А.Ісаков),  інженерно-планувального відділу   (начальник – О.В.Головань), сектору транспортних мереж (начальник –             Д.А. Жуков), управління містобудування та архітектури Броварської міської ради  (начальник – Рибакова Л.Є.).

Авторський колектив:

| Архітектурно-планувальна частина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту |  | Т.Р. Несвіт |
| Головний спеціаліст |  | Я.В. Родзевич |
| Головний архітектор міста |  | Л.Є. Рибакова |
| Керівник групи |  | М.О. Маслова |
| Архітектор 1 категорії |  | Т.М. Дегтяренко |
| Техніко-економічна частина |  |  |
| Головний економіст проекту |  | Л.В. Пашковська |
| Природні та інженерно-будівельні умови, охорона навколишнього середовища |  |  |
| Головний інженер проекту, головний спеціаліст |  | В.Г. Муха |
| Науковий співробітник |  | Г.С. Сільчук |
| Транспорт |  |  |
| Головний інженер проекту, начальник СТМ |  | Д.А. Жуков |
| Керівник групи |  | А.Г. Богданов |
| Водопостачання, каналізація |  |  |
| Керівник групи |  | В.О. Ліговська |
| Електропостачання |  |  |
| Провідний інженер |  | Г.М. Малюк |
| Теплопостачання, газопостачання |  |  |
| Провідний інженер |  | О.В. Срібний |
| Інженер 1 категорії |  | М.М. Лопатюк |
| Телефонний зв’язок, проводове мовлення, телебачення |  |  |
| Головний спеціаліст |  | А.Г. Павлов |
| Інженерна підготовка території |  |  |
| Керівник групи |  | О.М. Геращенко |
| Дощова каналізація. Санітарне очищення території |  |  |
| Головний інженер проектів |  | Л.Г. Безкоровайна |
| Цивільний захист |  |  |
| Керівник групи |  | О.А. Міщук |
| Інженер 1 категорії |  | Н.І. Зімовченко |
| Нормативне та методичне забезпечення містобудівного проектування |  |  |
| Начальник відділу |  | А.О. Економов |

Авторський колектив висловлює подяку за участь в роботі:

Міському  голові Сапожко І.В., заступнику міського голови               Андрєєву В.О., заступнику міського голови Голубовському Г.П., головному спеціалісту служби містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури  Батинчук С.М., раднику міського голови Ніловій І.Д., директору департаменту містобудування та  архітектури Київської  ОДА                Мошинській Н.І., директору департаменту освіти і науки Київської ОДА Клокар Н.І., начальнику ГУ ДСНС України в Київській області Мусі В.А., директор департаменту з питань ЦЗ та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської ОДА Сек М.І., а також державним органам, органам виконавчої влади, установам та організаціям:

Відокремлений підрозділ  «Центральна електроенергетична система»;

ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»;

Дніпровське басейнове управління водних ресурсів;

Територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця»;

Публічне акціонерне товариство «Київобленерго»;

Відділ Держземагенства у м. Броварах Київської області;

Управління економіки Броварської міської ради;

Земельний відділ Броварської міської ради;

Управління освіти і науки Броварської міської ради;

Управління комунальної власності Броварської міської ради;

Управління житлово-комунального господарства  Броварської міської ради;

Відділ капітального будівництва Броварської міської ради;

Відділ з питань НС та ЦЗН Броварської міської ради;

Броварське районне управління ГУ Держсанепідслужби у Київській області;

Броварська центральна районна лікарня;

Броварський РВ ДСНС у Київській області;

Відділення ДАІ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області;

Комунальне підприємство Броварської міської ради «Броваритепловодоенергія»;

Цех телекомунікаційних послуг №1 Київської обласної філії ПАТ «Укртелеком».

Згідно з чинним законодавством, затверджена в установленому порядку містобудівна документація по змінах до Генерального плану                    м. Бровари стане основою для розроблення наступних видів містобудівної документації: плану зонування та детальних планів територій, якими визначаються  містобудівні умови та обмеження  використання території для містобудівних потреб, а також підставою для розроблення плану земельно-господарського устрою та ведення містобудівного кадастру міста.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.

# І.1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ.

Місто Бровари розташоване на північному сході Київської області на автодорозі державного значення Київ – Чернігів – Нові Яриловичі та залізниці Київ–Ніжин і межує зі столицею України – Києвом та Калинівською, Княжицькою, Красилівською, Требухівською сільськими радами. Територія міста складає 3400га (0,1% від території області), в якому мешкає 98,25 тис. осіб населення, (5,7% до всього населення області).

В природно-географічному відношенні місто розташоване в поліській та лісостеповій природно-кліматичних зонах Придніпровської низовини, які мають сприятливі умови для проживання та господарської діяльності населення. Клімат помірно-континентальний з теплим літом і помірно-прохолодною зимою.

Вигідність  економіко-географічного положення міста визначається близькістю до м. Києва, з яким історично склалися і розвиваються тісні виробничі, трудові та науково-технічні зв’язки (відстань до столиці – 20км). За даними рейтингу українських міст Асоціації міст України, серед міст з кількістю населення від 50 до 100 тисяч, місто Бровари посідає достойне 8-е місце, зважаючи на те, що 7 перших місць займають міста, які мають річкові, чи морські порти,  аеропорти,  а також прикордонне розташування.

У системі адміністративно-територіального устрою держави м. Бровари має статус міста обласного підпорядкування та виконує функції адміністративного центру Броварського району Київської області.

Відповідно до Генеральної схеми планування території України, затвердженої 7 лютого 2002 року  Законом України «Про Генеральну схему планування території України», місто Бровари входить до складу Київської міжобласної, обласної та міжрайонної систем розселення і є центром Броварської районної системи розселення.

Виходячи з місця, яке займає населений пункт в системі розселення, сформована його система громадського обслуговування. Так, епізодичне та частково періодичне обслуговування населення Броварів здійснюється об’єктами розташованими у м. Києві. За місцем проживання мешканці Броварів повністю забезпечуються установами повсякденного обслуговування населення та частково установами епізодичного та періодичного попиту районного значення (вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, професійно-технічні навчальні заклади, лікарня, заклади соціального забезпечення, адміністративно-господарські установи, тощо).

# І.2. Коротка історична довідка.

Точної дати заснування Броварів не встановлено, краєзнавці схиляються до періоду Київської Русі. Вперше Бровари згадуються у документальних джерелах за 1630 рік, але, безперечно, що до цього часу місто існувало, адже на початку 17 сторіччя Бровари відомі як сотенне містечко і центр торгівлі. За переписом 1666р. в Броварах налічувалося 46 селянських та 68 козацьких дворів.

На початку XVIII століття у Броварах діяло дві церкви, церковно-приходська школа, працювали ярмарки. На 1723р. у містечку налічувалось 32 козацькі двори та 58 монастирських (у дворі на той час було 3-7 хат, а іноді й за 10).

З 1780-х pp., після ліквідації сотенно-полкового територіального устрою Російською імператрицею Катериною II, Бровари стали відноситися до Київського намісництва Остерського повіту. Були відновлені дороги в напрямку Москви, прокладено поштову дорогу на Бориспіль, Полтаву.

У 1802 році утворилась Чернігівська губернія, містечко Бровари стає центром Броварської волості Остерського повіту. В другій половині                    19 сторіччя було побудовано стаціонарний міст через Дніпро, завершено будівництво Санкт-Петербурзького шосе та залізниці Київ-Курськ. На кінець XIX ст. в Броварах проживало 4312 жителів (1897p.).

Розташування селища на великій поштово-торговій дорозі з Києва на Москву і Санкт-Петербург сприяло розвитку торгівлі і ремесел, а після будівництва залізниці, яка пройшла через Бровари, починається будівництво промислових підприємств: канатно-вірьовочної фабрики, млинів, лісопилки та інших, трохи пізніше – чавуноливарного, миловарного, клінкерного заводів, трьох шкірзаводів.

В 1912р. був побудований мототрамвай, який з’єднав Бровари з Києвом. Після революції селище починає зростати, його господарство, частково зруйноване під час громадянської війни, відновлюється, зміцнюється.

У 1923р. внаслідок адміністративної реформи, утворено Броварський район з центром у селищі Бровари, який ввійшов до Київської області.

У 1930р. ліквідувався Броварський р-н і місто з 1930 по 1937р. підпорядковувалось Київській міській раді. Населення становило 5600 жителів.

У 1937р. Бровари стають центром Броварського району Київської області. За переписом населення 1939р. чисельність населення Броварів складає 8,9 тис. чоловік. В селищі налічувалось більше 2300 житлових будинків, переважно одноповерхових; забудова селища велася в західній та південно-східній його частинах.

В роки Великої Вітчизняної війни Бровари були майже повністю зруйновані. В післявоєнний період поряд з відбудовними роботами розпочато будівництво нових і реконструкція старих підприємств. Обмеженість території у м. Києві сприяла розміщенню у Броварах підприємств, що тяжіють до індустріального комплексу, будівельної бази і наукових закладів Києва.

30 грудня 1956р. за рішенням №980 виконкому Київської обласної Ради  Бровари одержали статус міста районного підпорядкування (до цього селище міського типу). На той час в місті проживало 17,8 тис. чоловік. У квітні 1972р. Бровари стали містом обласного підпорядкування.

Сьогоднішні Бровари – це багатогалузевий розвинутий промисловий центр, здатний виготовляти конкурентоспроможну продукцію і відкритий для реалізації інвестиційних проектів.

# І.3. ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА

Попередній генеральний план міста був розроблений інститутом «Діпромісто» і затверджений сесією Броварської міської Ради у 1999 році. Розробка проекту генерального плану м. Бровари здійснювалася в нових межах міста, встановлених Верховною Радою України у 1998 р. (територія 3400га). Строк реалізації проекту охоплював 15-20 років (розрахунковий період – 2020рік) з виділенням  першої черги реалізації  – орієнтовно 5 років (2005 рік).

Розрахункова чисельність населення на період  до 2020 р. складала – 104,0 тис. чоловік, на більш віддалену перспективу – 110,0 тис. чоловік. Житлове будівництво передбачалося в обсягах  1,35 млн.м2,  на перспективу біля 2,0 млн. м2. Структура нового житлового фонду, закладена генпланом - 60%:40% (багатоквартирний фонд – 780 тис. м2 та одноквартирний (садибний та блокований) – 570 тис. м2).

Для житлового будівництва планувалося освоєння біля 600га територій, із яких біля 140га – багатоквартирна забудова та 470га –  одноквартирна.

Враховуючи транспорту доступність до Києва, зміни в соціально-економічному становищі України, пріоритет надавався розвитку наукового потенціалу, фінансово-кредитних установ, об’єктів соціальної інфраструктури.

В цілому реалізація генплану провадилася без порушень діючого на той час законодавства, будівельних норм та санітарно-гігієнічних вимог. Зміни функціонально-планувальної організації окремих частин території міста здійснювалися на підставі містобудівної документації, розробленої і затвердженої в установленому порядку.

Автором генерального плану м. Бровари – інститутом «Діпромісто» за період реалізації генплану був виконаний значний комплекс проектно-планувальних робіт у складі схем планування IV та VI житлових районів, детальних планів окремих частин території міста, спеціальних схем та містобудівних обгрунтувань щодо розміщення окремих об`єктів містобудування. Практика розроблення містобудівної документації на прикладі м. Бровари, як позитивний досвід, неодноразово розглядалася на конференціях та семінарах, організованих Мінрегіоном України та Київською облдержадміністрацією.

Аналіз реалізації попереднього генерального плану свідчить про те, що він став основою для вирішення цілого ряду важливих завдань містобудівного розвитку м. Бровари. Насамперед це стосується вирішення питання закриття радіопередавальних центрів, які були розташовані в межах міста по вул. Київській та вул. Кутузова і мали негативний вплив на територію прилеглої забудови. На період розрахункового строку генерального плану передбачалося винесення за межі міста тільки радіопередавального центру по вул. Київській з подальшим освоєнням його території під житлово-громадську забудову.

Використання   території радіопередавального центру по вул. Кутузова для містобудівних потреб планувалось на період містобудівного прогнозу. На сьогодні радіопередавальний центр по вул. Кутузова вже закритий  і розпочато освоєння його території. Це свідчить про те, що по деяких рішеннях генплану його реалізація здійснювалася випереджаючими темпами.

Здебільшого реалізуються рішення генплану по планувальній організації та забудові п’яти з шести житлових районів, які за генеральним планом  передбачалося  сформувати на території міста.

До реалізованих рішень генерального плану слід також віднести формування в північній частині міста нового IV житлового району, який на сьогодні є основною площадкою житлово-громадського будівництва. Значними темпами здійснюється освоєння територій, передбачених під індивідуальне садибне будівництво, а також територій виробничого призначення вздовж Об`їзної дороги.  У відповідності до генерального плану на виїзді з міста в напрямку м. Прилуки розміщено міське кладовище. В місті збудовано ряд громадських об`єктів загальноміського та районного значення, таких як палац урочистих подій, поліклініка, торговельно-розважальний центр «Термінал» з аквапарком, супермаркет будівельних матеріалів, тощо. Все це сприяло  удосконаленню архітектурно-планувальної структури міста, поліпшенню рівня обслуговування населення.

Деякі рішення генерального плану реалізовані частково. Так, у ІІ житловому районі по площадці житлового будівництва в районі                       вул. Богунської – вул. Маяковського розроблена і затверджена містобудівна та проектна документація, проведена частина робіт по інженерній підготовці, але подальше освоєння будівництвом   стримується  по ряду причин, перш за все економічних.

До нереалізованих рішень генерального плану, які на сьогодні потребують перегляду, можна віднести  формування в південній частині міста   VI житлового району за рахунок вільних від забудови розпайованих сільськогосподарських земель. На сьогодні у даному районі  йде освоєння тільки територій під індивідуальне садибне будівництво, яке здійснюється на підставі діючої містобудівної документації – детальних планів території.

Оскільки розрахунковий етап чинного генерального плану 2020р. ще не завершений, співставлення фактично досягнутих показників розвитку міста з рішеннями, закладеними цим генеральним планом, є передчасним. Шляхом виконання моніторингу генерального плану можна визначити лише деякі реалізовані складові та тенденції, які  спостерігаються у його містобудівному розвитку.

Так,  об’єм житлового фонду на 2020 р., який в діючому генеральному плані складав 3,1 млн. м2, на сьогодні вже складає – 2,4 млн. м2. Чисельність населення на сьогодні досягла 98,3 тис. чоловік. В результаті, фактична житлова забезпеченість зросла з 18,9 м2/люд. до – 24,1 м2/люд. і наближається до наміченої (29,7 м2/люд.).

Тенденції щодо росту житлового фонду та збільшення чисельності населення свідчать про інвестиційну привабливість міста і є ознаками його подальшого  перспективного розвитку.

Зі 140га територій, які передбачалося освоїти під багатоквартирну забудову, на сьогодні освоєно близько 26га, з 470га для одноквартирної забудови – 88га.  Цей показник свідчить про те, що місто має значні територіальні ресурси для свого містобудівного розвитку.

Спостерігається тенденція інтенсивного використання вільних від забудови територій для багатоквартирної забудови відповідно зі зменшенням  одноквартирної забудови. В цілому, за період 2002-2012 роки по місту було побудовано  0,64 млн. м2 загальної площі квартир, із яких 469,6 тис. м2– багатоквартирний житловий та 172,0 тис. м2 – одноквартирний.  Таким чином, структура нового житлового фонду, що передбачалась в генеральному плані (58% – багатоквартирна та 42% – одноквартирна забудова) відрізняється від фактично досягнутої (відповідно 73,2% та 26,8%).

Варто відмітити, що в багатоквартирній забудові будувалися, в основному, багатоповерхові будинки (9 поверхів і вище), їх частка в структурі багатоквартирного житлового фонду складає на сьогодні майже 80% проти передбачених попереднім генпланом біля 72%.

В той же час, будівництво основних об’єктів обслуговування соціально-гарантованого рівня, насамперед тих, які забезпечують комплексну забудову житлових масивів, значно відстає від темпів житлового будівництва. Наслідком цього є недостатній рівень забезпеченості, зокрема, дошкільними навчальними закладами – 71,4% (при цьому шість садочків свого часу були закриті і на сьогодні використовуються не за призначенням).  Відносно задовільний рівень забезпеченості  школами – 94,6% і поліклініками – 92,6% та незадовільний лікарнями – 63%, басейнами – 32%, бібліотеками – 34%. За період реалізації генплану було побудовано лише один дитячий садок «Сонечко» по вул. Короленка, поліклініку по                       вул. Шевченка, пожежне депо по вул. Черняховського,  а також реконструйовано дитячий садок «Лісова казка» по вул. Кутузова, ряд спортивних майданчиків в житлових мікрорайонах, тощо. З об’єктів загальноміського значення було завершено будівництво адміністративної будівлі на центральній площі міста,  реконструйовано легкоатлетичний манеж по вул. Гагаріна та басейн «Купава». Крім того, активно будувалися комерційні об’єкти: підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.

Значні  зміни відбулися в розподілі трудових ресурсів. Чисельність працюючих, зайнятих на підприємствах і в організаціях, розташованих на території населеного пункту, зменшилася з передбачуваних майже 50 до 23,5тис. осіб, або з 46,7% до 23,9% від загальної чисельності населення.  Зміни відбулися також в структурі зайнятих в господарському комплексі міста, зокрема у промисловості чисельність зайнятих скоротилась в 1,6 рази по відношенню до прогнозних показників, будівництві в 2,2 рази, а в транспорті (обслуговування вантажів та складське господарство) чисельність зайнятих збільшилась по відношенню до прогнозних показників в 2,4 рази.

Перешкодою для подальшого містобудівного розвитку  є відставання в розбудові інженерно-транспортної інфраструктури. За період реалізації чинного генерального плану міста, з заходів по розбудові транспортної інфраструктури, проведено тільки реконструкцію вулиць Олімпійської, Островського і майдану на перетині вул. Гагаріна та бульв. Незалежності, а також розпочато будівництво 1-ї і 2-ї черги (по вулицях Ломоносова, Київська, Черняховського, Гагаріна, Незалежності) тролейбусної лінії Бровари-Київ та реконструкцію вул. Грушевського і  вул. Возз’єднання. Не організовано тролейбусний зв’язок з м. Києвом, що передбачався попереднім генеральним планом.

Рішення чинного генерального плану щодо водопостачання міста практично не реалізовуються. Уся забудова міста досі не охоплення централізованим водопостачанням. Подача питної води у місто на сьогодні складає 19,32 тис. м3/добу проти розрахованої генпланом потреби у воді питної якості до 50,00 тис. м3/добу, технічної якості – 12,00 тис. м3/добу.

Не розпочато будівництво дублюючої нитки водоводу від водозабору до очисних споруд та освоєння нового підземного водозабору для забудови південної частини міста. Частково побудовано нові та проведено реконструкцію існуючих розподільчих мереж.

По водовідведенню міста за рішенням чинного генерального плану міста було намічено збільшення об’єму стічних вод до 50,00 тис. м3/добу. Передбачалися реконструкція діючих та будівництво нових каналізаційних насосних станцій у районах нового житлового будівництва та у Південному промрайоні, забезпечення усіх насосних станцій двома нитками напірних колекторів, поетапне нарощування продуктивності очисних споруд і пропускної спроможності каналізаційної системи до 60 тис. м3/добу, будівництво споруд доочищення, забезпечення нормативного очищення всього об’єму промпобутових стічних вод. Проектні рішення чинного ГП реалізовано частково. На даний час виконано ТЕО реконструкції МКОС. Частково побудовано нові та реконструйовано каналізаційні мережі міста.

По газопостачанню міста діючим генеральним планом було намічено: розмір загального обсягу газоспоживання по місту – 413,34 млн.м3/рік, прокласти близько 8,0км розподільчих газопроводів, побудувати 10 ГРП, другий газовий ввід від магістрального газопроводу з встановленням ГРС та ГГРП в районі Зелена Галявина з виходом газопроводу по вул. Шевченка до вулиць Київська та Кірова; крім того, для покращення газопостачання міста було заплановано будівництво АГРС в районі АГНКС з встановленням ГГРП в районі вул. Хмельницького Богдана з подальшою врізкою в газопровід, що прокладений по вул. Кутузова та кільцюванням всіх кільцевих газопроводів низького тиску, що виходять по вул. Хмельницького Богдана. На даний час річні витрати природного газу складають близько 97,956млн.м3/рік. Зазначенні проектні рішення чинного ГП реалізовано у обсязі необхідних потреб міста, шляхом будівництва ГРП, ШРП, розподільчих газопроводів високого, середнього та низького тисків. АГРС в районі АГНКС з встановленням ГГРП, а також ГРС та ГГРП в районі Зелена Галявина побудовані не були.

По теплопостачанню міста для населення було намічено збільшення теплового потоку до 218,0 МВт. Зазначені проектні рішення реалізовано у обсязі необхідних потокових потреб міста: тепловий потік для житлово-комунального сектора забезпечують 26 опалювальних котелень сумарною встановленою потужністю 275,69Гкал/год, підключеною – 211,89Гкал/год. Теплопостачання промислових підприємств забезпечують власні джерела теплоти.

Виконані рекомендації щодо розвитку та удосконалення системи електропостачання міста.

З гідротехнічних заходів, передбачених попереднім генпланом, лише частково було розчищено Красилівський канал та осушувальні канали в південно-західній частині міста, прочищено канал вздовж вул. Петровського з прокладкою водопропускних труб .

Передбачені генпланом заходи з організації відведення поверхневих вод  реалізовані частково, а в частині, яка передбачає  будівництво  очисних споруд перед  випусками стоків – взагалі не реалізовані.

# І.4. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

## І.4.1. Природні умови

Місцеположення, рельєф.

Відповідно до фізико-географічного районування України, територія м. Бровари розташована на межі Чернігівського Полісся і Північної лісостепової області Дніпровської терасової рівнини і займає південну акумулятивно-терасову частину Дніпровсько-Деснянського міжріччя.

В орографічному відношенні це північно-західна частина Придніпровської низовини з загальним ухилом поверхні в бік Дніпра.

Поверхня даної території слабко-хвиляста з окремими ділянками піщаних кучугур, бугрів і гряд, що підвищуються на висоту 5 – 10м.

В умовах, що склалися, фактор морфології рельєфу має суттєве значення у планувальній організації міста.

Абсолютні відмітки поверхні території в межах міста становлять 112,0 – 137,0м БС. Гідрографічна сітка даної території  та прилеглої до міста представлена річками: Десна, Любич, Трубіж, Смолянка, Красилівка, Басанка, Слуков, Осинка, дренажними канавами Трубіжанської зрошувальної системи, невеликими озерами. Територія міста природними водотоками не дренується.

Клімат.

Клімат помірно-континентальний з теплим літом і помірно-холодною зимою. Характеристика окремих елементів клімату подана за даними багаторічних спостережень на метеостанціях «Бориспіль», «Київ», «Обсерваторія».

Температура повітря:

- середньорічна + 6,8ºС,

- абсолютний мінімум – (-36 ºС),

- абсолютний максимум + 39 ºС.

Розрахункова температура:

- самої холодної п’ятиденки – (-22 ºС),

- зимова вентиляційна – (-10,1 ºС).

Опалювальний період:

- середня температура – (-1,4 ºС),

- період - 191 доба.

Тривалість безморозного періоду:

- середня - 168 днів.

Глибина промерзання ґрунту:

- середня - 76см,

- максимальна - 130см.

Середньорічна відносна вологість повітря - 77 %.

Атмосферні опади:

- середньорічна кількість - 495мм;

- середньодобовий максимум - 41мм,

- спостережний максимум - 103мм

Висота снігового покриву:

- середньодекадна - 28см,

- максимальна - 75см.

Кількість днів із стійким сніговим покривом – 102.

Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність:

- холодний період – ПнЗх – (17,3 %),

- теплий період - ПдЗх – (4,3 %).

Особливі атмосферні явища (середнє/максимум днів):

тумани - 26/42днів,

заметілі -  46/65 днів,

грози -  30/42 днів,

град -15/3 днів.

Максимальна швидкість вітру (можлива):

- 18 м/с - кожний рік,

- 20-21 м/с - один раз  в 5-10 років,

- 22-23 м/с – один раз в 15-20 років.

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%)

| Період року | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗх | Зх | ПнЗх | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС «Бориспіль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплий період | 14,0 | 11,1 | 8,4 | 10,6 | 9,4 | 12,9 | 13,9 | 19,7 | 8,3 |
| Холодний період | 9,4 | 8,8 | 9,6 | 17,6 | 11,8 | 16,4 | 12,4 | 14,0 | 3,2 |
| Рік | 12,1 | 10,1 | 8,9 | 13,5 | 10,4 | 14,3 | 13,2 | 17,3 | 5,6 |

Згідно будівельних норм, територія міста відноситься до IIВ підрайону, другого будівельно-кліматичного району, для якого орієнтація вікон житлових кімнат односторонніх квартир у межах сектору горизонту від 310 до 50  не допускається.

В цілому, кліматичні умови міста сприятливі.

Ґрунтовий покрив

Згідно ґрунтово-географічного районування, м. Бровари відноситься до листяно-лісової зони сірих лісових ґрунтів.

Ґрунтовий покрив району представлений малогумусними дерново-слабо і середньопідзолистими оглеєними супіщаними і суглинистими ґрунтами, що відносяться до  категорії малоцінних.

Ґрунтоутворюючими породами є водно-льодовикові і алювіальні супіщані та піщані відклади.

На слабодренованих територіях і терасових зниженнях зустрічаються лугові та солончакові ґрунти в комплексі з болотними, торфовоболотними.

Ґрунти характеризуються низьким рівнем природної родючості, сприятливі для озеленення зональними дерево-чагарниковими насадженнями.

Геологічна будова

У геологічній будові території району приймають участь  кристалічні породи докембрію і продукти їх руйнування, відклади мезозою (породи тріасової, юрської, крейдової систем), кайнозою (палеогенової, неогенової і четвертинної систем).

Район приурочений до північно-східного схилу Українського кристалічного масиву. Кристалічний фундамент складений глибоко метаморфізованими породами,  залягає на глибині від 200,0 до 900,0м.

Четвертинні відклади перекривають суцільним чохлом всю територію, залягаючи на розмитій поверхні неогенового, палеогенового і юрського віків.

У віковому відношенні вони представлені нижньо-, середньо-, верхньочетвертинними та сучасними відкладами. Головну роль серед них відіграють алювіальні, еолово-делювіальні та еолово-алювіальні відклади. Літологічно вони представлені пісками, суглинками, лесами, лесовидними суглинками. Загальна товща четвертинних відкладів коливається від декількох метрів до десятків метрів, досягаючи в деяких місцях 100,0-125,0м.

В межах міста широко розповсюджені процеси підтоплення ґрунтовими водами.

Згідно з матеріалами ТОВ «Геопроект-2010», виконаних інженерно-гідрологічних вишукувань до найбільш  підтопленої частини міста відноситься його західна частина. Вона орієнтовно обмежена вул. Єсеніна, Садовим центром, вул. Леваневського, Дорошенко, Маяковського, терасою залізниці, парком Перемога, вул. Т.Шевченка, Радгоспною та Горького (біля 1098,0га).

Відповідно до даних Управління житлово-комунального господарства (лист № 01-23/981 від 01.07.2013р.), до критично - підтоплених територій міста відносяться ділянки площею 2,4га з об’ємом стоку води орієнтовно 10,0тис. м3/час-пік.

На цих ділянках підтоплення заходи по зниженню рівня ґрунтових вод необхідно виконувати першочергово.

Підтоплення та заболочування територій тісно пов’язано з режимом підземних вод: зміною їх запасів і рівнів під впливом природних умов та антропогенних чинників. На розвиток підтоплення впливає не тільки глибина підземних вод, а також функціональне використання території, наявність підземних і надземних споруд та комунікацій. Залягання біля поверхні землі місцевих водотривких порід, слабо проникних порід, які утримують води та вихід підземних вод на поверхню приводять до підтоплення територій. Сезонні, річні та багаторічні коливання рівня підземних вод обумовлюються кліматичними особливостями району, а висотне положення рівня підземних вод визначається умовами їх природного дренування.

Висновки. У зв’язку з наявністю процесів підтоплення   у межах міста Бровари, виникає необхідність комплексного захисту території з  проведенням на кожній проблемній ділянці інженерних заходів для захисту території від цього явища, ліквідації причин та наслідків підтоплення, що потребує проведення більш детальних інженерно-гідрологічних вишукувань на підставі послідуючої розробки спеціалізованої роботи "ТЕО інженерного захисту території м. Бровари".

Проектом передбачається:

- розвиток системи дощової каналізації та гідротехнічний захист території міста;

- розчистка та реконструкція зовнішніх скидових каналів – «Красилівський» та «Осинка»;

Дані питання відображені в розділах «Інженерна підготовка та захист території»;  "Дощова каналізація".

Гідрогеологічні умови

В гідрогеологічному відношенні територія розташована в межах південно-західного борту Дніпровського артезіанського басейну.

У відповідності з геологічною будовою і геоструктурними особливостями, в межах району виділяються наступні водоносні горизонти і комплекси:

- водоносний комплекс алювіальних і флювіогляціальних відкладів першої надзаплавної тераси р. Дніпро;

- водоносний комплекс алювіальних і флювіогляціальних відкладів другої надзаплавної тераси р. Дніпро;

- водоносний комплекс еоценових відкладів;

- водоносний горизонт відкладів сеноманського та келловейського ярусів;

- водоносний горизонт відкладів байоського ярусу;

- водоносний горизонт тріасових відкладів;

- водоносний горизонт пермських відкладів верхніх відділів.

В районі міста основними водоносними горизонтами є водоносні комплекси і горизонти, приурочені до алювіальних та флювіогляціальних відкладів другої надзаплавної тераси Дніпра, відкладів сеноманського ярусу та нижнього відділу крейдової системи, верхньоюрських відкладів байосу.

Водоносний комплекс алювіальних і флювіогляціальних відкладів представлений пісками від м/з до к/з, потужністю до 44м. Води безнапірні, дебіт свердловини 1,5-13,9 л/с, мінералізація води – 0,5 г/л, загальна твердість – 4,5-7,0 мг./екв, вміст заліза підвищений – 0,3-1,0 мг/л.

В цілому водоносний комплекс сприятливий для використання водопостачання міста, але підвищений вміст заліза, а також можливість забруднення з поверхні дозволяє рекомендувати його, в основному, для технічного водозабезпечення.

Водоносний горизонт сеноманського і келловейського ярусів представлений пісками м/з потужністю до 44м. Горизонт напірний. Дебіт свердловин 7,5 – 11,1 л/с. Води прісні, з мінералізацією 0,7 г/л, загальна твердість 2,3 – 9,1 мг/екв. Горизонт може бути рекомендований для розширення водопостачання міста Бровари.

Водоносний горизонт байоського ярусу представлений пісками різнозернистими, потужністю 18-51м. Горизонт напірний. Дебіт свердловин 8,3-13,8 л/с. Мінералізація води – до 0,5 г/л, загальна твердість до 6 мг/екв. Горизонт може бути рекомендований для подальшого розширення водопостачання.

Всі водоносні горизонти надійно захищені від радіоактивного забруднення і можуть бути рекомендовані для подальшого розширення водопостачання міста.

Затверджені експлуатаційні запаси підземних вод в районі міста Бровари становлять 90,6 тис. м3/добу.

На північно-західній околиці міста в лісовому масиві Броварського лісництва Дарницького лісопаркового господарства розвідані мінеральні води типу «Миргородська» і «Куяльник».

Розвідані запаси води становлять 384,0 м3/добу по категорії А + В (УкрТКЗ 24.12.1981р., №4154)

За висновками Одеського НДІК мінеральні води є хлоридно-натрієвими слабомінералізованими (3,6-3,9г/л), без специфічних компонентів і властивостей і рекомендовані для використання в бальнеології і для розливу, як лікувально-столові з установленням зон санітарної охорони на підставі подальшого розроблення спеціалізованої роботи.

Отже, водовідбір можливо здійснювати в межах затвердженої кількості експлуатаційних запасів підземних вод за умови залучення їх до наявної системи водопостачання.

Інженерно-будівельна оцінка території.

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України             м. Бровари відноситься до території значної складності будівельних умов освоєння за фактором підтоплення, що потребує комплексного підходу до  стратегії вирішення питань щодо пониження рівня грунтових вод та їх відводу у зовнішню скидову систему каналів-колекторів (Красилівський та        р. Осинка). Технологічне оновлення роботи скидових каналів відноситься до невідкладних заходів, які забезпечують відвід поверхневого стоку з території міста.

Підземні води по відношенню до бетону не мають агресивності                (СНиП II-28-73).

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2006 ”Будівництво в сейсмічних районах України”) відповідно карти „А” для проектування та будівництва об’єктів і будівель масового громадського, промислового призначення, різних житлових об’єктів в міській та сільській місцевості територія міста відноситься до несейсмічної зони (5 балів). Згідно карт „В” для проектування та будівництва об’єктів і будівель підвищеного рівня відповідальності, що мають коефіцієнт надійності не менш 1,1 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій регіонального рівня, територія міста відноситься до несейсмічної зони (5 балів) та  „С” для особливо відповідальних об'єктів і споруд, що мають коефіцієнт надійності за відповідальністю не менш ніж 1,2 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій державного рівня, території міста відноситься до сейсмічних зон (6  балів відповідно).

Ґрунтові умови характеризуються І типом просідання.

За умов складності інженерно-будівельного освоєння виділяються:

- території сприятливі для будівництва (61,2% від площі міста).  значна частина (північна і північно-східна) території міста з уклонами поверхні до 10%, з рівнем залягання ґрунтових вод глибше 2,5м, літологічно складені пісками, суглинками і лесовидними суглинками, розрахунковий опір ґрунтів основ – 2,0-3,0 кгс/см2;

- території малосприятливі для будівництва (32,3% від площі міста). території з рівнем залягання ґрунтових вод від 1,0 до 2,5м, ділянки, зайняті піщаними кучугурами, буграми, грядами, ділянки з уклоном поверхні менше 0,5%, літологічно складені суглинками, лесовидними суглинками, пісками, розрахунковий опір ґрунтів основ 2,0-3,0 кгс/см2; Освоєння цих ділянок потребує додаткових капітальних затрат на інженерну підготовку території;

- території несприятливі для будівництва (6,5% від площі міста). території з високим рівнем залягання ґрунтових вод (0,5м і вище), заболочені ділянки, літологічно складені піщано-глинистими відкладами. Дані ділянки потребують невідкладного інженерного захисту.

Особливо проблемною територією щодо послідуючого будівельного освоєння по фактору підтоплення  є вільні від забудови території в районі вул. Богунської.  Їх освоєння можливе лише за умов обов'язкового виконання  першочергових заходів щодо комплексного інженерного захисту території – пониження рівня грунтових вод з їх послідуючим відведенням у скидовий канал р.Осинка.

У проекті генерального плану фактор інженерно-будівельної оцінки визначає комплексну варіантну можливість територіального розвитку з урахуванням вартості будівельного освоєння території та розвитку зливової каналізації. Першочерговість захисту міста від підтоплення повинно проводитись комплексно за визначеними факторами, першочергово – розчисткою скидових каналів та розвитком системи дощової каналізації.

## І.4.2. Стан навколишнього середовища

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН 360-92**, СН 173-96. з використанням даних Броварського районного управління Держсанепідслужби, ДНВП «Геоінформ України», натурних обстежень.

Графічне викладення матеріалу представлено на «Схемі існуючих планувальних обмежень», М 1:10000. Санітарно-захисні зони підприємств і об’єктів І-V класу шкідливості наведені нормативні.

Матеріали генерального плану вирішують основні принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров’я населення, пам’яток історії культури, інженерного захисту й підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції відповідних розділів генерального плану (ДБН Б. 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»).

Повітряний басейн

За метеорологічними умовами м. Бровари відноситься до територій з підвищеним потенціалом забруднення атмосферного повітря, несприятливими умовами розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом забруднення).

Згідно з даними «Статистичного щорічника Київської області» загальні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять 8522,0 т.

Динаміка викидів шкідливих речовин по м. Бровари  (тонн)

| Джерела забруднення | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стаціонарні | 520,0 | 259,0 | 185,0 | 183,0 | 173,0 |
| пересувні | 8219,0 | 7637,0 | 7618,0 | 7775,0 | 8349,0 |

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне  повітря у розрахунку на квадратний кілометр складають 250,7т.

У розрахунку на одну особу у межах м. Бровари у середньому припадало 86,7кг шкідливих речовин. Зведений том ГДК по місту не розроблявся.

Багаторічний моніторинг стану атмосферного повітря здійснювався у вибраних та затверджених точках, що мають найбільше гігієнічне значення, а саме поблизу автомобільних доріг та промислових підприємств (територія ЗОШ I-III ст. №1, вул. Черняховського (20 метрів від автодороги), вул. Кірова, територія дитячої лікарні, вул. Красовського, ливарний цех заводу «Торгмаш», підфакельні викиди асфальтного виробництва в районі вул.Кутузова. Рівні забруднення фіксуються в межах 1-2,5 ГДК від ліній руху автотранспорту (лист райуправління СЕС від 1.07.2013 р., № 558).

До основної групи промислових та інших підприємств, які здійснюють суттєві викиди забруднюючих речовин в межах м. Бровари, слід віднести ПрАТ «Броварське ШБУ №50» (асфальтно-бетонний завод), асфальтобетонний завод, ТОВ «Київгума», ПАТ «Броварський завод пластмас», ДП «Завод порошкової металургії», ТОВ «Втормасплав», ТОВ «Втортех», ТОВ «Броварський шиноремонтний завод», Броварський алюмінієвий завод ТОВ «Інвестицій третього тисячоліття», ПАТ «Броварський завод пластмас», автозаправні станції та інші.

Основними шкідливими речовинами, які забруднюють атмосферне повітря, є органічний та неорганічний пил, окис вуглецю, двоокис азоту та сірки, окис азоту, органічні сполуки, формальдегід, ацетон та вуглеводні.

Обсяг викидів найпоширеніших забруднюючих речовин                          м. Бровари в атмосферне повітря у 2013 р. (тис. тонн)

| Джерела викидів | Діоксид сірки | Діоксид азоту | Оксид вуглецю | Оксид азоту | Неметанові леткі органічні сполуки | Діоксид вуглецю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стаціонарні | 0,005 | 0,063 | 0,063 | 0,001 | 0,005 | 8,5 |
| пересувні | 0,079 | 0,775 | 6,396 | 0,005 | 0,969 | 93,3 |

Джерелом забруднення виступає і автотранспорт, який в даній ситуації виступає постійним джерелом забруднення лінійно-векторного характеру, на частку якого припадає 98% обсягу від загальних викидів. За останні роки дана проблема навіть погіршилась, що визначається також технічним зносом рухомого складу техніки та сумнівною якістю пального. Підвищене забруднення приземних смуг атмосферного повітря продуктами згорання автомобільного палива (оксидом вуглецю та окислами азоту) реєструється вздовж автомагістралей - вул. Київська та Кірова.

Враховуючи ситуацію, що склалася, проектні рішення генплану  передбачають в роботі промислових підприємств впровадження системи пило-, газоочисних заходів відповідно вимог природоохоронного законодавства. Система організації дорожнього руху також направлена на вирішення проблеми забруднення атмосферного повітря продуктами згорання автомобільного палива. Отже, фактор забруднення знаходиться у постійно динамічному стані і залежить від багатьох складових. Вирішення проблеми можливе тільки шляхом покращення технології виробництва та планувальної організації території з доведенням контрольних показників до нормативних величин 0,8-1,0 ГДК.

Планувальні обмеження.

Система планувальних обмежень представлена головним чином санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від промислових підприємств і виробництв, сільськогосподарських об’єктів, об’єктів комунального призначення. Усі вони відносяться до І – V класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять від 1000 до 50м.

Головні планувальні обмеження представлені СЗЗ асфальтобетонного заводу, ПрАТ «Броварського ШБУ №50», ПП «Броварської сільгоспхімії», ДП «Заводу порошкової  металургії», Броварського алюмінієвого заводу, ТОВ «Інвестицій третього тисячоліття», ТОВ «Вторма-сплав», ТОВ «Броварського шиноремонтного заводу», ТОВ «Втортех», ТОВ «Київгума», шламонокопичувачів, кладовищ, очисних споруд та ветеринарно-лікувального закладу .

Нормативні СЗЗ діючих основних виробництв та інших об’єктів

| Об’єкти | Нормативна СЗЗ, (м) | Документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Промислові підприємства, склади і бази |  |  |
| Асфальтобетонний завод | 1000 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| ПрАТ «Броварське ШБУ №50» | 1000 | - // - |
| ПП «Броварська сільгоспхімія» | 500 | ДСП 173-96 (додаток №8) |
| ДП «Завод порошкової металургії» | 500 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| Шламонакопичувачі | 300 | Лист Броварського районного управління Держсанепідслужби України у Київській області від 23.08.13р., №780. |
| ТОВ «Вторма-сплав» | 300 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| ТОВ «Броварський шиноремонтний завод» | 300 | - // - |
| ТОВ «Втортех» | 300 | - // - |
| Броварський алюмінієвий завод ТОВ «Інвестицій третього тисячоліття» | 300 | - // - |
| ТОВ «Київгума» | 300 | - // - |
| ТОВ «Орієнтир буделемент» | 100 | - // - |
| ПАТ «Броварський завод пластмас» | 100 | - // - |
| ТОВ «УБ Закордонмонтажспецбуд» | 100 | - // - |
| ТОВ «Фірма Бротеп» | 100 | - // - |
| ТОВ «Полюс плюс» | 100 | - // - |
| ТОВ «Вінсо» | 100 | - // - |
| ТОВ «Делана» | 100 | - // - |
| ВАТ «Кранобудівна фірма «Стріла» | 100 | - // - |
| ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій» | 100 | - // - |
| ДП ПАТ «Мостобуд Мостозагін 112» | 100 | - // - |
| КП «Бровари-благоустрій» | 100 | - // - |
| ВАТ «Управління механізації будівельних робіт» | 100 | - // - |
| ТОВ «Техноекспорт» | 100 | - // - |
| 1 | 2 | 3 |
| ТОВ «Ветмонтаж» | 100 | - // - |
| ТОВ «Будконструкція» | 100 | - // - |
| ТОВ «Фірма Підряд» | 100 | - // - |
| ТОВ «Меблева фабрика «Дружба» | 100 | - // - |
| ТОВ ВКФ «Кріопром» | 100 | - // - |
| ТОВ «Вікторія-груп» | 100 | - // - |
| ТОВ «Рітім» | 100 | - // - |
| ТОВ «Фірма «Гонпол» | 100 | - // - |
| Броварська автобаза №2 | 100 | - // - |
| Фірма «Саліт» | 100 | - // - |
| ТОВ «Олта» | 100 | - // - |
| ТОВ «Аспект» | 100 | - // - |
| ТОВ «Атлант-Плюс» | 100 | - // - |
| ПП фірма «Віанор» | 100 | - // - |
| ТОВ «Прімавера Плюс» | 100 | - // - |
| ТОВ «Броварська сільгосптехніка» | 100 | - // - |
| Фірма «Бровафарма» | 100 | - // - |
| ПрАТ «Спецбудмаш» | 100 | - // - |
| ВАТ СПМК-509 | 100 | - // - |
| ТОВ «Спецтехмонтаж» | 100 | - // - |
| ТОВ»Деревообробне підприємство «Явір» | 100 | - // - |
| ЗАТ «Бомет металекс» | 100 | - // - |
| ТОВ «Комбінат Бровари будвироби» | 100 | - // - |
| ТОВ «Будінвестпроект» | 100 | - // - |
| ТОВ «Трансметал» | 100 | - // - |
| ТОВ «Біагомет» ТОВ СП «Екометал» | 100 | - // - |
| ТОВ «БДБК «Меркурій» | 100 | - // - |
| БМУ-3 | 100 | - // - |
| ТОВ «Інтерметал-пласт» | 100 | - // - |
| ПП «Хімпласт» | 100 | - // - |
| ТОВ «Авто-плюс» | 100 | - // - |
| ТОВ «МЖК-1» | 100 | - // - |
| ВАТ «РСПК-4» | 100 | - // - |
| СП ТОВ «Основа-Солсиф» | 100 | - // - |
| ПП «Ленбуд» | 100 | - // - |
| Броварський деревообробний комбінат | 100 | - // - |
| ТОВ «Механічний завод «Сонет» | 100 | - // - |
| ТОВ «Омега-інвест» | 100 | - // - |
| СМУ-6 | 100 | - // - |
| ТОВ «Пері Україна» | 100 | - // - |
| ПУ «Броварський завод Торгмаш» | 100 | - // - |
| ЗАТ СПМК-2 «Теплицямонтаж» | 100 | - // - |
| ТОВ «БАЗтехсервіс» | 100 | - // - |
| ТОВ «Основа» | 100 | - // - |
| ТОВ «Блюз» | 100 | - // - |
| 1 | 2 | 3 |
| ТОВ «Термоізоляція» | 100 | - // - |
| ТОВ «Зернопереробний комплекс» | 100 | - // - |
| Броварське Рай ДУ | 100 | - // - |
| КП «Бровари-благоустрій» | 100 | - // - |
| АТП 13262 | 100 | - // - |
| Шляхоексплуатаційне управління | 100 | - // - |
| ПМК-24 | 100 | - // - |
| ТОВ «Дірол» | 100 | - // - |
| ЗАТ «Броварський світлотехнічний завод «Люмен» | 100 | - // - |
| ТОВ «Укрпромскло» | 100 | - // - |
| ТОВ «Талсі ФК» | 100 | - // - |
| ТОВ «Євробетон» | 100 | - // - |
| СП ТОВ «Бітунова України» | 100 | ДСП 173-96 (додаток №6) |
| ТОВ «Автобансервіс» | 100 | - // - |
| ТОВ «Укрветпромпостач» | 100 | - // - |
| ДП «Конярство України» | 100 | ДСП 173-96 (додаток №5) |
| ТОВ «Броварська сільгосптехніка» | 100 | - // - |
| Група малих підприємств | 50 | - // - |
| Гаражі | 15-50 | ДБН 360-92**(табл. 7.5.) |
| Складські території(продовольчо-товарні) | 50 | ДСП 173-96 (додаток №6) |
| Інші об’єкти IV-V класу шкідливості | 50-100 |  |
| Комунікаційні об’єкти |  |  |
| ЛЕП (330кВ – 30м, 110кВ – 20м, 35кВ – 15м) – охоронна зона | 30/15 | ДБН 360-92**, (табл. 8.5а*) |
| ГРС (СЗЗ) ГРС (охоронна зона) | 300 150 | ДСП 173-96 (додаток №4); Закон України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» № 3041-VI від 17.11.2011р. (ст. 11). |
| Магістральний газопровід (охоронна зона) | 100 –200 | Закон України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» № 3041-VI від 17.11.2011р. (ст. 11). |
| Транспортні коридори |  |  |
| Залізниця | 100 | ДБН 360-92**,п. 7.8. |
| Під’їзні та пристанційні колії | 50 | - // - |
| Об’єкти комунального призначення |  |  |
| Кладовища (діючі та закриті із завершеним кладовищним періодом) | 300/50 | ДСП 173-96 (додаток №4); ДСанПіН 2.2.2.028-99 |
| Міські очисні споруди | 400 | ДСП 173-96 (додаток №12) |
| Ветеринарно-лікувальний заклад | 200 | ДСП 173-96 (додаток №5) |
| Природоохоронні об’єкти |  |  |
| Прибережні захисні смуги ставків та озер (пропозиції щодо встановлення) |  | ВКУ (ст. № 88) та згідно містобудівної документації |

Примітка. Враховуючи, що наявні нормативні планувальні обмеження по СЗЗ створюють практичні негаразди в плані територіального розвитку та функціонального зонування міста, проектом визначено за необхідне їх упорядкування на підставі розробки спеціалізованих проектів по їх унормуванню відповідно ДСП 173-96( п.5.7-5.9 з урахуванням "пропозицій-рекомендацій" генерального плану). Дані пропозиції відображені на "схемі проектних планувальних обмежень".

Дотримання вимог щодо протипожежних розривів від існуючої та проектної забудови  до лісових масивів – 50м (змішаний ліс), ДБН 360-92** п.5. додатку 3.1 . При проведенні чергового лісовпорядкування передбачити комплекс лісотехнічних заходів по дотриманню даних вимог.

До підприємств IV класу шкідливості відносяться – ремонтно-будівельні, промислові, виробничо-транспортні підприємства, паливні склади. До V кл. шкідливості – підприємства обслуговування транспорту, харчової промисловості, промислово-складські бази.

На території міста знаходяться лікувальні установи (у тому числі протитуберкульозні заклади). Відповідно діючого ДСП 2.2.3.9-9.5-2007 «Розташування, облаштування та утримання протитуберкульозних закладів» (п.4.2) для існуючих протитуберкульозних закладів в умовах сформованої забудови відстань між палатними корпусами і житловими будівлями повинна бути не меншою 30 метрів від червоної лінії забудови і 30-50 метрів від житлових будівель залежно від поверховості будівель лікувально-профілактичних установ.

Щодо формування СЗЗ виробництв І-ІІІ класу шкідливості необхідно зазначити, що в умовах сьогодення це надзвичайно складне питання. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого міста витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ не завжди можливо, головне завдання підприємств, що їх створюють, полягає в упровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів. Головним механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля, санепідконтролю через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

Планувальні обмеження природоохоронного значення представлені системою пропозицій по подальшому встановленню прибережних захисних смуг, які становлять для невеликих озер та ставків площею менше 3га – 25м і більше 3га – 50м; смуг відведення (10м) для дренажних каналів.

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне рішення, представлена СЗЗ І-V класу шкідливості, прибережними захисними смугами, системою зелених насаджень різного виду використання. Проектне рішення дані вимоги враховує.

Водний басейн.

Поверхневі води Броварського району представлені ріками Десна, Любич, Трубіж, Смолянка, Красилівка, Басанка, Слуков, Осинка, значною кількістю невеликих озер та копанок. Контроль за санітарним станом водопостачання виконує санітарно-епідеміологічна станція.

Централізованим водопостачанням охоплено 86,6% міста. Основним джерелом водопостачання є р. Десна. Водозабірні споруди з насосною станцією I підйому  розташовуються на лівому березі р. Десна у с. Пухівка Броварського району. Зони санітарної охорони встановлені відповідно Постанови РМ УРСР від 8.01.1991 р., № 2. Режим їх використання регламентується Постановою КМУ від 18.12.1998 р, № 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів". Перша зона огороджена, 2-3 закріплена на графіці та приведена  на кресленні "Схема розміщення міста в системі розселення".

Вода подається на водоочисні споруди у м. Бровари, де застосовується двоступенева система очистки. Очищена вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» у повному обсязі (лист райСЕС від 1.07.2013р, № 558).

Якість питної води контролюється хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «Броваритепловодоенергія» (свідоцтво про атестацію №59 від 25.12.2012р.) відповідно до плану лабораторно-виробничого контролю за безпечністю та якістю питної води, узгодженого Броварською районною санітарно-епідеміологічною станцією.

На балансі КП «Броваритепловодоенергія» знаходиться 15 свердловин, із яких 5 артезіанські свердловини централізованого водопостачання, що на даний час не експлуатуються та знаходяться у резерві.

Щодо якості води із приватних криниць, то багаторічні лабораторні дослідження засвідчили, що у 15-25% випадків не відповідає вимогам законодавства через підвищення вмісту нітратів та заліза. Це населення старої частини міста та нових житлових масивів садибної забудови (кооператив «Зелена галявина», масив житлової забудови по                             вул. Хмельницького, за Княжицьким переїздом, Драгоманова, Маяковського, а також вул. Лідіце, Чернишевського та інші).

У місті функціонує 5 бюветних комплексів із глибоководних горизонтів. Якість води з бюветів відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною», за виключенням бюветного комплексу за парком «Приозерний», де вода не відповідає вимогам по вмісту заліза.

Свердловини комунального водопроводу мають встановлену зону суворого режиму  у розмірі 30 метрів.

Централізованим водовідведенням охоплено близько 74,0% міста. Стічні води від промислових підприємств, організацій і населення міста скидаються у систему міської каналізації і перекачуються на очисні споруди проектною потужністю 30,0 тис. м3/добу, які розташовані у північно-східній частині міста, на землях Красилівської сільської ради. Площа очисних споруд становить 12,5га Отже, очисні споруди здійснюють комплексну механічну та біологічну очистку промислових та господарсько-побутових стічних вод міста. Скид очищених стічних вод по самопливному трубопроводу проводиться у р. Красилівка, а далі у р. Трубіж на підставі дозволів на скиди в яких враховані вимоги по  ГДС. Нормативна санітарно-захисна зона від очисних споруд складає 400м.

Якість очищених стічних вод контролюється хіміко-вимірювальною лабораторією стічної води КП «Броваритепловодоенергія» відповідно до графіку лабораторного контролю зворотних вод, погодженого Державною екологічною інспекцією.

| Показники складу зворотних вод | Вхід, мг/л | Вихід, мг/л | ГДС, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| БСК5 | 228,1 | 12,4 | 15,0 |
| Завислі речовини | 250,0 | 13,0 | 15,0 |
| Хлориди | 88,5 | 78,2 | 84,0 |
| Сульфати | 85,5 | 70,9 | 106,5 |
| Азот амонійний | 42,9 | 6,23 | 7,0 |
| Нітрити | не визначається | 1,07 | 1,2 |
| Нітрати | не визначається | 25,4 | 30,6 |
| Нафтопродукти | 0,59 | 0,04 | 0,07 |
| СПАР | 2,89 | 0,064 | 0,11 |
| ХСК | 594,5 | 65,8 | 80,0 |
| Залізо загальне | 3,21 | 0,37 | 0,43 |
| Фосфати (РО4) | 18,8 | 4,18 | 6,95 |
| Хром | 0 | 0 | 0 |
| Мідь | 0,23 | 0 | 0,0007 |
| Цинк | 0 | 0 | 0 |
| Нікель | 0 | 0 | 0 |
| Алюміній | 2,2 | 0,032 | 0,045 |
| Мінералізація | 722,0 | 552,0 | 816,0 |

На даний час каналізаційні очисні споруди  є морально застарілими, а існуюча технологія очистки стічних вод не розрахована на сучасний склад і концентрацію забруднюючих речовин, що на  сьогоднішній день надходять на очисні споруди з урахуванням вимог по ГДС. Генеральним планом визначається проведення їх подальшої реконструкції.

Генпланом передбачається 100% подальший розвиток централізованого водопостачання, водовідведення та реконструкція комунальних очисних споруд з впровадженням нових технологій повного біологічного очищення та знезараження стічних вод.

Стан ґрунтів.

Геохімічне обстеження території населеного пункту не проводилось.

В цілому, фактор забруднення ґрунтового покриву має локальне поширення і пов’язаний із промисловими та комунальними територіями. Виробничі ділянки АБЗ, АЗС,  гаражів та інших промислових підприємств, що забруднені нафтопродуктами. В плані подальшого визначення заходів доцільно виконати спеціалізовану роботу щодо оздоровлення проблемних ділянок грунтового покриву (санація, рекультивація, озеленення, землевання).

Система санітарного очищення м. Бровари планово-регулярна, здійснюється за допомогою контейнерів. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами.

Тверді побутові відходи з міста Бровари вивозяться на територію полігону ТОВ «Десна-2», площею 5,12га, заповнений на 75%, що розташований у межах Броварського району (с.Рожівка) проектною потужністю приблизно 680,0 тис. т. Кількість твердих побутових відходів, вивезених у 2012 році з м. Бровари на ТОВ «Десна-2», становить 31090,55т. Полігон утримується у належному санітарно-екологічному стані. СЗЗ – 500метрів, витримана.

Для накопичення та захоронення промислових відходів на прилеглій до міста території (північно-східний напрямок) знаходяться два шламонакопичувачі.

Шламонакопичувач ДП «Завод порошкової металургії», розташований на відстані 3,2км від території заводу, має одну секцію та обваловку по периметру. Шлам поступає по трубопроводу. Пробурено 8 спостережних свердловин, які розташовані по периметру шламонакопичувача. За результатами лабораторних досліджень води, які проводились у відомчій лабораторії заводу реєструвалась значна концентрація заліза, яка перевищувала норму, а інші показники відповідали санітарним нормам;

Шламонакопичувач Броварського алюмінієвого заводу ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття», розташований в районі с. Димитрове. Узаконений у 80-их роках. Санітарний стан задовільний.

На території міста існують три  кладовища (одне закрите та два діючі), а саме: по вул. Кірова площею 3,0га (закрите рішенням місцевої ради від 26.01.1976р., №23); по вул.. Перонній (площа 21,7га) та по вул. Кутузова (площа 24,14га).  Санітарно-захисні зони для діючих кладовищ складають 300м та 50м для закритого відповідно.

Радіаційний стан

Згідно постанови КМ України № 106 від 23. 07. 1991 р. і № 600 від 29.08. 1994 р., місто не входить у перелік територій, забруднених у результаті аварії на ЧАЕС. Рівні гама-фону становлять у середньому 12мкР/год., щільність забруднення ґрунтів цезієм 137 складає  менше  1ки/км2.

Дозиметричний паспорт населеного пункту не розроблявся. Природна радіоактивність не перевищує допустимі норми БДУ – 91.

Електромагнітне забруднення

Джерелом електромагнітного випромінювання на території міста є електропідстанції «Княжичі» (110/35/10кВ), «Алюмінієва», «ДБК», «Металургійна» (110/10кВ) та «РВ-3», «Кіровська» (35/10).  Згідно з технічною характеристикою, прояв даного фактора відбувається в межах технічного відводу території.

В межах м. Бровари сформовані коридори ЛЕП напругою 35кВ, 110 та 330кВ із охоронними зонами 15-30м відповідно.

Згідно листа Броварського районного управління Держсанепідслужби (№558 від 01.07.2013р.) електромагнітне забруднення на території міста знаходиться у межах допустимого природного фонду і не потребує проведення додаткових заходів.

Дані обмеження відносяться до постійного фактора присутності. Проектне рішення дану ситуацію враховує.

Акустичний режим

Джерелами шуму у м. Бровари є  трансформаторні підстанції, автотранспорт та залізниця та виробничі підприємства.

Шум від трансформаторних підстанцій.

Електропостачання у межах м. Бровари здійснюється від трансформаторних підстанцій «Княжичі» (110/35/10кВ), «Алюмінієва», «ДБК», «Металургійна» (110/10кВ), «РВ-3» та «Кіровська» (35/10). За даними міськСЕС перевищення допустимого рівня шуму фіксується тільки  в межах технічного відводу території, тому проводити додаткові шумозахисні заходи на даних ділянках недоцільно.

Шум від залізниці

Шумове забруднення від залізниці має лінійно-векторне поширення і утворює зону акустичного дискомфорту на відстані до 100м від колій головної дороги та 50м – від станційних та під’їзних шляхів. Отже, як планувальні обмеження у проекті прийнята нормативна санітарно-захисна зона розміром 100м і 50м (у відповідності з ДБН 360-92**, п.7.8).

В даних межах доцільно формувати комунально-складські території, що одночасно будуть виконувати функцію шумозахисного екрану, та впровадження технологічних заходів щодо колійного господарства в межах населеного пункту. Окрім того необхідно створення шумозахисних екранів на ділянках безпосереднього примикання житлової забудови до залізничних колій.

Шум від автотранспорту

Основним джерелом акустичних навантажень на сельбищну територію, особливо по вулицях Київській, Кірова, Короленка та Черняховського виступає автотранспорт.

При прийнятті проектних рішень враховуються зазначені зони акустичного впливу. У межах вуличної мережі (червоних ліній) необхідно впроваджувати застосування шумозахисних заходів для першої лінії забудови (віконні блоки, облицювальні матеріали, озеленення вздовж вулиць). Система організації дорожнього руху, яка намічена комплексом заходів генерального плану міста, з урахуванням винесення за межі міста транзитного автотранспорту за рахунок об’їзних доріг, направлена на вирішення даної проблеми.

Виробничі шуми. Здійснюються роботою промислових підприємств. З урахуванням планово-сформованої промислової зони їх поширення за межі промислових територій не поширюється.

Природоохоронні об’єкти.

У межах м. Бровари відсутні об’єкти природно-заповідного фонду (лист Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА від 3.07.2013р, № 113).За умов виявлення перспективних об'єктів до заповідання, їх врахування повинно проводитись на підставі ведення моніторингу генерального плану в тому числі і по питанню розвитку міської флори та фауни паркових та зелених насаджень загального користування.

Природоохоронні території м. Бровари представлені системою прибережних захисних смуг  ставків та озер  площею водного дзеркала менше 3га – 25м та більше 3га – 50м; охоронних зон розміром 10м для дренажних каналів.

В межах населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися. Дані території відносяться до земель водного фонду і можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

Господарське використання регламентується дією Земельного, Водного Кодексів та постановою КМУ №502 від 13.05.96р.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення), а також садівництво та городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;

- улаштування літніх таборів для худоби;

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

- улаштування звалиш сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Проектне рішення розглядає дані території, як складову екологічного каркасу міста з перспективою їх упорядкування, озеленення та благоустрою.

Екологічний каркас.

Екологічний каркас населеного пункту представлений системою зелених насаджень загального користування, водними акваторіями та прибережними захисними смугами водних об’єктів.

Планувальна організація даних територій направлена на їх ландшафтно-інженерне впорядкування. Дані заходи сприяють оздоровленню середовища населеного пункту та підвищують його екологічну стійкість до техногенних навантажень.

# І.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ

## І.5.1 Демографічна ситуація

За даними головного управління статистики у Київській області чисельність наявного населення міста Бровари на 1.01.2013 р. складала 98,3 тис. осіб, чисельність постійного населення – 97,6 тис. осіб.

В той час як міста із населенням понад 100 тисяч осіб зменшують свою населеність і вибувають із цієї групи, Бровари збільшують свою людність і мають усі шанси увійти до цієї групи населених пунктів. Бровари мають диверсифіковану структуру зайнятості за галузями, що, безумовно, є важливим позитивним фактором для розвитку міста. До того ж місто уже давно розвивається як супутник Києва, що також є сприятливим чинником.

Загалом, після останнього перепису населення кількість мешканців у Броварах зросла на понад 11 тис. осіб (табл. №5.1-1) або більше ніж на 13%. За той самий період в цілому по Україні людність зменшилася на 6,0%, в Київській області – на 5,8%. Проте чисельність міського населення Київської області зросла на 1,1%.

Це обумовлено вищим за відповідні показники по області й Україні в цілому показником загального коефіцієнту народжуваності по Броварах 13,0‰ при значно нижчому ніж відповідні показники Київської області чи України показнику загального коефіцієнту смертності 10,2‰, а також більш високим показником тривалості життя. Якщо середня очікувана тривалість життя при народженні в 2012 р. по Україні становила 66,1 та 76,0 року для чоловіків і жінок відповідно, то в Броварах ці показники складали 68,5–68,6 та 76,4–76,5 року для чоловіків і жінок відповідно.

Слід відмітити, що сумарно за роки після перепису 2001 р. кількість живонароджених у Броварах перевищила число померлих. Проте, більше як 95% загального приросту забезпечив міграційний приплив (табл. №І.5.1-1).

Таблиця №І.5.1-1.

Компоненти приросту чисельності населення м. Бровари                       за період 2002–2012 рр.

|  | Приріст чисельності населення (осіб) | Приріст чисельності населення (%) |
| --- | --- | --- |
| Загальний приріст, в тому числі: | 11411 |  |
| Природний приріст | 503 | 4,4 |
| Міграційний приріст | 10908 | 95,6 |

Незважаючи на те, що до міграцій вдаються переважно особи працездатного віку, а Бровари, як уже відмічалося, мають постійне додатне сальдо міграцій, в місті формується специфічна вікова структура з порівняно меншою часткою осіб 15-64 років відносно аналогічного показника в  середньому по Україні (табл. №І.5.2-2).

Таблиця №І.5.1-2.

Питома вага окремих вікових груп  населення за даними 2012р.

(%)

| Вік | Україна | Київська область | м. Бровари |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–14 роки | 14,4 | 14,7 | 14,9 |
| 15–64 роки | 70,4 | 69,9 | 69,8 |
| 65 років і старше | 15,2 | 15,4 | 15,3 |

Показник демографічного навантаження, що показує навантаження на суспільство непродуктивним населенням, в цілому по Україні на 1 січня 2013 року становив 421 на 1000 осіб населення працездатного віку, по Броварах цей показник складає 433 на 1000 осіб, що свідчить про не досить сприятливу вікову структуру населення міста навіть з огляду на високу питому вагу населення молодше працездатного віку. Таким чином, поліпшення вікової структури населення міста можливе, головним чином, за рахунок  механічного притоку населення працездатного віку.

## І.5.2. Господарський комплекс та зайнятість населення

Обсяг грошових доходів населення є основним індикатором рівня розвитку і стабільності економіки. В структурі середньодушового доходу населення міста переважає оплата праці, яка в структурі доходів складає близько 42%.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у              м. Бровари за 2012 рік склала 3068 грн., що становить  97,2 % до середнього рівня по області та  на 23,4 % більше, ніж  за відповідний період минулого року. За галузевою ознакою найвищі рівні заробітної плати спостерігалися у працівників хімічної та нафтохімічної промисловості і виробництві харчових продуктів.

Рівень зареєстрованого безробіття по місту на 1 січня 2013 року становив 1,1% (586 осіб) до населення працездатного віку.  Слід відмітити, що із загальної кількості громадян не зайнятих трудовою діяльністю – 41,0%  складає молодь віком до 35 років і  біля 18% – громадяни, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.   У 2012 році за сприяння служби зайнятості працевлаштовано майже 1,1 тис. осіб, та направлено на професійне навчання 0,2 тис. мешканців міста. Це допомогло їм освоїти професії, які користуються попитом на ринку праці, та дало можливість займатися індивідуальною трудовою діяльністю.

Середньорічна кількість найманих працівників в господарському комплексі м. Бровари у 2012році становила 23,5 тис. осіб. Слід відмітити, що біля 40% населення міста працездатного віку їздять на роботу до Києва. В свою чергу, приїздять на роботу в Бровари з прилеглих населених пунктів близько 2 тис. осіб. Для міста характерним є перетік робочої сили із провідних галузей матеріального виробництва до сфери торгово-посередницьких послуг. Сучасний розподіл зайнятого населення за видами економічної діяльності наведений, нижче в таблиці  №І.5.2-1.

Таблиця №І.5.2-1.

Середньорічна кількість найманих працівників                                                     за видами економічної діяльності за 2012рік

| Види економічної діяльності | Чисельність (тис.осіб) | Питома вага (%) |
| --- | --- | --- |
| І. Виробнича сфера в тому числі: | 11,4 | 48,5 |
| Сільське та лісове господарство | 0,1 | 0,4 |
| Промисловість | 6,9 | 29,4 |
| Будівництво | 1,3 | 5,5 |
| Транспорт та зв’язок | 3,1 | 13,2 |
| ІІ. Невиробнича сфера в тому числі: | 12,1 | 51,5 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів, готелі та ресторани | 1,8 | 7,7 |
| Фінансова діяльність | 0,3 | 1,3 |
| Охорона здоров’я та соціальна допомога | 2,6 | 11,0 |
| Державне управління | 0,4 | 1,7 |
| Освіта | 2,8 | 11,9 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту | 1,8 | 7,7 |
| Інші види діяльності | 2,4 | 10,2 |
| Всього | 23,5 | 100,0 |

Однією з найважливіших проблем подальшого розвитку є ефективне використання трудових ресурсів. Пом’якшенню ситуації на ринку праці сприятиме розвиток логістики,  промислового виробництва, малого підприємництва та реалізація заходів районних і місцевих програм зайнятості.

Основою господарського комплексу м. Бровари є промисловість. У місті діють унікальні підприємства металургії та металообробки: Завод порошкової металургії, який випускає залізний порошок і вироби з нього (спечені порошкові вироби на основі залізного порошку та порошки кольорових металів, вироби із карбіду кремнію, фрикційних дисків, композиційних матеріалів) та здійснює ремонт нестандартного устаткування і ТОВ «Інвестиції Третього Тисячоліття», яке створене на базі «Київського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій» і є найбільшим в Україні підприємством з виробництва пресованого алюмінієвого профілю, унікальність підприємства полягає в наявності повного циклу виробництва, заснованого на широкому вживанні безвідходних технологій.

Значну роль в економіці міста відіграють підприємства машинобудування: ПАТ «Кранобудівна фірма «Стріла», яка випускає крани на автомобільному ходу, ПУ «Броварський завод Торгмаш», який спеціалізується на випуску печей хлібопекарних та тістомісильних машин та ТДВ «Броварський завод комунального устаткування», що випускає побутові котли.

Хімічна та нафтохімічна промисловість представлена ПАТ «Броварський завод пластмас», який  спеціалізується на випуску плівки ПВХ, труб із термопластів, ТОВ «Київгума», що  виготовляє  понад 2,5 тисяч найменувань продукції для всіх галузей промисловості, зокрема медичні вироби з гуми та латексу, спорттовари, вироби для сільського господарства, залізничного транспорту, засоби індивідуального захисту.

ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій» здійснює виробництво матеріалів і будівництво багатоповерхових будинків поліпшеного планування з підвищеним тепло збереженням (виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції).

Легку промисловість міста  представляють ВАТ «Софія», що  спеціалізується на випуску трикотажних виробів, ПВП «Каман», ПП «Майар», ПП «Боус» та ПП «Яросвіт» займаються пошиттям взуття.

Крім того, у місті працюють підприємства харчової промисловості та по переробці харчових продуктів (ТДВ «Бровари-молоко», цех №2 хлібокомбінату №10, ПП «Бест» та ТОВ «Фея» провідні компанії на українському ринку з виготовлення майонезу).

Сучасний розподіл зайнятого населення за видами промислової діяльності наведений, нижче в таблиці №І.5.2-2.

Таблиця №І.5.2-2.

Структура видів промислової діяльності міста

| Види промислової діяльності | Чисельність (осіб) | Питома вага (%) |
| --- | --- | --- |
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 610 | 8,9 |
| Легка промисловість | 461 | 6,7 |
| Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини | 500 | 7,3 |
| Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 97 | 1,4 |
| Хімічна та нафтохімічна промисловість | 760 | 11,1 |
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 828 | 12,1 |
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 2261 | 33,0 |
| Машинобудування | 1128 | 16,5 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 200 | 2,9 |
| Всього | 6845 | 100,0 |

Одним із найважливіших чинників збільшення випуску промислової продукції є широке залучення у виробництво інвестицій. Це дасть можливість не тільки за рахунок технічного переоснащення і модернізації виробництва налагодити випуск нових видів продукції, яка користується попитом у населення, але й ввести в дію нові виробничі потужності.

Бровари мають потужний потенціал будівельної індустрії з розвиненою матеріальною базою. Позитивним елементом проведення житлової політики в Броварах за останні роки є той факт, що серед середніх Київщини, м. Бровари займає одне з перших місць по обсягах житлового будівництва. Найбільшими будівельними організаціями будівельного комплексу міста є ВПБФ «Атлант», ОП «Броварипромжитлобуд»,                  ВАТ «БЗБК», «ПДБП №2», ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій»,  СП ТОВ «Основа-Солсиф», ПрАТ «Броварське ШБУ №50», ТОВ «Броварибудінвест», тощо. Будівельно-монтажні та ремонтні підприємства виконують роботи не тільки в м. Бровари, а й за його межами.

Особливе місце в структурі господарського комплексу Броварів належить сфері транспортної діяльності (транспортне оброблення вантажів та складське господарство). В цій сфері працює близько 30 організацій,   зокрема ТОВ «Хімлогістика», ТОВ «Діана Люкс Логістік», Центральна спілка споживчих товариств України «Укоопспілка», ТОВ «Леман Україна»,               ТОВ «Укрветпромпостач», тощо.

З кожним роком зростає кількість малих підприємств. Мале підприємство є потужним ресурсом розвитку міста, який спрямований на насичення споживчого ринку товарами та послугами, створення умов для конкуренції, впровадження інновацій, наповнення місцевих бюджетів, зменшення рівня безробіття, збільшення кількості працюючих у малому бізнесі. У місті Бровари станом на 2013 рік зареєстровано близько 11,1 тисяч суб’єктів господарювання, з них: 3,2 тис. юридичних осіб та 7,9 тис фізичних осіб-підприємців.

В останні роки з’явились передумови для швидкого розвитку господарського комплексу міста, які обумовлені поступовою реструктуризацією підприємств та розвитком малого бізнесу, а також сприятливими умовами, зокрема близькістю міста Києва, розвинутою транспортною та інженерною інфраструктурою, будівельною базою, що безумовно створює передумови для розміщення в місті Бровари нових виробництв і інвестицій, особливо враховуючи обмеженість територій для розміщення промислових підприємств в місті Києві.

## І.5.3. Житлові умови

Житловий фонд міста станом на 1.01.2013р. становить 2367 тис.м2  загальної площі. Середня житлова забезпеченість в Броварах сьогодні на одного мешканця складає 24,1м2, це вище показника в міських населених пунктах в цілому по Україні – 22,1м2 але нижче ніж аналогічний показник по Київській області – 26,5м2.

За даними Броварського відділу житлово-комунального господарства, існуючий багатоквартирний житловий фонд міста становить – 1762,6тис.м2 загальної площі (35,3 тис. квартир). Одноквартирний (індивідуальний садибний) житловий фонд міста – 604,4тис.м2 загальної площі (6,3 тис. будинків).

В структурі житлового фонду  частка багатоквартирного фонду становить 74,5% від загального обсягу, в тому числі житловий фонд гуртожитків – 3,1% (55,4 тис. м2), питома вага садибного житлового фонду становить 25,5%.

Забезпеченість населення загальною площею житла в  багатоквартирній забудові складає – 29,2м2/особу, в одноквартирній (індивідуальній садибній) забудові  – 15,9 м2/особу.

Садибна забудова, головним чином, одноповерхова. Середній розмір одноквартирного (садибного) будинку становить 96м2 загальної площі. Середній розмір присадибної ділянки – 0,1га, кількість ділянок на 1га – 9 одиниць, що відповідає показникам щільності для районів садибної забудови згідно  ДБН 360-92**, додаток 3.2.

В багатоквартирній забудові по структурі поверховості малоповерховий фонд складає 51,85 тис.м2 (2,9%), середньоповерховий –          341,25 тис. м2 (19,4%) та багатоповерховий – 1369,5 тис. м2 (77,7%). Середній розмір квартири в багатоквартирній забудові становить 50м2 загальної площі, в тому числі: в малоповерховій забудові (1-3 поверхів) – 37,6м2 загальної площі, середньоповерховій забудові (4-5 поверхів) – 39,5м2, багатоповерховій забудові (6 поверхів і вище) – 54,3м2 загальної площі. Щільність населення в кварталах багатоквартирної забудови – 245чол/га.

За даними управління житлово-комунального господарства міста 122,8 тис.м2 (7% багатоквартирного фонду) віднесено до застарілого з показником зносу понад 60%, в якому проживає понад 2,7 тис. сімей.

Слід відмітити, що в місті територія житлової забудови частково (біля 90га, 7,7% житлової забудови) знаходиться в СЗЗ підприємств І – V класу небезпеки. Житловий фонд, розміщений на цій території, складає близько 123тис. м2 загальної площі, в якому проживає  біля 4 тис. осіб.

За інформацією відділу з житлових питань Броварської міської ради, станом на 1.06.2013 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради  перебувало 4567 сімей.

Крім цього, 220 громадян подали заяви на отримання земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Необхідно відмітити, що на сьогодні в місті сформувався і має стійку тенденцію до росту первинний ринок житла. За останнє десятиліття в Броварах спостерігається збільшення середньорічних обсягів введення багатоквартирного житлового фонду (зі 8,5 тис. м2 в 2002р. до 24,8 тис. м2 в 2012р., зокрема пік в 2007р. – 91,3 тис. м2). В той же час, обсяги будівництва одноквартирної (індивідуальної садибної) забудови майже без змін (з 17,2 тис. м2 в 2002р. до 21,2 тис. м2 – в 2012р.).

В цілому, за період 2002-2012 роки по місту було побудовано                0,64млн. м2 загальної площі житла (рис.1), це біля 7,1 тис. квартир.  Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво у 2011 році склали 187,0 млн. грн., і серед міст Київської області лише м. Ірпінь має вищий показник.

Динаміка середньорічних обсягів житлового будівництва

Рис. 1.

Нижче в таблиці №І.5.3.–1 наведено розподіл житлового фонду за видами і поверховістю та розселення населення в ньому.

Позитивним результатом проведення житлової політики в місті за останні роки є той факт, що серед міст віднесених до категорії «середніх» та розташованих в зоні одногодинної транспортної доступності до м. Києва Бровари займають одне з перших місць по обсягам житлового будівництва.

Житлова забезпеченість в новій багатоквартирній забудові складає, головним чином, не нижче 30м2 загальної площі на людину, розмір нового одноквартирного будинку – орієнтовно 190м2 загальної площі. Нове житлове будівництво здійснюється, в основному, за рахунок коштів інвесторів.

Таблиця №І.5.3.–1.

Житловий фонд та розселення населення.

| Види та поверховість житлової забудови | Житловий фонд, всього |  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальна площа (тис. м2) | кількість квартир, будинків (тис.од.) | кількість мешканців (тис.осіб) | багатоквартирний житловий фонд |  |  | одноквартирний (приватний) житловий фонд |  |  |
|  |  |  |  | загальна площа (тис. м2) | кількість квартир (тис.од.) | кількість мешканців (тис.осіб) | загальна площа (тис. м2) | кількість квартир, будинків (тис.од.) | кількість мешканців (тис.осіб) |
| Одноквартирна (індивідуальна садибна забудова) | 604,4 | 6,3 | 38,0 | - | - | - | 604,4 | 6,3 | 38,0 |
| Багатоквартирна, всього в тому числі: | 1762,6 | 35,3 | 60,3 | 1762,6 | 35,3 | 60,3 | - | - | - |
| - малоповерхова (1-2-3 поверхи) | 51,85 | 1,4 | 2,8 | 51,85 | 1,4 | 2,8 | - | - | - |
| - середньоповерхова (4-5 поверхи) | 341,25 | 8,6 | 17,7 | 341,25 | 8,6 | 17,7 | - | - | - |
| - багатоповерхова (6 поверхів і вище) | 1369,5 | 25,3 | 39,8 | 1369,5 | 25,2 | 39,8 | - | - | - |
| з неї: вище 9 поверхів | 784,4 | 12,7 | 19,3 | 784,4 | 12,7 | 19,3 | - | - | - |
| Всього | 2367,0 | 41,6 | 98,3 | 1762,6 | 35,3 | 60,3 | 604,4 | 6,3 | 38,0 |

## І.5.4.Соціальна інфраструктура

Система соціальної інфраструктури міста забезпечує обслуговування його населення установами та підприємствами освіти, охорони здоров’я, фізкультури та спору, культури і мистецтва, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, банківської сфери, зв’язку. Крім цього, враховуючи роль м. Бровари як центру районної системи розселення, об’єкти обслуговування міста направлені на обслуговування населення Броварського району.

Для забезпечення дошкільної освіти в місті функціонують 19 дошкільних навчальних закладів,  з яких 18 комунальної та 1 приватної форм власності, де здобувають освіту 4380 дітей.  Слід відмітити, що переважна більшість закладів перевантажені (нормативна потужність закладів –  3212 місць). Середня загальна освіта представлена 11 загальноосвітніми навчальними закладами, де навчаються 9899 дітей (проектна потужність – 8880місць).   Мережа загальноосвітніх закладів потребує оптимізації з точки зору ліквідації змінності занять та забезпечення якості освітніх послуг (матеріально-технічне оснащення навчально-лабораторної бази). Низка проблем пов’язана з необхідністю переходу на профільне навчання старшої школи, в місті функціонує лише один міжшкільний центр комп’ютерного і виробничого навчання.

Позашкільним вихованням займається 5 навчальних закладів які відвідують понад 3,7 тис. дітей (Будинок дитячої та юнацької творчості, Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія», центр позашкільної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання, музична школа та  школа мистецтв). Крім цього, працюють три дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких займаються  близько 1,6 тис. юнаків і дівчат.

Вищі  навчальні заклади представлені приватним ВНЗ ІV рівня акредитації «Економіко-технологічний університет» та комунальним ВНЗ І рівня акредитації «Броварське вище училище фізичної культури». Також, в місті знаходиться державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський професійний ліцей». На денній формі вищих та професійно-технічних закладів навчається  понад 1тис. студентів.

Мережа закладів охорони здоров’я представлена центральною районною лікарнею на 660 ліжок з поліклінікою на 1000 відвідувань за зміну, відділеннями невідкладної та екстреної допомоги,  центральною дитячою лікарнею на 125 ліжок з поліклінікою загальною пропускною здатністю 575 відвідувань за зміну, стоматологічною поліклінікою та амбулаторією сімейної медицини. Однією з основних проблем у забезпеченні охорони здоров’я є дефіцит площ дитячих амбулаторно-поліклінічних закладів.

Установи соціального забезпечення представлені сімейним дитячим будинком, центром соціальної і медико-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів, територіальним центром соціального обслуговування населення.

Фізкультурно-спортивні споруди представлені стадіонами 7,5га,  спортивними залами загального користування площею 11,4тис.м2, плавальними басейнами загального користування площею дзеркала  води 1,5тис.м2, приміщеннями та площадками для фізкультурно-оздоровчих занять у мікрорайонах. Загальна площа фізкультурно-спортивних споруд в місті складає  близько 33га.

Культурне дозвілля мешканців міста забезпечують Броварський  краєзнавчий музей,  районний будинок культури, міський культурний центр «Прометей» та міський клуб на 1200 місць, центральна районна та міська бібліотеки з бібліотечним фондом 116 тис. примірників, танцювальні зали (дискотеки) на 550 місць та  заклади культури клубного типу майже на 2 тис. місць.

Значна частина послуг, особливо торговельних, громадського харчування та побутового обслуговування, забезпечується об’єктами малого бізнесу. Так, в місті діють 119 магазинів роздрібної торгівлі, загальна торгова площа яких становить 27,2 тис. м2, 38 закладів ресторанного господарства, загальною місткістю 3,2 тис. місць та 3 ринки (1,8тис. м2торгової площі). Оборот роздрібної торгівлі за 2012 рік склав 1479,9 млн. грн.

Побутові послуги мешканцям міста надають біля 300 суб’єктів підприємницької діяльності. У 2012 році було надано послуг на 349,5 млн. грн., в тому числі послуг, реалізованих населенню, на 124,8 млн. грн.

В місті зосереджені організації та установи управління міського і районного значення, фінансово-кредитної сфери, зв’язку та житлово-комунального господарства.

Сучасний рівень забезпеченості основними об’єктами соціального обслуговування населення міста нижче нормативних показників. Співставлення досягнутого рівня забезпечення населення міста основними закладами обслуговування з діючими нормативними показниками наведене нижче, в таблиці №І.5.4.–1.

Таблиця №І.5.4.–1.

Забезпеченість населення закладами соціальної сфери

| Найменування закладів обслуговування | Одиниця виміру | Сучасна ємність | Забезпеченість на 1000 жителів | % від норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дошкільні навчальні заклади | місць | 3212 | 32,7 | 71,4 |
| Загальноосвітні школи | -//- | 8880 | 90,3 | 94,6 |
| Стаціонари усіх типів* | ліжок | 875 | 5,2 | 31,6 |
| Поліклініки, амбулаторії* | відвідувань за зміну | 2185 | 13,1 | 43 |
| Спортивні зали загального користування* | м2 загальної площі | 11383 | 68 | 64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Басейни загального користування* | м2 дзеркала води | 1513 | 9,1 | 17,5 |
| Бібліотеки* | тис. од. зберігання | 116 | 0,7 | 13,3 |
| Магазини | м2 торгової площі | 27157 | 273 | 119 |
| Заклади громадського харчування | місць | 3190 | 32,5 | 81 |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 686 | 7 | 77,5 |

* З урахуванням ролі міста як центру районної системи розселення

Крім цього, в місті потребує активізації процес формування реабілітаційної інфраструктури, яка б сприяла усуненню обмежень життєдіяльності інвалідів та осіб похилого віку. Потребує також  розширення і мережа соціальних закладів для бездомних громадян.

## І.5.5. Сучасне використання території. Територіальні ресурси.

Територія міста розчленована магістральною залізницею на північно-західну та південно-східну частини. Північно-західна частина міста найбільш освоєна,  переважно під сельбищне використання.  За характером  і часом забудови цю частину можна умовно розділити по межі вул. Шевченка та  вул. Грушевського  на стару-західну та нову-центральну. В західній частині переважає індивідуальна садибна забудова  різного ступеню капітальності з  хаотичною мережею вулиць.

Багатоквартирна забудова зосереджена в мікрорайонах №10, №11 по вул. Грушевського, які наближені до центральної частини міста. Окремо розташована група багатоквартирної багатоповерхової забудови біля парку «Приозерний». Крім цього є вкраплення середньо та багатоповерхової забудови вздовж вул. Київській і вул. Кірова.

Характер житлової  забудови центральної частини також неоднорідний, але на відміну від західної частини її забудова планувально організована, оскільки освоєння цього району  було розпочате у 60-х  роках минулого століття  і  пов`язано з формуванням розташованого поруч Північного  промвузла.

Забудова цієї частини міста здійснювалася як багатоповерховими будинками так і садибними.  Багатоквартирна забудова сформована в мікрорайони №№ 29,31,32,33,34, які практично завершені будівництвом. Забудова мікрорайонів відзначається високим рівнем благоустрою і носить в цілому комплексний характер. Між мікрорайонами багатоквартирної забудови та залізницею розташовані квартали садибної забудови з чіткою мережею вулиць.

В останні роки розпочато активне освоєння північних територій, які увійшли до межі міста у 1998р. Це новий житловий район, формування якого було визначено чинним генеральним планом, а функціонально-планувальна організація конкретизована у схемі планування IV житлового району.  На сьогодні у цьому районі планувально сформовані квартали садибної забудови, які знаходяться в стадії   будівництва і мікрорайони багатоповерхової забудови, освоєння яких  довгий час стримувалося,  оскільки значна частина території, що була передбачена під даний тип забудови, знаходилася в санітарно-захисній зоні, яку створювали вежі радіопередавального центру. Остаточний демонтаж веж  у 2012р. значно активізував процес будівництва багатоповерхових житлових будинків.

Виробничі території північно-західної частини міста сконцентровані у Північному промисловому вузлі, який планувально організований і має чіткі межі. Невелика група промислово-комунальних підприємств розташована вздовж південно-західної межі міста по вул. Богунській. Крім цього, у старій частині міста поміж кварталів садибної забудови розташовано декілька  підприємств.

Характер використання південно-східної частини міста неоднорідний. В основному, освоєна її східна частина від забудови вздовж                            вул. Красовського до північно-східної межі міста. Житлова забудова переважно садибного типу. Багатоквартирна забудова представлена мікрорайоном «Торгмаш» та мікрорайоном «Олімпійський» який ще не завершений будівництвом. Новий масив садибної забудови був розташований в районі вул. Богдана Хмельницького згідно  з попереднім генеральним планом. Його забудова, яка  на сьогодні майже  завершена, здійснювалася у відповідності до детального плану цієї території. Виробничі підприємства, бази, склади зосереджені вздовж залізниці і в районі заводу «Торгмаш», який розташований по  вул. Красовського. На виїзді з міста по вул. Кутузова,  відповідно до попереднього генерального плану, розміщено нове міське кладовище, в санітарно-захисній зоні якого розташовані переважно складські об’єкти. На території між технічним коридором повітряних ЛЕП та Об’їзною дорогою за останні роки розміщено ряд об’єктів дорожнього сервісу, логістики і торговельних закладів, але значна кількість земельних ділянок ще не освоєна.

На відокремленій Об`їзною дорогою  частині території міста, в минулому спеціального призначення, залишилося не функціонуюче військове містечко, житлова садибна та малоповерхова забудова, яка зосереджена в невеликому кварталі, а більша частина цієї території на сьогодні  використовується під спортивно-стрілецький клуб.

Південна частина міста, від транспортної розв`язки на перетині               вул. Кутузова з залізницею до Об’їзної дороги,  майже не освоєна.

Невеликий масив житлової садибної забудови, який історично склався біля залізничної платформи «Княжичі» (район вул. Осипова) на сьогодні розвивається згідно рішень попереднього генерального плану. Розпочато освоєння  кварталу садибної забудови по вул. Кутузова на території колишнього радіопередавального центру. Між означеними масивами садибної забудови вздовж залізниці розпочато освоєння виділених під виробниче використання  земельних ділянок на території колишнього радіопередавального центру.

Інша територія південної частини міста представляє собою вільні від забудови території розпайованих сільськогосподарських земель, що перетинаються мережею високовольтних ліній електропередачі.

Усі існуючі зелені насадження загального користування  розташовані в північно-західній частині міста (парки «Перемога», «Приозерний», бульвари, сквери).

Громадська забудова (особливо об’єкти загальноміського значення) зосереджена переважно в центральній частині міста, в тому числі і адміністративна зона центру. Крім цього, громадський центр загальноміського значення, сформувався по  вул. Київській, на відрізку між                    вул. Черняховського та вул. Металургів (основою якого є крупний торгово-розважальний комплекс «Термінал» та  аквапарк).

Територія м. Бровари,  в межах затверджених Верховною Радою України у 1998 році, складає 3400га.

Із загальної площі території міста сельбищні території, які складаються з території житлової забудови, зелених насаджень загального користування, об’єктів громадського обслуговування, вулично-дорожньої мережі,  займають 1,47 тис. га (43,3% території міста).

Територія житлової забудови Броварів –  1174га (34,5%). При цьому, в житловій забудові частка садибної забудови складає – 73%, а багатоквартирної – 27%. Житлова багатоквартирна забудова представлена переважно 5- та 9- поверховими будинками. В останні  роки здійснюється будівництво будинків  підвищеної поверховості.

Виробничі території (промислові підприємства, склади, будівельні організації, тощо) займають понад 20% території  міста.

В цілому  розміщення виробничих територій характеризується як системне, оскільки здійснювалося у відповідності до затверджених програм і планів. Однак необхідно відмітити, що сучасний стан використання більшої частини виробничих територій є неефективним. Згідно матеріалів обстеження виробничих підприємств міста, фахівцями інституту                        ДП «Київський Промбудпроект», можливий територіальний резерв для нарощення виробничого потенціалу в межах існуючих виробничих утворень складає близько 30%.

Території зовнішнього транспорту (залізниця, автомобільний транспорт) займають площу біля 3%.

2,4 % території міста займають спецтериторії (військові містечка).

Всього, відповідно до функціонального призначення використовується 76,7% (2,6 тис. га) території міста. Вільні від забудови території, які не використовуються складають 0,8 тис. га (23,3%).  Нижче, в таблиці  №І.5.5 – 1, подано сучасний розподіл території міста.

Таблиця № І.5.5 – 1.

Сучасний розподіл території м. Бровари.

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Територія в межах міста, всього: | 3400 | 100,0 |
| 2 | у т.ч.: Житлової забудови: | 1173,7 | 34,5 |
| 2.1 | одноквартирної (садибної), в тому числі: | 856,3 | 25,2 |
|  | в стадії будівництва | 18,5 | 0,5 |
|  | відводи | 111,3 | 3,3 |
| 2.2 | багатоквартирної, в тому числі: | 317,4 | 9,3 |
|  | в стадії будівництва | 17,6 | 0,5 |
|  | відводи | 58,6 | 1,7 |
| 3 | Громадської забудови, в тому числі: | 136,4 | 4,0 |
|  | відводи | 23,3 | 0,7 |
| 4 | Виробничої, в тому числі: | 519,1 | 15,3 |
|  | відводи | 143,4 | 4,2 |
| 5 | Комунальної (кладовища) | 48,7 | 1,4 |
| 6 | Складської, в тому числі: | 180,2 | 5,3 |
|  | відводи | 102,6 | 3,0 |
| 7 | Транспортної інфраструктури: | 215,6 | 6,4 |
|  | у т.ч.: вулично-дорожньої мережі (магістральні вулиці) | 114,0 | 3,4 |
|  | зовнішнього транспорту | 101,6 | 3,0 |
| 8 | Зелених насаджень загального користування | 47,7 | 1,4 |
| 9 | Лісів | 30,0 | 0,9 |
| 10 | Водних поверхонь | 14,2 | 0,4 |
| 11 | Вільні від забудови, всього: | 792,9 | 23,3 |
|  | у т.ч. сільськогосподарського призначення | 178,5 | 5,2 |
|  | інші не забудовані | 614,4 | 18,1 |
| 12 | Інші території, всього: | 241,5 | 7,1 |
|  | у т.ч. технічний коридор повітряних ЛЕП | 160,1 | 4,7 |
|  | спеціального призначення | 81,4 | 2,4 |

В якості територіальних ресурсів, які можуть використовуватись для містобудівних  потреб, розглядаються:

вільні від забудови території, до яких віднесені колишні  сільськогосподарські землі, які увійшли у 1998р. в  межу міста і на час розроблення чинного генерального плану були вже розпайовані. При цьому, по  значній частині земельних паїв відбулася зміна їх цільового призначення у відповідності з функціональним призначенням території, визначеним чинним генеральним планом міста.

Загальна площа територій  сільськогосподарського призначення й інших незабудованих територій (луків, городів) становить близько 790га.

земельні відводи, не освоєні будівництвом: район вул. Богунської –Маяковського та IV житловий район – під  багатоквартирну та громадську забудову,  район вул. Осипова – під індивідуальну садибну забудову, на території Північного промвузла, на території виробничої зони, що склалася між залізницею та вул. Кутузова, в районі нового міського кладовища по  вул. Кутузова та вздовж Об’їзної дороги, а також території колишнього радіопередавального центру по вул. Кутузова – під виробниче використання.

За рішеннями міської ради вже відведені земельні ділянки під наступні види будівництва:

- під одноквартирну житлову забудову – площею 111,4га;

- під багатоквартирну житлову забудову – площею 58,6га;

- під громадську забудову – площею 23,3га;

- під виробничу забудову – площею 143,4га;

- під склади – площею 102,6га.

квартали застарілого багатоквартирного малоповерхового житлового фонду в мікрорайонах №31, 32 та по вул. Лесі Українки, вул. Оболонській, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, житлові будинки колишнього РПЦ по                вул. Київській – 15,5га;

території об’єктів виробничого призначення  по вул. Шевченка,                 вул. Богунській та вул. Осипова (індивідуальні гаражі) під житлово-громадську забудову відповідно до діючої містобудівної документації – 9,5га, та спецпризначення понад 80га;

Таким чином, прогнозна площа територій, придатних для подальшого розвитку міста, може скласти біля 1,34 тис. га.

Раціональне використання вільних міських земельних ресурсів, модернізація застарілого житлового фонду, оновлення деградованих промислово-складських та інших територій – пріоритетні напрями внутрішнього розвитку та облаштування міста.

Більш детально  по територіях, визначених для містобудівних потреб,  викладено в розділі «Розрахунок потреб у територіях для розміщення житлово-громадського будівництва».

Характеристика сучасного стану розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста наведена у відповідних розділах пояснювальної записки.

# І.6. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ФАКТОРИ ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА

До основних факторів, які сприяють розвитку міста, відносяться:

- вигідне економіко-географічне положення міста щодо північних регіонів України, близькість до м. Києва, з яким історично склалися і розвиваються тісні виробничі, науково-технічні, та трудові зв’язки;

- роль міста як адміністративного, господарського і культурного центру в системі населених пунктів Київської області;

- розташування міста на автомагістралях державного значення Київ – Чернігів і залізниці сполученням Київ – Ніжин;

- високорозвинений виробничий потенціал, наявність інвестиційно-привабливих галузей;

- сприятливі природно-кліматичні  умови;

- значні територіальні ресурси, придатні під житлово-громадське будівництво та виробниче використання.

До основних факторів, які ускладнюють розвиток міста, відносяться:

- наявність значних територій, підтоплених ґрунтовими водами;

- відсутність загальнозливової каналізації в районах садибної забудови;

- відсутність очисних споруд зливової каналізації.

- не відповідність дорожньо-транспортної мережі потребам вантажних і пасажирських перевезень (відсутність транспортних магістралей в районах садибної забудови, мостових переїздів на перетинах із залізницею);

- недостатня кількість стоянок та місць постійного зберігання транспортних засобів;

- відставання темпів будівництва об’єктів обслуговування, насамперед соціально-гарантованого мінімуму;

- наявність застарілого фонду та гуртожитків, які складають біля 8% житлового фонду міста;

- дефіцит зелених насаджень загального користування. Існуючий рівень забезпеченості населення  зеленими насадженнями загального користування становить 46,6% від норми.

# ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

# ІІ. 1. основні напрямки соціально-економічного розвитку.

## ІІ.1.1 Демографічний розвиток

Перспективна чисельність населення м. Бровари та його                статево-вікова структура на розрахунковий етап генерального плану 15-20 років (орієнтовно 2031р.), визначена на основі оптимістичного варіанту прогнозу демографічного розвитку міста, розробленого інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України.

Прогноз чисельності населення виконаний, спираючись на комплексний аналіз сучасного стану розвитку демографічних процесів в місті, регіоні та реалізації положень Стратегії демографічного розвитку України.

Враховуючи передбачений в генеральному плані розвиток господарського комплексу міста, наявність вільних територій для житлово-громадського будівництва, вигідне транспортно-географічне положення, інвестиційну привабливість міста, прийнятий варіант прогнозу передбачає постійне та інтенсивне зростання кількості мешканців міста.

Передбачається поступове збільшення показника сумарної народжуваності, який може становити до кінця прогнозного періоду 1.83.   Досягнення більш високого рівня народжуваності відбуватиметься внаслідок реалізації державних соціальних програм розвитку (рис. ІІ.1.1-1).

Загальні коефіцієнти народжуваності у найближчі кілька років незначно зростуть (до 13.2‰) у зв’язку з можливим збільшенням інтенсивності дітонародження, після чого знижуватимуться до 10.5‰ на початку 2030-х років також і унаслідок погіршення структурного фактору.

Прогноз сумарного показника народжуваності

Рис.ІІ.1.1-1.

Прогноз смертності та очікуваної тривалості життя ґрунтується на імовірному зростанні добробуту населення України. Розвиток профілактичної медицини, її доступність до широкого загалу та інші фактори сприятимуть зниженню смертності в усіх вікових групах.

Найшвидше смертність скорочуватиметься в працездатному віці, особливо серед чоловіків, зниження смертності триватиме в дитячих вікових групах. Серед осіб похилого віку смертність знижуватиметься повільніше внаслідок того, що хвороби, смертність від яких переважає у похилому віці, важче піддаються профілактиці.

Тривалість життя при народженні наприкінці прогнозного періоду досягне 76,9 та 81,5 року для чоловіків і жінок відповідно (рис. ІІ.1.1-2).

Загальні коефіцієнти смертності знижуватимуться до 8.6‰ на початку 2020-х років, після чого зростатимуть до 9.6‰ на кінець 2030р. через постаріння населення.

Прогноз очікуваної тривалості життя при народженні

Рис. ІІ.1.1-2.

Значним чином на прогнозну чисельність населення міста впливає його міграційна ситуація. В майбутньому міграційні процеси у місті будуть розгортатися під впливом тенденцій розвитку Київського регіону (оскільки Бровари є містом-супутником Києва) та власного промислового комплексу, в якому передбачається розширення ринку праці, що значно підвищать міграційну привабливість міста.

Згідно з прогнозом відбуватиметься щорічне збільшення міграційного приросту в середньому на 0,036 тис. осіб, і тенденція до збільшення сальдо міграції утримуватиметься до кінця прогнозного періоду (рис.ІІ.1.1-3). У 2030 році його значення досягне 1,47 тис. осіб на рік, що на 70% перевищуватиме рівень 2012 року.

Динаміка сальдо міграцій

Рис. ІІ.1.1-3.

Прийнята прогнозна чисельність населення м. Бровари для розрахунку основних показників генерального плану населеного пункту  зросте на понад 27% і складе на початок 2031р. 125,0 тис. осіб. Це відбуватиметься, головним чином, за рахунок значного міграційного приросту населення, частково – внаслідок збільшення кількості народжених, яке в свою чергу теж обумовлюватиметься прибуттям мігрантів, та зниженням смертності.

Незважаючи на те, що на прогнозний період чисельність населення міста зростатиме, відбудуться негативні зміни в його статево – віковій структурі: посилиться процес старіння населення, відбудеться збільшення питомої ваги осіб віком старше працездатного (з 20,4% до 27,9%). Значно скоротиться кількість населення працездатного віку. На розрахунковий етап дана категорія осіб становитиме 54,5% населення у порівнянні з сучасною 63,8%. Незначною мірою на кінець прогнозного періоду збільшиться частка осіб молодше працездатного віку і складатиме 17,6% від загальної кількості населення проти 15,8% на даний час.

Передбачений розвиток міста направлений на створення нових робочих місць, що призведе до притоку в місто працездатного населення і сприятиме покращенню вікової структури населення і демографічної ситуації в місті в цілому.

Особливості статево-вікової структури  та природний та механічний рух населення м. Бровари на розрахунковий етап генерального плану (2031р) наведені нижче, в таблицях №ІІ.1.1-1 та №ІІ.1.1-2.

Таблиця№ІІ.1.1-1

Особливості статево-вікової структура  населення м. Бровари

|  | Чоловіки | Жінки | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 688 | 654 | 1342 |
| 1-2 | 1361 | 1284 | 2645 |
| 3 | 674 | 640 | 1314 |
| 4 | 679 | 637 | 1316 |
| 5 | 680 | 637 | 1317 |
| 6 | 701 | 653 | 1354 |
| 7-14 | 5839 | 5434 | 11273 |
| 15 | 747 | 697 | 1444 |
| 16 | 749 | 702 | 1451 |
| 17 | 747 | 703 | 1450 |
| 18 | 728 | 718 | 1446 |
| 19-54 | 29669 | 30268 | 59937 |
| 19-59 | 33493 | 34861 | 68354 |
| 60 і старше | 11987 | 18283 | 30270 |
| Працездатного віку | 35717 | 32391 | 68108 |
| Старше працездатного | 11987 | 22876 | 34863 |
| Всього | 59021 | 65855 | 124976 |

Таблиця№ІІ.1.1-2

Природний та механічний рух населення м. Бровари

| Роки | Чисельність населення на початок періоду (тис. осіб) | Загальний приріст (осіб) | Механічний приріст (осіб) | Природний приріст (осіб) | Кількість народжених (осіб) | Кількість померлих (осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-15 | 98,3 | 4407 | 3304 | 1103 | 3956 | 2853 |
| 2016-20 | 102,7 | 7186 | 5165 | 2021 | 6658 | 4637 |
| 2021-25 | 109,9 | 7280 | 5725 | 1555 | 6385 | 4830 |
| 2026-30 | 117,2 | 7763 | 6790 | 973 | 6282 | 5309 |
| 2031-35 | 125,0 |  |  |  |  |  |

## ІІ.1.2 Розвиток господарського комплексу та зайнятість населення

Перспектива трудових ресурсів в м. Бровари пов’язана, перш за все, зі зміною чисельності населення в працездатному віці. Чисельність населення в працездатному віці на розрахунковий період згідно з демографічним прогнозом складе 68,1 тис. осіб, що становить 54,5% від усієї чисельності населення.

Загальна кількість зайнятого населення на розрахунковий етап генерального плану, визначена з урахуванням чисельності населення у працездатному віці, непрацюючих інвалідів та пільгових пенсіонерів у працездатному віці, осіб непрацездатного віку (включаючи підлітків), чисельності незайнятих в усіх сферах економічної діяльності та працездатних учнів (студентів) з відривом від виробництва, становитиме орієнтовно             60,5 тис. осіб

Визначення перспективної структури господарського комплексу міста передбачає застосування програмно-цільового прогнозу. Такий прогноз являє собою моделювання бажаних станів (норм) на основі попередньо визначених критеріїв. В його основу при визначенні перспективної структури господарського комплексу міст покладено структурно-аналоговий підхід. Цей підхід передбачає, що більш розвинуте суспільно-територіальне утворення (в даному випадку місто) демонструє для менш розвинутого головні риси, які тому необхідно набути в майбутньому.

Виходячи з цього, виникає необхідність чіткої розробки  у генеральному плані м. Бровари перспективної структури та спеціалізації його господарського комплексу, регламентації пріоритетних видів економічної діяльності.

З цією метою для Броварів як міста-супутника значного багатофункціонального промислового, адміністративного-столичного та освітньо-культурного центру – Києва була розглянута група міст-аналогів, що знаходяться у передмістях столичних міст європейських країн. Аналіз структури дозволив визначити екстремальні (мінімальні та максимальні) і середні значення часток зайнятих у головних галузях господарства цих міст (таблиця №ІІ.1.2.-1).

Таблиця № ІІ.1.2.-1.

Зведені показники структури господарства міст-аналогів Броварів

| Галузі господарства | Частка галузей у загальній чисельності зайнятих у господарстві, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | екстремальні | середні |
| Сільське господарство | 0,3 – 0,6 | 0,4 |
| Промисловість | 14,2 – 34,6 | 20,9 |
| Будівництво | 3,2 – 8,5 | 6,4 |
| Транспорт | 5,5 – 16,3 | 10,9 |
| Торгівля, готелі та ресторани | 11,6 – 27,0 | 17,8 |

Дані показники були використані в основі прогнозу розвитку структури  видів економічної діяльності м. Бровари на 2031 рік. При цьому до уваги брались особливості розвитку та функціонування окремих галузей господарства, прогнозна чисельність і структура населення міста, наявні територіальні ресурси для розвитку виробничого потенціалу міста, інвестиційні пропозиції по розміщенню виробничих та торгових об’єктів, експертні оцінки  фахівців, тощо.

В силу господарської спеціалізації та специфіки розвитку окремих видів економічної діяльності, співвідношення між виробничою та невиробничою сферами у структурі господарства міста буде близьке 2 до 3.

Зайняті у виробничій сфері  складатимуть біля 26 тис. осіб, що становитиме біля 43% від усіх зайнятих. У невиробничій сфері очікується збільшення чисельності працюючих з 12,1 тис. осіб до 34,6 тис. осіб (у 2,9 рази), понад 57% усіх зайнятих.  Значне зростання  стосується, перш за все, таких видів  економічної діяльності, як освіта, охорона здоров’я і соціальна допомога та галузей ринкової інфраструктури.

Таким чином на перспективу в первинному секторі економіки буде зайнято 0,1 тис. осіб (0,2%), вторинному –  25,8 тис. осіб (42,6%) та третинному – 34,6 тис. осіб (57,2%).

Генеральним планом передбачається формування м. Бровари як  багатофункціонального міста з оптимальними умовами для проживання населення на основі сталого розвитку міста в нових соціально-економічних умовах. Пріоритетними напрямками для забезпечення економічного зростання міста визначено розвиток наукоємних високотехнологічних виробництв та соціально-культурної сфери.

Таблиця №ІІ.1.2.-2.

Структура зайнятості за видами економічної діяльності на 2031рік

| Види економічної діяльності | Чисельність (тис.осіб) | Питома вага (%) |
| --- | --- | --- |
| І. Виробнича сфера в тому числі: | 25,9 | 42,8 |
| Сільське та лісове господарство | 0,1 | 0,2 |
| Промисловість | 15,2 | 5,9 |
| Будівництво | 3,6 | 6,0 |
| Транспорт та зв’язок | 7,0 | 11,6 |
| ІІ. Невиробнича сфера в тому числі: | 34,6 | 57,2 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів, готелі та ресторани | 6,9 | 11,4 |
| Охорона здоров’я та соціальна допомога | 4,9 | 8,1 |
| Освіта | 6,1 | 10,1 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту | 3,4 | 5,6 |
| Інші види діяльності | 13,3 | 22,0 |
| Всього | 60,5 | 100,0 |

Перспективний розвиток господарського комплексу міста Бровари орієнтований на пріоритетне розміщення науково-виробничих компаній в таких напрямках як ІТ технології, біотехнології, нанотехнології, фармакології, енергозбереження, хімічно-фармацевтичної промисловості, машинобудування, медійних центрів. В складі таких НВК можуть бути промислові підприємства, наукові та дослідно-експериментальні організації, центри навчання та підготовки кадрів, обслуговуючі підприємства. Для підвищення конкурентоспроможності виробничого комплексу міста генеральним планом запропоновано формування сучасних організаційних форм будівництва індустріальної нерухомості:  індустріальних  і технологічних парків, що дозволить залучити інноваційні технології та інвестиції, здійснити будівництво підприємств з найменшими затратами за рахунок кооперованого формування інженерно-транспортної та інформаційної інфраструктури, підготовки території.

Одним з основних напрямків по нарощенню виробничого потенціалу міста є  максимальне використання виробничих площ та територій раніше відведених земельних ділянок, існуючих підприємств за рахунок реконструкцій та технічного переозброєння виробництва, організації випуску нових прогресивних видів продукції, часткового або повного перепрофілювання виробництва. Перспективи розвитку  промисловості пов’язані з становленням чіткої інноваційної спрямованості її функціонування на основі розробки та широкого впровадження технологічних нововведень, виходу на ринок з новою  наукоємною конкурентоспроможною продукцією. При цьому, реструктуризація промислових підприємств, упорядкування промислових територій і запровадження високоефективних технологій дозволить зменшити енергоємність виробництва, підвищити продуктивність праці, технологічний рівень та якість продукції для забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках. Більш детально напрямки розвитку виробничого потенціалу міста наведені в роботі ДП «Київський Промбудпроект» «Сучасний стан і перспективи розвитку та територіальної організації виробничого комплексу міста Бровари»(див. Додаток).

На розрахунковий етап передбачається збільшення чисельності зайнятих у промисловості в 2,2 рази і складатиме 15,2 тисяч осіб (25,1% від загальної чисельності зайнятих у господарському комплексі міста). Нижче в таблиці № ІІ.1.2.-3, наведено  прогноз чисельності зайнятих за видами промислової діяльності.

Таблиця №ІІ.1.2.-3.

Прогноз чисельності зайнятих за видами промислової діяльності

| № з/п | Види економічної діяльності | Етап 15-20 років |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. осіб | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1,8 | 11,8 |
| 2 | Легка промисловість | 0,65 | 4,3 |
| 3 | Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини | 0,75 | 4,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 0,3 | 2,0 |
| 5 | Хімічна та нафтохімічна промисловість | 3,85 | 25,3 |
| 6 | Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 1,3 | 8,6 |
| 7 | Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 3,6 | 23,7 |
| 8 | Машинобудування | 2,6 | 17,1 |
| 9 | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 0,35 | 2,3 |
|  | Всього | 15,2 | 100,0 |

Головними цілями будівельного комплексу  міста є забезпечення  високого рівня  розвитку галузей промислового виробництва та невиробничої сфери. Як вже зазначалось, в Броварах сформований потужний будівельний комплекс, очікувана загальна тенденція будівництва житла, об’єктів культурно – побутового обслуговування, виробничого призначення призведе до збільшення чисельності зайнятих в галузі  на розрахунковий етап до             3,6 тис. осіб (6% загальної чисельності зайнятих).

Транспортна діяльність розвиватиметься за рахунок надання транспортних послуг, будівництва об’єктів інфраструктури транспорту та складського господарства (логістичних центрів). Перспективна чисельність зайнятих становитиме орієнтовно 7,0 тис. осіб, що складає 11,6% зайнятих у господарському комплексі міста.

# ІІ.2. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО  РОЗВИТКУ МІСТА.

Проведений аналіз реалізації генерального плану  м. Бровари за період його дії, сукупність розробленої та затвердженої містобудівної документації, тенденцій у використанні території міста та його забудови, розвитку виробничої сфери  дозволив створити перспективну модель  функціонально-планувального розвитку міської структури з урахуванням сукупності планувальних обмежень, властивостей і якостей  як міста, так і прилеглої до нього території.

Розроблена модель не має визначених часових рамок реалізації, вона покликана забезпечити сталий розвиток міста незалежно від важко прогнозованих інвестиційних процесів.  Рівень інвестицій в розвиток житлово-цивільного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури, виробничого комплексу значною мірою не впливатиме на зміну функціонально-планувальних рішень, а лише на строки їх реалізації.

Модель перспективної планувальної структури міста дає можливість планомірного розвитку усіх функціональних зон на віддалену перспективу.

Функціонально-планувальна структура міста розглядається як відкрита система  «місто – приміська зона». Основою організації системи є збалансований розвиток природно-ландшафтного та урбанізованого каркасів.

Природний каркас виконуватиме природоохоронну і рекреаційну функцію, урбанізований каркас – соціальну, побутову, виробничу функції.

Макропланувальну організацію території міста визначає урбанізований каркас міста який складається з магістральної залізниці та системи головних магістральних вулиць. Природною обмежувальною рамкою виступає лісовий масив Дарницького лісопаркового господарства, розташований з заходу та півночі міста.

З півдня та сходу обмеженням антропогенного характеру є Об’їзна дорога.

В моделі закладений потенційний резерв для подальшого містобудівного розвитку міста на віддалену перспективу.

Так, функціонально-планувальною моделлю розглянута можливість подальшої інтенсифікації використання внутрішньоміських територіальних ресурсів: реконструкцію застарілого житлового фонду, а також окремих кварталів та ділянок садибної забудови з метою завершення формування мікрорайонів багатоповерхової забудови, винесення  промислових і комунально-складських об'єктів (підприємство «Кіровгеологія», завод комунального устаткування, Світлотехнічний завод, завод світлотехнічних виробів та ін..) з житлової зони у нові виробничі утворення південної частини міста, або у приміську зону. Розглянута можливість винесення групи складських та інших об’єктів (садовий комплекс та ін.) в районі                        вул. Андрєєва з житлової зони зі створенням спортивного комплексу.

На перспективу, в моделі розвитку міста Бровари розглянута можливість реструктуризації частини виробничої території в межах існуючих і розпочатих формуванням промислово-комунальних утворень для іншого функціонального призначення – переважно під розміщення громадської забудови з одночасним формуванням озеленених територій. При цьому, житлова забудова на реструктуризованих територіях  може бути розміщена у відповідності до затверджених детальних планів території, розроблених за висновками санітарно-епідеміологічної служби щодо можливості забезпечення санітарно-гігієнічних вимог на ділянці проектування.

В той же час,  при наявності конкретних інвестиційних пропозицій,  реструктуризація виробничих територій може бути проведена в розрахунковий період реалізації генерального плану (15-20 років).

Враховуючи місцеположення Броварів в системі Київської агломерації,  в Моделі  розглянутий   ймовірний сценарій  містобудівного розвитку міста за його існуючими межами.  Як і попереднім генеральним планом закладена можливість  освоєння відокремленої ділянки Зазим’янської сільської ради площею близько 150га, розташованої з північно-західної сторони міста, яка частково зайнята спецоб’єктом, що підлягає винесенню. Тут пропонується формування  багатофункціонального житлового комплексу з розміщенням у екологічно сприятливій зоні установ соціального захисту населення, житлових будинків спеціального типу як для жителів Броварів, так і Києва, кварталів багатоквартирної та одноквартирної забудови  з парковою та громадською зонами.

Крім цього, перспективна функціонально-планувальна модель передбачає створення додаткових міських паркових та лісопаркових зон на прилеглих територіях за рахунок освоєння та благоустрою частини території Дарницького лісопаркового господарства у західній частині міста з можливим включенням їх у перспективну межу міста Бровари. У північно-західній частині передбачається формування міського лісопарку на площі понад 300га, а в південно-західній частині біля Об’їзної дороги – створення міського парку площею приблизно 75га. Слід відзначити, що створення лісопарку може бути здійснено для спільного використання з м. Києвом. Тут також можливе розміщення стаціонарних установ відпочинку, як сезонного так цілорічного функціонування.

Функціонально-планувальна модель враховує також проходження нової залізничної колії, передбаченої проектом Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025р., по території колишньої військової частини, розташованій за Об’їзною дорогою у південно-східній частині міста.

Таким чином, функціонально-планувальною  моделлю містобудівний розвиток міста розглянутий в межах території загальною площею близько 4000га, в тому числі 3400га площа міста в сучасних межах.

Додатково в межі міста можуть бути включені  резервні території площею біля 600га, з яких:

- багатофункціональний житловий комплекс ~ 35%;

- міський лісопарк ~ 50% га;

- парк ~ 15%

За рахунок реорганізації внутрішньоміських територій можна додатково розмістити мікрорайони і квартали багатоквартирної забудови на площі близько 45га та садибної – 5га.

Виходячи з даного територіального ресурсу, сельбищна ємкість міста на віддалену перспективу може скласти  понад 150,0 тис. осіб та близько      6,0 млн. м2 загальної площі житла.

# ІІ.3. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

## ІІ.3.1. Функціональне зонування

В даному розділі розглянуті питання функціонально-планувальної організації території міста на етап 15-20 років. Розвиток м. Бровари на цей період є найважливішим етапом реалізації моделі міста, яка є містобудівним прогнозом його розвитку на довгострокову перспективу.

В основу функціонального зонування території міста  покладені наступні основні принципи:

- створення планувальної структури, яка має забезпечити зручні та надійні транспортні зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку;

- раціональне використання земель міста, у тому числі несприятливих в інженерно-будівельному відношенні тільки після проведення комплексних заходів інженерного захисту (водовідведення) території міста;

- виділення сельбищних територій пріоритетного розвитку;

- концентрація промислових і комунально-складських об’єктів у виробничих  районах;

- оздоровлення міського середовища.

Генеральним планом передбачено зонування території міста за функціональним призначенням і характером використання на сельбищну, виробничу і ландшафтно-рекреаційну території.

Сельбищна територія включає ділянки житлових будинків, громадських об’єктів, зелених насаджень загального користування, внутрішньосельбищну вуличну мережу.

На сьогодні сельбищна територія міста займає площу 1,47 тис. га, що становить близько 43,3% його території.

Подальший розвиток сельбищних територій в просторовому відношенні, в основному, закладений рішеннями чинного генерального плану, які, в цілому,  не змінюються, за винятком освоєння вільної від забудови території південної частини, що увійшла до міської межі у 1998р. під сельбищне використання з формуванням VI житлового району, віднесеного до територій пріоритетного розвитку. Відповідно до завдання на внесення змін до генерального плану міста, розвиток сельбищної зони в південному напрямку  обмежується незначним розвитком кварталів  існуючої садибної забудови в районі вул. Осипова за рахунок освоєння земельних ділянок вже наданих під індивідуальну житлову забудову і в районі                 вул. Кутузова за рахунок території колишнього радіопередавального центру.

Даним проектом не змінюється південно-західний напрямок розвитку сельбищних територій за рахунок освоєння частини виробничих територій і вільних від забудови земель в районі вул. Богунської, північний напрямок, яким  передбачається  подальше освоєння  території IV житлового району і  східний – шляхом завершення будівництвом мікрорайону «Олімпійський». Генеральний план передбачає  збільшення  структурних елементів сельбищних територій:  території житлової забудови майже на 40га, території громадської забудови на 156га, зелених насаджень загального користування на 105га, вулично-транспортна мережа  на 220га.

Території  житлової забудови  на сьогодні складають  34,5%  площі території міста, з яких 25,2% – садибна забудова,  9,3% – багатоквартирна житлова забудова. Генеральним планом передбачається подальший розвиток території вказаних типів  житлової забудови, при цьому пріоритет надається розвитку багатоквартирної забудови.

Території багатоквартирної забудови представлені переважно мікрорайонами багатоповерхової забудови другої половини 20ст. з об’єктами повсякденного обслуговування. Подальший розвиток територій багатоквартирної забудови передбачається шляхом:

- формування нових житлових мікрорайонів  за рахунок освоєння вільних від забудови територій (район вул. Богунської) після проведення комплексних заходів інженерного захисту (водовідведення) території міста;

- завершення будівництвом планувально сформованих мікрорайонів IV житлового району та мікрорайону «Олімпійський»;

- реконструкції території застарілої малоповерхової забудови (окремо розташовані ділянки по вул. Лесі Українки, вул. Оболонській,              вул. Воїнів Інтернаціоналістів, вул. Красовського, мкр.№31, №33);

- реконструкції території колишнього відомчого житлового фонду радіопередавального центру по вул. Київській;

- реконструкції території комунально-складських об’єктів по           вул. Шевченка (IV житловий район) та вул. Черняховського (тепличний комбінат);

- вибіркової забудови територій іншого призначення в межах сформованих житлових зон.

Території одноквартирної (садибної) забудови.  Розвиток даного типу забудови передбачається у планувально сформованих діючою містобудівною документацією кварталах садибної забудови шляхом завершення будівництвом земельних ділянок, переважна більшість яких приватизована. Загальна площа земельних ділянок, наданих за рішеннями міської ради під одноквартирну житлову забудову, на сьогодні складає близько 112га. Додатково до вже визначених територій садибної забудови у генеральному плані пропонується розвиток масиву житлової садибної забудови, який почав формуватися в районі вул. Кутузова на   частині території колишнього радіопередавального центру. Крім цього, згідно завдання, проектом передбачено розміщення кварталу житлової забудови даного типу в східній частині міста (район вул. Чкалова за Об’їзною дорогою, колишня територія спецпризначення).

Вибуття садибної забудови планується в незначних обсягах (0,6% загальної площі одноквартирного житлового фонду) тільки для забезпечення суспільних потреб (під будівництво транспортних магістралей), а також  з метою дотримання санітарно-екологічних вимог (садибна забудова, що розташована в межах існуючого промислового утворення в районі деревообробного комбінату).

Території громадської забудови включають ділові центри, центри обслуговування,  та окремі  об’єкти обслуговування, такі як установи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спорту, культури і мистецтва,   торгівлі,  тощо.

Території громадської забудови мають лінійний характер і зосереджені вздовж головних магістралей міста: вул. Київської, вул. Гагаріна, проспекту Незалежності, вул. Кірова, вул. Шевченка.

В планувальному відношенні установи обслуговування, здебільшого, не сформовані в центри, за виключенням загальноміського адміністративно-ділового центру міста на перетині вул. Гагаріна і проспекту Незалежності, де сконцентровані головні адміністративні, фінансові і ділові установи.

На сьогодні в Броварах спостерігається низький рівень забезпеченості рядом об’єктів обслуговування, такими як спортивні споруди, установи соціального захисту населення, дошкільні навчальні заклади, заклади побутового обслуговування, тощо.

Генеральним планом намічене формування багаторівневої системи громадських багатофункціональних та спеціалізованих  центрів як елементу планувального каркасу міста - єдиної структури, що охоплює всі його функціональні зони (більш детально див. ІІ.3.2. Планувальна структура.  Система центрів).

Зелені насадження загального користування представлені  парками: «Перемога»,  «Приозерний», «Шевченка» (на перетині вул. Київської та вул. Кірова),  а також рядом скверів: «Слави» (вул. Київська), «Юність» (вул. Короленка), «Загиблим воїнам» (вул. Кірова) і бульварів (проспект Незалежності, 34 мікрорайон - вул. Короленка, Черняховського).  Для досягнення нормативних показників забезпечення озеленених територій загального користування, в генеральному плані намічений їх подальший розвиток в системі ландшафтно-рекреаційних територій (розрахунок наведений у  розділі ІІ.7 «Зелені насадження»).

Ландшафтно-рекреаційні території  складаються з озеленених територій міста загального (парки, сквери, бульвари), обмеженого (житлові райони, ділянки громадських об`єктів) і спеціального призначення (озеленення вулиць, санітарно-захисні і охоронні зони), зон відпочинку. Даним проектом зберігається рішення чинного генерального плану щодо створення паркової зони на основі лісового масиву Дарницького лісопаркового господарства, що входить в межі міста Бровари і формування парково-спортивної зони  на території колишнього Племоб’єднання. Додатково пропонується формування крупного ландшафтного парку в південній частині міста за рахунок вільних від забудови розпайованих сільгоспземель, які на сьогодні не використовуються за цільовим призначенням, а також парку в районі нової  лікарні, яка пропонується до розміщення на в`їзді до міста зі сторони м. Києва.  Прилеглі до міста ліси Дарницького лісопаркового господарства використовуються мешканцями міста для відпочинку і розглядаються в системі ландшафтно-рекреаційних територій міста. Моделлю розвитку міста  передбачена можливість організації у подальшій перспективі міського лісопарку та парку в районі Об’їзної дороги – вул. Богунської.

Території виробничого призначення  складаються  з територій промислових підприємств, комунально-складських об’єктів, будівельних організацій, автотранспортних підприємств, споруд інженерної інфраструктури, та ін.

Території виробничого призначення (разом з відведеними під виробниче використання земельними ділянками),  загальною площею  758га (понад 22% площі території міста) зосереджені переважно в північно-східній частині міста (235 підприємств з 370 розміщених в місті).

Невелика частка територій виробничого призначення розташована вздовж південно-західної межі міста по вул. Богунській та вул. Андрєєва (17 підприємств).  Ряд невеликих за площею (<1га) підприємств і комунально-складських об`єктів (V класу санітарної шкідливості) розташовані дисперсно в межах сельбищної території міста. Подальше функціонування в межах сельбищних територій  двох підприємств IV класу – КП «Київгеологія»           (вул. Горького, ~5,0га) і світлотехнічний завод (дві ділянки: вул.Чкалова,3 - ~4,0га, вул.Чкалова,5 ~2,0га) може відбуватися при умові скорочення СЗЗ до прилеглої житлової забудови.

З загальної площі виробничих територій найбільшу частку займають виробничі бази та склади – 55%, території виробничих підприємств – 45%.

За даними ДП «Київський Промбудпроект» території  існуючих промислово-комунальних утворень  використовуються неефективно і мають ресурс для нарощення виробничих площ при реконструкції підприємств або їх ущільненні, який складає близько 50га.

В якості ресурсу розглядаються і площадки тих об’єктів, які на даний час  знаходяться в стадії будівництва або реконструкції (Дослідний завод інституту ім. Францевича, Завод швидкомонтуємих конструкцій, АТ «Українська автомобільна корпорація» та цілий ряд інших), які займають близько 30га території. Крім цього, резервом для нарощення виробничого потенціалу міста є земельні ділянки площею близько 105га,  які відведені конкретним користувачам  під виробниче використання, але   будівництвом  не розпочаті.

В цілому, загальна площа територіального резерву для розміщення виробничих об’єктів, а також об’єктів іншого функціонального призначення, які можуть розміщуватись в процесі реструктуризації та перепрофілювання частини існуючої промислово-комунальної забудови в існуючих та розпочатих освоєнням промислово-комунальним утвореннях, складає близько 300га.

Проектними пропозиціями передбачено упорядкування меж та планувальної структури існуючих і розпочатих формуванням виробничих територій міста. Для частини окремо розташованих  в структурі житлових територій виробничих об’єктів передбачається повна реструктуризація територій із зміною функціонального використання виробничих територій під  житлово-громадську забудову  (АТП, виробничо-складські об`єкти, база механізації по вул. Богунській, тракторний стан – вул.Княжицька, автогаражний кооператив по вул. Осипова,  ТОВ «Укрпромскло» (орендні підприємства) – вул. Шевченка, теплиці по вул. Черняховського, складський комплекс, ветеринарна клініка по вул. Металургів).

Передбачається реструктуризація території, яку займає ДП «Конярство України» під організаію зелених насаджень загального користування та спортивної зони. Слід відмітити, що дане рішення було закладено попереднім генеральним планом міста, але до цього часу не реалізоване.

Генеральним планом передбачається подальший розвиток виробничих територій в південному напрямку, зокрема за рахунок освоєння території колишнього радіопередавального центру.

Як вже відмічалося в аналізі реалізації генерального плану 1999р., рішення щодо закриття радіопередавального центру по вул. Кутузова  було реалізовано раніше розрахункового строку генплану 2020р. На сьогодні, за даними Земельного кадастру,  частина території площею біля 95га. надана  «для розміщення виробничо-складських  будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості». На сьогодні існує інвестиційний проект щодо  будівництва на цій території логістично-виробничого комплексу  та фармацевтичного виробництва.

Крім цього, у відповідності до завдання, генеральним планом передбачена зміна проектних рішень попереднього генерального плану в частині  перспективного функціонального використання вільних від забудови сільскогосподарських земель (земельних паїв) в південній частині міста              (VI житловий район за попереднім генеральним планом 1999р.) з сельбищного використання на виробниче.

Дане рішення продиктовано  необхідністю залучення інвестицій  в розбудову міста, зокрема його південної частини, оскільки за 15 років, що минули з часу включення  цих земель в межі міста, їх використання  під житлово-громадську забудову  так і не розпочалося  через ряд ускладнюючих факторів (необхідність викупу с/г паїв і приватних земельних ділянок, які вже виведені з сільськогосподарського використання, а також повна  відсутність інженерно-транспортної інфраструктури). При цьому слід відмітити, що розміщення  необхідних обсягів житлового будівництва для перспективного населення міста Бровари забезпечується на проектних  площадках І - V житлових районів,  визначених діючою містобудівною документацією.

В узагальненому вигляді вищезазначені перспективні виробничі території розглядаються як екоіндустріальний парк – науково-виробниче утворення, яке відповідає світовим тенденціям проектування і будівництва індустріальної нерухомості. Передбачається, що основна частина вільних територій на перспективу буде використовуватися під формування, переважно, виробничо-складської зони з розміщенням екологічно безпечних виробництв, логістичних комплексів, в тому числі  для розміщення виробництв, які передбачені генеральним планом міста Києва до винесення з одночасним вирішення соціальних програм Броварів.

Більш детально пропозиції щодо територіальної організації виробничих територій викладені в розділі: «Сучасний стан і перспективи розвитку та територіальної організації виробничого комплексу міста Бровари» до Проекту «Зміни до Генерального плану міста Бровари Київської області», який розроблений ДП «Київський Промбудпроект» і наведений у Додатку

У  складі виробничих територій виділені території  зовнішнього транспорту - для розміщення об’єктів зовнішнього транспорту та  зона коридорів ЛЕП - для забезпечення обслуговування існуючої мережі повітряних ліній електропередач потужністю 35 та 110 кВт.

Зона зовнішнього транспорту складається з  території залізниці, що проходить  з південного заходу на північний схід і ділить місто на дві частини, та автомобільних шляхів зовнішнього зв’язку —автомагістралі Київ-Чернігів, дільниця якої довжиною 1,4км проходить в межах міста і відокремлює від нього територію колишньої військової частини.

Зона технічних коридорів повітряних ліній електропередач (коридори ЛЕП). В межах міста понад 90га земель знаходяться під  повітряними лініями електропередач потужністю 35 та 110 кв. В основному лінії електропередач зосереджені в південній частині міста, землі якої увійшли до його складу у 1998 році. Перекладання у кабелі таких електромереж може розглядатись за межами містобудівного прогнозу внаслідок значних капітальних затрат. У зв’язку з цим передбачається організація охоронних зон від крайньої осі повітряних ліній: від ліній 35 кВт-15 метрів; від ліній 110 кВт.-20 метрів, 150-220 кВт – 25 метрів, 330 кВт – 30 метрів. Таким чином виділяється зона коридорів ЛЕП, яка значною мірою впливає на планувальну структуру південної частини міста.

Функціональне зонування території є стратегічним напрямком щодо подальшого використання території міста. До початку реалізації рішень генерального плану  по земельним ділянкам які потребують зміни цільового призначення, або змінюється тип забудови, необхідне прийняття  юридичних рішень з власниками, або орендарями цих земельних ділянок у відповідності до діючого законодавства.

## ІІ.3.2. Планувальна структура

Сучасна структурно-планувальна організація м. Бровари в цілому характеризується як лінійна «захід-схід». Головні міські транспортні магістралі (вул. Київська, проспект Незалежності, вул. Кірова, вул. Кутузова) проходять паралельно залізниці в широтному напрямку з заходу на північний схід.

У меридіональному напрямку вони з’єднуються між собою значно коротшими магістральними вулицями, такими як Гагаріна, Красовського, Черняховського, та ін.

Система магістральних вулиць, що склалася на сьогодні, визначила структуру міжмагістральних територій, які діючим генеральним планом були визначені як житлові райони. Слід відзначити, що ці рішення генплану по формуванню п’яти житлових районів, їх планувальній організації та забудові планомірно реалізуються. Виключенням є  VI житловий район в південній частині міста.

Значні зміни у функціональному використанні території міста, закладені у завданні на внесення змін до чинного генплану, викликали необхідність перегляду і перспективної  структурно-планувальної організації території міста в цілому, яку можна охарактеризувати як змішану (лінійно-радіально-кільцеву). Така система обумовлена транспортно-планувальним каркасом – головними міськими транспортними магістралями, площами, які є головними планувальними осями та вузлами. Перспективна планувальна структура формується шляхом розвитку  існуючої мережі вулиць, які доповнюються  мережею вулиць в районах нового житлово-громадського будівництва (IV житловий район, район вул. Богунської-Маяковського) та новому планувальному утворенні в південній частині міста. Кільцеву структуру формує мережа вулиць, що планується вздовж магістральної залізниці та  межі міста.

Не змінюючи принципових засад чинного генплану по формуванню структурних одиниць міської території (житлових районів), в основу проектної планувальної структури покладені рішення, обумовлені трансформацією функціонального призначення території південної частини міста з сельбищного на виробниче. Таким чином, в планувальну організацію міської території вносяться зміни, якими передбачається формування наступних  структурних одиниць: монофункціональних – I, II, III, IV житлові райони і Північний промвузол; поліфункціональних – V та VI сельбищно-виробничі райони.

Слід відзначити, що в основу рішень генплану по розміщенню перспективної житлово-громадської забудови покладена, переважно, раніше затверджена Броварською міською радою містобудівна документація.

Нижче розглядаються проектні рішення по планувальній організації та забудові у розрізі планувальних утворень.

І житловий район знаходиться в західній частині міста і обмежений вулицями Київська, Шевченка, межею міста, що проходить уздовж Дарницького лісопаркового господарства. Район сформований, переважно, садибною забудовою. Є невеликий квартал мало- та середньоповерхової забудови в районі вул. Л. Українки та Оболонської. В зоні житлової забудови дисперсно розташовані виробничі підприємства та інші об’єкти, такі як  молокозавод, «Кіровгеологія», військове містечко. В подальшому не виключається можлива реструктуризація цих об’єктів зі зміною функціонального призначення під невиробничу функцію.

Вздовж вул. Київської розташований ряд об’єктів обслуговування: готель, кафе, магазини та ін. По вул. Шевченка знаходиться Вище училище фізичної культури. На території І житлового району розташований парк «Приозерний».

На території району є вільні від забудови території площею більше ніж 3га (район вулиць Ковпака-Петровського), які характеризуються негативним впливом високого рівня грунтових вод. Після обов’язкового проведення інженерних заходів по зниженню рівня грунтових вод, цю територію рекомендується використати під соціальні об'єкти (школа, дитячий садок).

На перспективу передбачається реконструкція ветхої малоповерхової забудови по вул. Л. Українки (площадка І.1)  та Оболонській (площадка І.2) з заміною її на багатоквартирну забудову.

З метою упорядкування сельбищної  території пропонується реорганізація частини військового містечка, що використовується під індивідуальні гаражі боксового типу – під  розміщення лікарні та формування паркової зони.

Нове житлове будівництво в цілому по І житловому району передбачається на площі 2,6га. Обсяги нового житлового фонду –                   29,5 тис. м2.

ІІ житловий район обмежений вулицями Київська, Грушевського, Кірова, проектною магістраллю вздовж залізниці, західною межею міста. Район складається, переважно, з кварталів існуючої садибної забудови, мікрорайону багатоквартирної забудови №10 (незавершений)  по вул. Грушевського -  Кірова, ряду невеликих об’єктів складського та виробничого призначення.

Після проведення комплексних заходів інженерного захисту (водовідведення) території міста, основною площадкою для нового житлового будівництва в даному житловому районі може бути мікрорайон по вул. Богунській (площадка ІІ.1).  Згідно чинної містобудівної документації - детального плану території та проекту забудови, затверджених рішеннями Броварської міської ради, в цьому мікрорайоні окрім житлових будинків передбачений повний комплекс об`єктів обслуговування соціально гарантованого мінімуму (школи, дошкільні навчальні заклади, поліклініка та ін.), а також багатоповерхові гаражі для збереження автомобілів мешканців.  В південній частині, біля виїзду на багаторівневу  транспортну розв`язку Об`їзної дороги з залізницею,  передбачено формування громадського центру районного значення. Крім того, в північній частині мікрорайону передбачається розміщення блокованої забудови з земельними ділянками по 0,04га, яка по периметру  доповниться садибною забудовою. Ця площадка є найбільш складною в освоєнні під забудову, оскільки до початку будівництва потребує проведення комплексу заходів з інженерної підготовки. Ряд існуючих виробничих об’єктів по вул. Богунській, в тому числі і екологічно небезпечних (забійний цех) передбачається до винесення з розміщенням на їх території багатоквартирної житлової забудови та пожежного депо.

Крім того, у ІІ житловому районі намічено завершення формування мікрорайону №10 шляхом розміщення на вільних ділянках багатоквартирних будинків, дитячого центру творчості.

Нове житлове будівництво в цілому по ІІ житловому району передбачається на площі 59,7га. Обсяги нового житлового фонду –                   655,0 тис. м2.

ІІІ житловий район розташований в центральній частині міста, обмежений вулицями Грушевського, Київською,  Північним промвузлом, залізницею. У цьому районі розташований основний масив існуючої багатоповерхової багатоквартирної забудови міста. На території ІІІ житлового району сформувався загальноміський центр з основними адміністративно-діловими установами, закладами культури та торгівлі; тут же знаходиться і центральний парк міста (парк Перемоги).

Житлова забудова району, в основному, передбачається шляхом реконструкції малоцінних 2-поверхових будинків по вул. Кирпоноса (площадка ІІІ.3), Воїнів-Інтернаціоналістів (площадка ІІІ.2), а також за рахунок вибіркової забудови в мікрорайонах. Крім того, на сьогодні вже відбувається освоєння під багатоквартирну забудову ділянки в кварталі між вул. Черняховського та Металургів як за рахунок вільних територій, так і за рахунок винесення теплиць (площадка ІІІ.1).

Генпланом передбачається також завершення формування центральної площі міста з винесенням існуючого ринку та будівництвом на його місці торгово-розважального центру. Вздовж вул. Гагаріна намічений до розміщення ряд громадських об’єктів.

Нове житлове будівництво в цілому по ІІІ житловому району передбачається на площі 9,9га. Обсяги нового житлового фонду –                  150,5 тис. м2.

IV житловий район розташований в північній частині міста і  обмежений вулицями Київською, Шевченка, межею міста, яка проходить вздовж території Дарницького лісопаркового господарства. Включає існуючий житловий масив «Зелена галявина». На території району розташована районна лікарня з поліклінікою, сімейний дитячий будинок.

Враховуючи вигідне місцеположення району  в системі міста (прилеглість до магістральної вул. Київської, доступність до центру, зручні зв’язки з Києвом, екологічний стан), а також сприятливі інженерно-будівельні умови території, цей житловий район є найбільшою територією для розміщення перспективної житлової забудови. На територію житлового району розроблена та затверджена містобудівна документація (Детальний план території. І етап. Схема планування території IV житлового району), у відповідності до якої вона інтенсивно освоюється.

У структурному відношенні район складається з 5 мікрорайонів багатоквартирної забудови, прилеглих до вул. Київської, Шевченка, Чорновола та кварталів садибної забудови, розташованих північніше,  на периферії району.

На сьогодні багатоквартирна забудова здійснюється в мікрорайонах №2 (площадка IV.4), №3 (площадка IV.7) та №5 (площадка IV.8). Перспективне будівництво передбачається на землях, колишнього радіопередавального центру, а також за рахунок виносу виробничих об’єктів по вул. Шевченка (площадки IV. 2,3,5,6).

Садибна забудова передбачається вибірково на виділених раніше  земельних ділянках та компактно на земельній ділянці по вул. Фельдмана (площадка IV.1). Даним проектом на цій ділянці змінюється раніше визначений тип забудови з багатоквартирної на садибну на підставі пропозицій громадських слухань, рішення сесії Броварської міської ради від 14.08.2014р. №1300-46-06 та доповнення до завдання на проектування від 21.08.2014р.

На перетині вулиць Київської та Чорновола розпочато формування громадського центру з елементами загальноміського значення, який буде в перспективі відігравати роль також і центру IV житлового району. На сьогодні тут вже ведеться будівництво торговельного центру.                              По вул. Київській (між мікрорайонами №3 та №5)  передбачається формування торговельної зони загальноміського значення. На території житлового району планується організація паркових зон в північній частині (за рахунок лісових насаджень) та по вул. Симоненка. Для обслуговування району передбачається будівництво нового пожежного депо на перетині              вул. Київської та Шевченка.

Нове житлове будівництво в цілому по ІV житловому району передбачається на площі 106,6га. Обсяги нового житлового фонду –             1108,5 тис. м2.

Північний промвузол розташований в північній частині міста, обмежений вулицями Металургів, Димитрова, Польовою, залізницею та межею міста (вул. Лісова). Найбільше промутворення міста, займає площу близько 300га. Промвузол має компактну структуру і планувально поділяється на 6 блоків. До основних підприємств цього промвузла за чисельністю трудящих відносяться: завод порошкової металургії, алюмінієвий завод, завод пластмас, шиноремонтний завод, завод будівельних конструкцій. На території промвузла також розташовані трикотажна та меблева фабрики, ряд складів, баз, об’єктів енергетики, тощо.  Крім того, значні території в межах промвузла зайняті індивідуальними гаражами боксового типу. В перспективі генпланом рекомендується заміна їх на багатоповерхові паркінги, або реструктуризація під сельбищне використання. Найбільш шкідливим у санітарному відношенні є завод порошкової металургії. Санітарно-захисна зона заводу складає 500м і  насичена підприємствами менш шкідливими, основну частку яких складають автотранспортні підприємства та комунальні організації. Генеральним планом передбачено зменшення СЗЗ заводу до 300м.

Промвузол має резервні території для свого розвитку, здебільшого, вже відведені під будівництво. Зокрема на території промвузла відведена земельна ділянка під розміщення тягової підстанції тролейбусної лінії, яка в перспективі з’єднає Бровари з Києвом. Загальна кількість підприємств та комунально-складських об’єктів цього виробничого утворення – 152.

По бульвару Незалежності поблизу розміщення спорткомплексу пропонується завершення формування громадського центру промвузла. На розрахунковий етап генерального плану Північний промвузол зберігає свою планувальну структуру і пріоритетну галузеву направленість – машинобудування, металообробка, хімічна, виготовлення іншої мінеральної продукції, обслуговування транспорту.

V сельбищно-виробничий район (у складі V житлового району і Східного  виробничо-комунального району) розташований в східній частині міста і обмежений смугою відводу залізниці, Об’їзною дорогою, під’їзною залізничною гілкою. До складу району включено також територію колишнього військового містечка, розташовану за  Об’їзною дорогою.

Житлова забудова V житлового району представлена кварталами садибної забудови та багатоквартирною забудовою в мікрорайонах «Торгмаш» та «Олімпійський».

По вул. Чкалова безпосередньо в кварталах житлової садибної забудови розташовані два світлотехнічні заводи, які на сьогодні вже частково розподілені на орендні підприємства. В подальшому можлива реструктуризація цих об’єктів зі зміною функціонального призначення під невиробничу функцію.

Перспективна багатоквартирна житлова забудова району передбачається як на вільних територіях, так і за рахунок реконструкції територій. Крім того пропонується вибіркове будівництво у житлових кварталах, що склалися. Так, передбачається завершення формування мікрорайону «Олімпійський» шляхом забудови вільних територій вздовж коридору ЛЕП (площадка V.2). Площадка V.1 розташована по вул. Красовського, на ній передбачається нова багатоквартирна забудова за рахунок знесення застарілого малоповерхового житлового фонду та винесення дрібних підприємств.

Садибна забудова планується на вільних територіях в кварталі між вулицями Чкалова та Котовського (площадка V.3).

Нове житлове будівництво в цілому по V житловому району передбачається на площі 35,8га. Обсяги нового житлового фонду –               225,4 тис. м2.

Східний виробничо-комунальний район  має лінійну структуру. Його територія сформована вздовж залізниці, східної межі міста та Об’їзної дороги. Планувально підрозділяється на сім блоків. До основних виробничих підприємств, які розташовані в цьому  районі, відносяться деревообробний комбінат, БДБК «Меркурій», ТОВ «Київгума». Більшу частину підприємств цього району складають бази та склади: сільгоспхімії, спілки споживчих товариств, «Київспецрезерв», та інші. Вздовж Об`їзної дороги від                       вул. Красовського до східної межі міста розміщені в основному об’єкти дорожнього сервісу і логістики, які знаходяться в стадії формування.

Площа території району складає біля 190га. Кількість підприємств –84.  Пріоритетна галузева направленість – будіндустрія та виготовлення іншої мінеральної продукції, хімічна, деревообробна, складська, харчова, обслуговування транспорту.

Генеральним планом  в Східному  виробничо-комунальному районі до реструктуризації передбачені території, які знаходилися в користуванні станції запліднення тварин (зараз ДП «Конярство України») під організацію зелених насаджень загального користування та спортивної зони.  Крім цього,  територія між вулицями Красовського та Чкалова, яка ще вільна від забудови, передбачається під розміщення об’єктів громадського призначення.

Виробничі території сконцентровані у трьох групах: вздовж залізниці, біля східної межі міста та по вулицях Красовського-Підприємницька. Тут розташовані такі значні підприємства як домобудівний комбінат «Меркурій», деревообробний комбінат, механічний завод, завод «Торгмаш», ряд баз та складів. В кварталі, де розташоване  кладовище, згідно з діючим генпланом відбувається освоєння вільних територій під різні види виробництв та складування. В цьому ж кварталі генпланом пропонується до розміщення кладовище для поховання тварин, ветлікарня, притулок для тварин.

До меж V сельбищно-виробничого району включено також і в деякій мірі відокремлену Об’їзною дорогою колишню територію спецпризначення. На сьогодні там діє спортивно-стрілецький комплекс, а також на невеликій площі розташована житлова забудова, представлена декількома садибними ділянками та трьома 2-3-поверховими багатоквартирними будинками. В перспективі, для завершення формування  цього житлового кварталу пропонується розміщення на вільних ділянках одноквартирної забудови.

Але в цілому територія колишнього спецпризначення розглядається в перспективі, переважно, як крупна громадська зона спортивної орієнтації з подальшою розбудовою спортивно-стрілецького комплексу з формуванням спортивної, громадської  зон, реабілітаційного центру для спортсменів, паркової зони.

Крім того, генпланом врахована пропозиція по розміщенню в південно-західній частині цієї території підприємства харчового профілю.

VI сельбищно-виробничий район формується в південній частині міста. Обмежений залізницею, вул. Кутузова, під’їзною залізничною гілкою, межею міста, що проходить вздовж Об’їзної дороги. Фактично, є найменш освоєною частиною міста. На сьогодні в його межах розташовані квартали садибної забудови, освоєні частково, вільні території розподілені на земельні ділянки під індивідуальне будівництво у відповідності до затверджених Детальних планів.

Багатоквартирна забудова представлена мікрорайоном на перетині вулиць Кутузова-Красовського.

Перспективна житлова забудова району передбачається лише одноквартирна (садибна та блокована) за рахунок вільних територій (площадки VI.1, VI.2, частково VI.3, VI.4), та реконструкції територій (площадка VI.3 частково, вибуття відомчого 2-пов. житлового фонду РПЦ).

Нове житлове будівництво передбачається на площі 67,7га. Обсяги нового житлового фонду – 121,1 тис. м2.

Виробничі території району формуються у вигляді Південного виробничо-комунального району, до складу якого входять існуюче невелике виробничо-комунальне утворення в районі кладовища (автогаражні кооперативи, підприємство комунального господарства, та інш.), виробничо-комунальне утворення в районі заводу «Торгмаш» і група виробничо-складських об’єктів, що продовжує  формуватися вздовж Об’їзної дороги.

Південна частина цього району, яка охоплює територію  колишнього радіопередавального центру і вільні від забудови території до Об’їзної дороги, планувально розділяються  технічними коридорами повітряних ліній електропередачі високої напруги на три частини: північну, південно-східну та південно-західну.

Північна частина передбачена для створення логістично-складського та фармацевтичного виробництва, що доповнюються підприємствами та об’єктами транспортно-сервісного обслуговування, які формуються у виробничо-складський комплекс з загальною інфраструктурою - індустріальний парк.

Південно-східна частина - рекомендується для розміщення науково-виробничих компаній у сфері фармакології, біотехнології, хімічно-фармацевтичної промисловості,  розміщення НВК у сфері ІТ-технологій, медіа послуг, приладобудування, машинобудування, енергозбереження, за організаційною формою будівництва орієнтованих на створення технопарку.

Південно-західна – передбачається для  формування комплексного технопарку - спеціальної території, на якій об'єднані науково-дослідні організації, об'єкти індустрії, ділові центри, навчальні заклади, спеціалізовані  виставкові, або ярмаркові центри нових технологій у складі універсальних виробничих, складських, офісних приміщень, виставкових залів, готелів та бізнес-парку, який може включати комплекс будинків, що об’єднані загальною концепцією і мають розвинену інфраструктуру: парковки, ресторани, кафе, магазини, конференц-зали, фітнес-центри, тощо.

Мета створення комплексного технопарку - просування інноваційної культури. Доцільність розміщення технопарку в цьому районі обумовлена можливим технологічним взаємозв’язком з іншими підприємствами виробничо-комунального району.

Між виробничими територіями та кварталами садибної забудови по вул. Осипова передбачається створення великого парку.

Вздовж Об’їзної дороги намічена громадсько-виробнича (сервісна) зона, призначена для розміщення об’єктів придорожнього сервісу, мотелів, готелів, АЗС, СТО, об’єктів обслуговування.

Для забезпечення транспортних зв’язків з іншими районами міста передбачена магістраль загальноміського значення, яка пройде в меридіональному напрямку від вул. Кутузова до Об’їзної дороги та системою  магістральних вулиць районного значення, що проектуються.

Розвиток планувальної структури міста визначив утворення системи громадських центрів з  децентралізацією  різних обслуговуючих функцій.

Планувальна структура загальноміського громадського центру формується як лінійно-вузлова система. Його просторово розвинута система,  де в основному зосереджені об`єкти та заклади обслуговування різних за значенням функцій (провідних, супутніх і незалежних), на даний час фактично склалася вздовж вул. Гагаріна (провідні функції - управління, ділові; супутні функції – громадське харчування, побутове обслуговування, зв`язок; незалежні функції - спорт), вул. Київській ( провідні функції - судові, громадські, культурно-просвітницькі, духовно-релігійні;  супутні функції – комерційна діяльність, громадське харчування, зв`язок, транспорт, тощо); бульв. Незалежності (провідні функції – громадські, видовищні, інформаційні, тощо; супутні функції - комерційна діяльність, громадське харчування, побутове та комунальне обслуговування, тощо).

Подальший розвиток структурних елементів громадського центру здійснюється у напрямках  основних транспортних зв`язків з житловими і виробничими районами міста.

На в`їзді до міста зі сторони м. Києва передбачено розміщення лікарні. Значні за площею території громадських центрів зі сторони                    вул. Київської почали формуватися на  території нового IV житлового району, який віднесений до території пріоритетного розвитку. Крім цього, формування крупного громадського центру передбачено діючою містобудівною документацією по вул. Богунській в районі перспективної багатоквартирної житлової забудови.

Вищезазначена система формування громадських центрів фактично закладена попереднім генеральним планом, що була конкретизована у містобудівній документації наступних рівнів – схемою планування IV житлового району та детальними планами територій.

Не змінено і рішення попереднього генерального плану щодо формування  в південній частині міста вздовж Об`їзної дороги зони громадського обслуговування.

Враховуючи значну роль міста Бровари в підготовці спортсменів і команд міжнародного рівня,  генеральним планом передбачається подальший розвиток спорту в місті. Комплекс спортивних споруд передбачається створити в кожному житловому районі.

Крім цього, змінами до генерального плану передбачено формування великого спеціалізованого спортивного центру - майбутньої основи для створення спортивної бази олімпійської підготовки  і громадського центру міжсельбищного значення, який буде обслуговувати населення Броварів і агломерації, яке тяжіє до міста.

(Розрахунок і номенклатура закладів обслуговування наведена у розділі  ІІ.5. Розвиток соціальної інфраструктури).

## ІІ.3.3.Культурна спадщина

М. Бровари не занесений до Списку історичних населених місць України. Згідно даних Управління культури і туризму Київської обласної державної адміністрації, пам`ятки архітектури та археології на території м.Бровари відсутні. Проте присутність залишків культурного шару кільцевої забудови міста 17-18ст.ст. неодноразово фіксувалася в районі пл. Т.Шевченка і для визначення площі розташування об`єкта культурної спадщини, його охоронної зони необхідно провести археологічне обстеження на території міста, що обмежена вулицями Старотроїцька, Куйбишева, Тургенєва, Калініна, Мічуріна).

Культурна спадщина міста представлена тільки  пам`ятками історії, що занесені до «Переліку пам`яток історії та мистецтва Київської області, що не підлягають приватизації» (рішення Київської обласної ради від 23.01.2003р. №068-06-XXIV), а саме:   пам`ятник Шевченку Т.Г. (сквер на розі вул. Київської та Кірова), пам`ятник на честь воїнів 2-ї повітряної армії (вул. Гагаріна), пам`ятник воїнам 200-ї  стрілецької дивізії і 4-го полку            ім. Дзержинського (парк «Приозерний»), братська могила радянських воїнів, які загинули в 1943році (парк Слави), пам`ятник  воїнам-землякам, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни (парк Перемоги) та два пам`ятника на братській могилі радянських воїнів,  які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Оскільки облікова документація на вказані пам`ятки є застарілою, їх межі визначені умовно. Необхідно  проведення робіт по дослідженню та формуванню облікової документації для визначення меж розміщення пам`яток та встановлення їх охоронних зон.

До нововиявлених віднесений пам`ятник на братській могилі льотчиків, які загинули в червні 1941р.

# ІІ.4. ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ

Обсяги житлового будівництва, передбачені в генеральному плані, визначалися на основі аналізу сучасного стану житлових умов мешканців міста, їх потреб в житловому фонді різних категорій комфортності та територіальних можливостей міста з урахуванням даних Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради від 22.08.13 №01-23/1351 та Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради від 08.10.2013 №654. Вирішення питання забезпеченості населення житлом можливе за рахунок створення правових та фінансових умов, за яким кожен мешканець міста отримає можливість побудувати житло або придбати його у власність чи орендувати. Громадяни, які потребують соціального захисту, повинні отримувати безкоштовне житло, чи за доступною для них платою.

Виходячи з цього, визначення обсягів житлового будівництва на перспективу здійснювалося з урахуванням  наступних факторів:

- чисельності населення та можливої кількості сімей;

- обсягів житлового  фонду, який може вибувати із експлуатації;

- наявності територіальних ресурсів, які можливо використати для розміщення житлового будівництва;

- розселення сімей в житловому фонді з розрахунку, що кожна родина мешкає в окремій квартирі або будинку;

- формування одноквартирної (садибної та блокованої) забудови (приватний сектор) будинками загальною площею близько 190м2;

- формування багатоквартирної забудови квартирами різних типів комфортності згідно ДБН В 2.2.-15-2005: комерційне житло (І категорія) з нормованими нижнім і ненормованим верхніми межами площі квартир, які забезпечують рівень комфорту проживання не нижчий за мінімально допустимий і зводиться за кошти інвестора, та соціальне житло (ІІ категорія) з нормованими верхніми і нижніми межами, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту. Положення щодо забезпечення конституційного права соціально-незахищених верств населення на отримання соціального житла визначаються законодавчими актами, присвяченими будівництву житлового фонду соціального призначення, які діють в Україні (Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» № 3334 – IV від 12.12.06р; Закон України «Про іпотеку»; Указ Президента України від 8.11.2007 р. №1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом»; Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р.»; Розпорядження Кабміну України від 22.02.06р.               № 104-р «Про схвалення концепції створення та розвитку соціотехнополісів»). Обсяги соціального житла, а також його реальна частка у загальному обсязі житлового фонду можуть бути визначені лише при розробці міської програми «Соціальне житло» на основі даних соціального квартирного обліку.

Крім цього, доступне житло яке будується з залученням бюджетних коштів міського і державного бюджетів шляхом надання адресної цільової фінансової допомоги громадянам (програма 30х70).

При розрахунку обсягів житлового будівництва враховувалось, що частина існуючого житлового фонду міста буде вибувати із експлуатації з таких причин:

- вибуття застарілого та непридатного для проживання житлового фонду;

- знесення частини придатного для експлуатації фонду за архітектурно-планувальними вимогами (для формування вуличної магістральної мережі та для забезпечення дотримання санітарно-екологічних вимог);

- реконструкція житлових будинків зі зміною функціонального призначення (переведення житлового фонду в не житловий, перебудова перших поверхів для об’єктів обслуговування, тощо);

- реконструкція гуртожитків та комунальних квартир.

Згідно з Законом України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» до цієї категорії віднесено житло до 5-ти поверхів, яке не відповідає сучасним нормативним вимогам щодо безпечного і комфортного проживання, граничний строк експлуатації якого збіг, або зношеність основних конструкцій елементів  становить не менше 60%.

Актуальність реорганізації цих територій, обумовлена низькою якістю та потенційною аварійністю вищевказаного житла, його моральною  застарілістю, значними експлуатаційними затратами на його обслуговування.

Загальна площа житлових будинків зі зношеністю основних конструктивних елементів не менше 60% становить 122,8 тис.м2 загальної площі в якому проживає понад 2,7 тис. сімей, або 6,2 тис. чоловік. (за даними Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради від 22.08.13 №01-23/1351). На розрахунковий етап генерального плану                15-20років обсяги застарілого житлового фонду будуть становити орієнтовно 130 тис.м2 загальної площі.

Обсяги знесення  житлового фонду, придатного для проживання, можуть бути визначені в зв’язку з необхідністю:

- розвитку транспортної інфраструктури – розширення існуючих та будівництво нових магістральних вулиць, транспортних розв’язок – орієнтовно 1,5 тис. м2 загальної площі;

- забезпечення вимог ДСН 173-96, п.5.10 – орієнтовно 2,0 тис. м2 загальної площі.

Загальний обсяг знесення житлового фонду, придатного для експлуатації, становитиме 4,0 тис. м2 загальної площі квартир, із яких               0,5 тис.м2 – багатоквартирна забудова та 3,5 тис. м2 – садибна забудова.

Частина існуючої багатоквартирної забудови – 69,5 тис. м2 загальної площі вибуває в зв’язку:

- переведенням житлового фонду в нежитловий;

- переплануванням гуртожитків, крім студентських, в ізольовані квартири.

Таким чином, обсяги житлового фонду, що передбачені в проекті до вибуття із експлуатації, становитимуть на розрахунковий етап 0,2 млн. м2 загальної площі.

Виходячи з вищенаведеного, житловий фонд, що зберігається, складатиме 2,16 млн.м2, в тому числі 1,56 млн.м2 – багатоквартирна забудова, 0,60 млн.м2 – одноквартирна забудова. Кількість квартир у багатоквартирному житловому фонді, що зберігається, становитиме 29,1тис. одиниць, кількість будинків в садибній забудові 6,25 тис. одиниць.

В існуючому багатоквартирному житловому фонді, що зберігається, на період до 01.01.2031р., проживатиме 48,5 тис. осіб.   Передбачається підвищення житлової забезпеченості в малоповерховій і середньоповерховій багатоквартирній забудові (з 19м2/особу до 25м2/особу), в зв’язку з невеликими розмірами квартир, за рахунок зменшення кількості проживаючих в них осіб. В цілому житлова забезпеченість в  багатоквартирній забудові підвищиться з 29,2м2/люд. до 32,2м2/люд., що відповідає середньоєвропейському рівню.

Збільшення житлової забезпеченості в існуючій садибній забудові буде здійснюватись за рахунок добудови існуючого житлового фонду (орієнтовно 40тис.м2) та реалізації принципу розселення в існуючій садибній забудові кожній сім’ї – окремий будинок.

Чисельність населення, яке буде проживати в житловому фонді, що зберігається, становитиме 63,0 тис. осіб.

Нижче, в таблиці №ІІ.4-1, наведені обсяги житлового фонду, що вибувають з експлуатації на етап реалізації генерального плану міста 15-20 років.

Таблиця №ІІ.4-1

Вибуття житлового фонду на етап 15-20 років.

| Тип забудови | Вибуває з експлуатації, всього (тис. м2) | в тому числі з причин: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | непридатності (застарілий з показником зносу не менше 60 %) | реконструкції гуртожитків | перепланування та переведення в не житловий фонд | зносу з планувальних міркувань | впорядкування промислових утворень |
| Багатоквартирна | 200,0 | 130,0 | 54,5 | 15,0 | - | 0,5 |
| Одноквартирна (садибна) | 3,5 | - | - | - | 2,0 | 1,5 |
| Усього | 203,5 | 130,0 | 54,5 | 15,0 | 2,0 | 2,0 |

Виходячи із реалізації принципу заселення «кожній сім’ї – ізольована квартира або будинок» кількість квартир усіх форм власності  в м. Бровари, на розрахунковий етап генерального плану 15-20років, має становити понад 56 тис. одиниць.

- Обсяг нового житлового фонду, виходячи із середнього розміру квартири в багатоквартирній забудові близько 100м2 загальної площі (при середній житловій забезпеченості 35м2/люд. та коефіцієнту заселення квартир – 3) і садибного будинку не нижче 190м2, становитиме 2,33млн. м2. Середньорічне  введення житлового фонду складатиме  біля 140 тис. м2. При визначенні співвідношення багатоквартирної та садибної забудови враховувалася рішення міської ради, щодо відведених земельних ділянок під багатоквартирну та одноквартирну (садибну) житлову забудову.

- Розміщення садибної забудови в межах міста генеральним планом передбачається на територіях площею 142га в обсязі 240тис. м2 загальної площі (1,26 тис. будинків). Чисельність населення в новому одноквартирному житловому фонді –3,7 тис. осіб.

Враховуючи добудову на існуючих присадибних ділянках – 40 тис.м2,  загальні обсяги будівництва одноквартирної забудови становитимуть 280 тис. м2 загальної площі.

З урахуванням вищевказаного, питома вага багатоквартирного житлового фонду в загальному обсязі нового житлового будівництва становитиме  88% (2050 тис.м2 загальної площі). Чисельність населення в новому багатоквартирному житловому фонді буде складати 58,3 тис. осіб, для яких необхідно побудувати 19,5 тис. квартир.

Нижче, в таблиці №ІІ.4-2, наведений житловий фонд та розселення населення на розрахунковий етап генерального плану 15-20років.

Таблиця №ІІ.4-2.

Житловий фонд та розселення населення на етап 15-20 років

| Вид забудови | Існуючий житловий фонд |  |  | Житловий фонд що вибуває з експлуатації |  | Житловий фонд що зберігається |  |  | Об’єм житлового будівництва |  |  | Проектний житловий фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | Кількість квартир, будинків (тис. од) | Населення (тис. чол.) | тис. м2 | Кількість квартир, будинків (тис. од) | тис. м2 | Кількість квартир, будинків (тис. од) | Населення (тис. чол.) | тис. м2 | Кількість квартир, будинків (тис. од) | Населення (тис. чол.) | тис. м2 | Кількість квартир, будинків (тис. од) | Населення (тис. чол.) |
| Багатоквартирна забудова | 1762,6 | 35,3 | 60,3 | 200,0 | 6,2 | 1563,0 | 29,1 | 48,5 | 2050,0 | 19,5 | 58,3 | 3613,0 | 48,6 | 106,8 |
| Садибна забудова | 604,4 | 6,29 | 38,0 | 3,5 | 0,04 | 601,0 | 6,04 | 14,5 | 280,0 | 1,26 | 3,7 | 881,0 | 7,5 | 18,2 |
| Усього по місту | 2367,0 |  | 98,3 | 203,5 |  | 2164,0 |  | 63,0 | 2330,0 |  | 62,0 | 4494,0 |  | 125,0 |

Примітка:  1) будівництво на нових територіях – 240,0 т.м2 і добудова на існуючих присадибних ділянках – 40,0 т.м2

Таким чином, структура житлового фонду по місту до кінця проектного періоду розподілятиметься наступним чином:

- багатоквартирна забудова – 3,6 млн. м2 або 80,4%;

- одноквартирна забудова – 0,88 млн.м2 або 19,6%.

За поверховістю багатоквартирна забудова передбачається мало- і середньоповерховою (до 6 поверхів) – орієнтовно 4,7% від всього обсягу,  багатоповерховою (6-10 поверхів) – 11,7% та підвищеної поверховості (понад 10 поверхів) – 83,6% (таблиця №ІІ.4-4. Структура багатоквартирного житлового фонду).

Генеральним планом передбачається будівництво багатоквартирного соціального та доступного житла для найменш захищених верств населення – тих, що стоять на квартирному обліку та проживають в застарілому житловому фонді (біля 7,0 тис. родин), головним чином за рахунок площадок на вільних територіях в ІV, ІІ та V житлових районах та на територіях, що звільнюються після винесення промислових, комунально-складських й інших об’єктів в ІІІ житловому районі. Сельбищна ємність запропонованих територій 1,7 млн. м2 загальної площі житла, в якому зможуть розселитися близько 48 тис. осіб (орієнтовно 16 тис. родин).

Слід відмітити, конкретні обсяги саме соціального житла можуть бути визначені лише при розробці міської програми «Соціальне житло» на основі даних соціального квартирного обліку. Разом з тим, генеральним планом запропоновані ділянки під розміщення соціального житла в мікрорайоні Олімпійський (1,2га), 10 мікрорайоні ІІ житлового району (0,2га ), на вільних територіях в 3 мікрорайоні ІV житлового району (5га) та на території реконструкції застарілого багатоквартирного фонду в ІІІ житловому районі (0,5га), сельбищна ємність яких складає близько 0,1 млн. м2 загальної площі житла, в якому зможуть розселитися близько 4 тис. осіб (орієнтовно 1,5 тис. родин). Також як можливий ресурс під соціальне житло передбачено перепланування гуртожитків.

Таблиця №ІІ.4-3

Розміщення житлового будівництва на етап 15-20 років

| Перелік районів і площадок | Всього |  | у тому числі: |  |  |  |  |  | Чисельність населення, тис. чол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Територія | Житловий фонд | На території реконструкції житлової забудови |  | На вільних територіях |  | На територіях, що звільнюються після винесення промислових, комунально-складських та інших об’єктів |  |  |
|  | га | тис. м2 | га | тис. м2 | га | тис. м2 | га | тис. м2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I житловий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І.1 вул. Українки Лесі | 1,2 | 7,5 | 1,2 | 7,5 | - | - | - | - | 0,25 |
| І.2 вул. Оболонська | 1,4 | 9,0 | 1,0 | 6,5 | - | - | 0,4 | 2,5 | 0,3 |
| Вибіркова реконструкція | - | 13,0 | - | - | - | - | - | - | 0,35 |
| Усього по району, в тому числі: | 2,6 | 29,51 | 2,2 | 14,0 | - | - | 0,4 | 2,5 | 0,9 |
| багатоквартирна забудова | 2,6 | 29,51 | 2,2 | 14,0 | - | - | 0,4 | 2,5 | 0,91 |
| одноквартирна забудова | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІ житловий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ.1 вул. Богунська - багатоквартирна забудова | 49,7 | 604,5 | - | - | 44,5 | 568,9 | 5,2 | 35,6 | 16,6 |
| - блокована забудова | 5,2 | 20,0 98 буд | - | - | 5,2 | 20,0 98 буд | - | - | 0,28 |
| - садибна забудова | 4,6 | 7,5 40 буд | - | - | 4,6 | 7,5 40 буд | - | - | 0,12 |
| Вибіркова реконструкція | - | 20,5 | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
| Вибіркова забудова | 0,2 | 2,5 | - | - | 0,2 | 2,5 | - | - | 0,1 |
| Усього по району, в тому числі: | 59,7 | 655,01 | 7,7 | 81,0 | 54,5 | 598,9 | 5,2 | 35,6 | 17,71 |
| багатоквартирна забудова | 49,91 | 627,51 | 7,7 | 81,0 | 44,7 | 571,4 | 5,2 | 35,6 | 17,31 |
| одноквартирна забудова | 9,8 | 27,5 138 буд | - | - | 9,8 | 27,5 138 буд | - | - | 0,4 |
| ІІI житловий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ.1 вул. Черняховського | 3,3 | 58,0 | - | - | - | - | 3,3 | 58,0 | 1,9 |
| ІІІ.2 вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 3,2 | 42,0 | 3,2 | 42,0 | - | - | - | - | 1,2 |
| ІІІ.3 вул. Кирпоноса | 1,8 | 19,5 | 1,8 | 19,5 | - | - | - | - | 0,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вибіркова реконструкція | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
| Вибіркова забудова | 1,8 | 23,5 | 0,8 | 10,3 | - | - | 1,0 | 13,2 | 0,7 |
| Усього по району, в тому числі: | 10,1 | 150,5 | 5,8 | 71,8 | - | - | 4,3 | 71,2 | 4,55 |
| багатоквартирна забудова | 10,1 | 150,51 | 5,8 | 71,8 | - | - | 4,3 | 71,2 | 4,55 |
| одноквартирна забудова | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІV Житловий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІV.1 вул. Фельдмана (садибна) | 3,2 | 6,0 30 буд | - | - | 3,2 | 6,0 30 буд | - | - | 0,1 |
| ІV.2 вул. Симоненка Василя - вул. Шевченка (1 мкр.) | 1,3 | 21,0 | 0,5 | 8,05 | - | - | 0,8 | 12,95 | 0,6 |
| ІV.3 вул. Шевченка – вул. Київська (1 мкр.) | 9,3 | 147,0 | 3,6 | 56,9 | 2,7 | 42,7 | 3,0 | 47,4 | 4,2 |
| ІV.4 вул. Симоненка Василя | 5,5 | 85,5 | - | - | 5,5 | 85,5 | - | - | 2,45 |
| ІV.5 вул. Соборна (2 мкр.) | 8,3 | 129,5 | 1,6 | 25,0 | 6,7 | 104,5 | - | - | 3,7 |
| ІV.6 вул. Симоненка Василя – вул. Чорновола В’ячеслава (4 мкр.) | 9,7 | 152,5 | - | - | 9,7 | 152,5 | - | - | 4,35 |
| ІV.7 вул. Соборна – вул. Чорновола В’ячеслава (3 мкр.) | 11,2 | 175,0 | - | - | 11,2 | 175,0 | - | - | 5,0 |
| ІV.8 вул. Чубинського Павла – вул. Козацька (5 мкр.) | 22,1 | 336,0 | - | - | 22,1 | 336,0 | - | - | 9,6 |
| Вибіркова забудова (садибна) | 36,0 | 56,0 300 буд | - | - | 36,0 | 56,0 300 буд | - | - | 0,9 |
| Усього по району, в тому числі: | 106,6 | 1108,5 | 5,7 | 89,95 | 97,1 | 958,2 | 3,8 | 60,35 | 30,9 |
| багатоквартирна забудова | 67,4 | 1046,5 | 5,7 | 89,95 | 57,9 | 896,2 | 3,8 | 60,35 | 29,9 |
| одноквартирна забудова | 39,2 | 62,0 330 буд | - | - | 39,2 | 62,0 330 буд | - | - | 1,0 |
| V Сельбищно – виробничий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1 вул. Красовського | 2,5 | 30,0 | 2,0 | 24,0 | - | - | 0,5 | 6,0 | 0,9 |
| V.2 вул. Олімпійська | 7,2 | 111,0 | - | - | 7,2 | 111,0 | - | - | 3,2 |
| V.3 вул. Чкалова (садибна забудова) | 2,1 | 3,4 18 буд | - | - | 2,1 | 3,4 18буд | - | - | 0,05 |
| Вибіркова забудова (садибна) | 24,0 | 38,0 200буд | - | - | 24,0 | 38,0 200 буд | - | - | 0,6 |
| Вибіркова реконструкція | - | 43,0 | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
| Усього по району, в тому числі: | 35,8 | 225,4 | 2,0 | 24,0 | 33,3 | 152,4 | 0,5 | 6,0 | 5,951 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| багатоквартирна забудова | 9,7 | 184,01 | 2,0 | 24,0 | 7,2 | 111,0 | 0,5 | 6,0 | 5,31 |
| одноквартирна забудова | 26,1 | 41,4 218буд | - | - | 26,1 | 41,4 218буд | - | - | 0,65 |
| VІ Сельбищно – виробничий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІ.1 вул. Перонна – вул. Осипова (садибна забудова) | 26,0 | 41,2 217буд | - | - | 25,0 | 39,5 208буд | 1,0 | 1,7 9буд | 0,6 |
| VІ.2 вул. Перонна – вул. Ступака Григорія (садибна забудова) | 21,0 | 33,3 175буд | - | - | 17,7 | 28,0 147буд | 3,3 | 5,3 28буд | 0,5 |
| VІ.3 вул. Кутузова - блокована забудова | 1,1 | 4,2 22 буд | 0,55 | 2,1 11 буд | 0,55 | 2,1 11 буд | - | - | 0,05 |
| - садибна забудова | 18,8 | 30,4 160 буд | - | - | 3,0 | 4,7 25 буд | 15,8 | 25,7 135 буд | 0,5 |
| Вибіркова забудова | 0,8 | 12,0 | - | - | 0,8 | 12,0 | - | - | 0,35 |
| Усього по району, в тому числі: | 67,7 | 121,1 | 0,55 | 2,1 | 47,05 | 86,3 | 20,1 | 32,7 172буд | 2,0 |
| багатоквартирна забудова | 0,8 | 12,0 | - | - | 0,8 | 12,0 | - | - | 0,35 |
| одноквартирна забудова | 66,9 | 109,1 574буд | 0,55 | 2,1 11 буд | 46,25 | 74,3 391буд | 20,1 | 32,7 172буд | 1,65 |
| Разом по місту | 282,5 | 2290,01 | 16,25 | 202,85 | 231,95 | 1796,8 | 34,3 | 208,35 | 62,0 |
| багатоквартирна забудова | 140,5 | 2050,01 | 15,7 | 200,75 | 110,6 | 1590,6 | 14,2 | 175,65 | 58,3 |
| одноквартирна забудова | 142,0 | 240,0 1260 буд | 0,55 | 2,1 11 буд | 121,35 | 205,2 1077буд | 20,1 | 32,7 172буд | 3,7 |

Примітка: 1) з урахуванням обсягів вибіркової реконструкції (84,0 тис. м2);

Таблиця №ІІ.4-4

Структура багатоквартирного житлового фонду на етап 15-20 років

| Перелік районів і площадок | Всього житлового фонду ( тис. м2) | в тому числі: |  |  | Чисельність населення, тис. чол | в тому числі розселяється в: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мало- та середньо-поверховий | багатоповерховий |  |  | мало- та середньо-поверховому | багатоповерховому |  |
|  |  |  | 6-10 поверхів | більше 10 поверхів |  |  | 6-10 поверхів | більше 10 поверхів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I житловий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І.1 вул. Українки Лесі | 7,5 | 7,5 | - | - | 0,25 | 0,25 | - | - |
| І.2 вул. Оболонська | 9,0 | 5,0 | 4,0 | - | 0,3 | 0,17 | 0,13 | - |
| Вибіркова реконструкція | 13,0 | 13,0 | - | - | 0,35 | 0,35 | - | - |
| Усього по району | 29,5 | 25,5 | 4,0 | - | 0,9 | 0,77 | 0,13 | - |
| ІІ житловий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ.1 вул. Богунська | 604,5 | - | 150,0 | 454,5 | 16,6 | - | 4,1 | 12,5 |
| Вибіркова реконструкція | 20,5 | 20,5 | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - |
| Вибіркова забудова | 2,5 | - | - | 2,5 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Усього по району | 627,5 | 20,5 | 150,0 | 457,0 | 17,3 | 0,6 | 4,1 | 12,6 |
| ІІI житловий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ.1 вул. Черняховського | 58,0 | - | - | 58,0 | 1,9 | - | - | 1,9 |
| ІІІ.2 вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 42,0 | - | 24,3 | 17,7 | 1,2 | - | 0,7 | 0,5 |
| ІІІ.3 вул. Кирпоноса | 19,5 | - | 19,5 | - | 0,55 | - | 0,55 | - |
| Вибіркова реконструкція | 7,5 | 7,5 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Вибіркова забудова | 23,5 | - | - | 23,5 | 0,7 | - | - | 0,7 |
| Усього по району | 150,5 | 7,5 | 43,8 | 99,2 | 4,55 | 0,2 | 1,25 | 3,1 |
| ІV Житловий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІV.2 вул. Симоненка Василя - вул. Шевченка (1 мкр.) | 21,0 | - | - | 21,0 | 0,6 | - | - | 0,6 |
| ІV.3 вул. Шевченка –вул. Київська (1 мкр.) | 147,0 | - | - | 147,0 | 4,2 | - | - | 4,2 |
| ІV.4 вул. Симоненка Василя | 85,5 | - | - | 85,5 | 2,45 | - | - | 2,45 |
| ІV.5 вул. Соборна (2 мкр.) | 129,5 | - | - | 129,5 | 3,7 | - | - | 3,7 |
| ІV.6 вул. Симоненка Василя – вул. Чорновола В’ячеслава (4 мкр.) | 152,5 | - | - | 152,5 | 4,35 | - | - | 4,35 |
| ІV.7 вул. Соборна – вул. Чорновола В’ячеслава (3 мкр.) | 175,0 | - | - | 175,0 | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ІV.8 вул. Чубинського Павла – вул. Козацька (5 мкр.) | 336,0 | - | - | 336,0 | 9,6 | - | - | 9,6 |
| Усього по району | 1046,5 | - | - | 1046,5 | 29,9 | - | - | 29,9 |
| V Сельбищно – виробничий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1 вул. Красовського | 30,0 | - | 30,0 | - | 0,9 | - | 0,9 | - |
| V.2 вул. Олімпійська | 111,0 | - | - | 111,0 | 3,2 | - | - | 3,2 |
| Вибіркова реконструкція | 43,0 | 43,0 | - | - | 1,2 | 1,2 | - | - |
| Усього по району | 184,0 | 43,0 | 30,0 | 111,0 | 5,3 | 1,2 | 0,9 | 3,2 |
| VІ Сельбищно – виробничий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІ.4 пров. Холодильний | 12,0 | - | 12,0 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| Усього по району | 12,0 | - | 12,0 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| Разом по місту | 2050,0 | 965,5 | 239,8 | 1713,7 | 58,3 | 2,77 | 6,73 | 48,8 |

# ІІ.5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Організація системи громадського обслуговування створює умови для раціонального забезпечення всебічних потреб населення у різних видах послуг, які реалізуються в установах і підприємствах обслуговування.

Генеральним планом передбачено забезпечення населення міста Бровари усіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів.

Установи і підприємства  обслуговування об’єднуються за ознакою спільності свого функціонального призначення та утворюють відповідні мережі: навчально-виховних установ, установ культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, тощо). Їх сукупність утворює єдину систему об’єктів обслуговування, яка є важливим елементом соціальної інфраструктури міста.

Розрахунок потреби в установах та підприємствах соціальної інфраструктури здійснювався диференційовано з урахуванням організації багаторівневої системи обслуговування, яка враховує рівні обслуговування  населення міста, а також роль Броварів, як центру районної системи розселення та приміської зони згідно з нормативами ДБН 360-92**(таблиця 6.1, додаток 6.1 та 6.2):

- епізодичний, періодичний і  повсякденний рівні обслуговування населення міста (125,0 тис. осіб);

- центр системи розселення – культурно-побутове обслуговування епізодичного рівня населення приміської зони (50 тис. осіб) та району  (65,3 тис. осіб);

Основним принципом розміщення установ та підприємств обслуговування є створення зручних умов для одержання населенням необхідного виду, рівня та якості послуг.

Нижче у таблиці №ІІ.5-1, наводяться зведені показники необхідної місткості  установ і підприємств обслуговування та розміщення необхідних додаткових обсягів.

Таблиця №ІІ.5-1.

Розрахунок потреб в установах і підприємствах обслуговування на етап реалізації генерального плану 15-20 років.

| Установи, підприємства, споруди | Одиниця виміру | Норматив на 1 тис. населення в зоні тяжіння |  | Норматив на 1 тис. мешканців міста |  | Потреба для населення в зоні тяжіння |  | Загальна потреба для мешканців міста | Всього необхідно по нормі | Існуючі, придатні для подальшого використання | Необхідно нове будівництво | Розміщення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | районного центру | первинного центру | епізодичне обслуговування 1) | періодичне та повсякденне обслуговування 2) | районного центру | первинного центру |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| І. Установи освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкільні навчальні заклади | місце |  |  |  | 85% дітей 3-5 років 70% дітей 1-2 роки |  |  | 5250 | 5250 | 2980 | 2270 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва: І ж/р ДНЗ на 180 місць; ІІ ж/р 4 ДНЗ на 840 місць; ІІІ ж/р на 100 місць; IV ж/р 9 ДНЗ на 1420 місць; VI с-в/р 3 ДНЗ на 180 місць. |
| Загальноосвітні школи | місце |  |  |  | 100% 1-9 класи та 70% 10-11 класи |  |  | 16250 | 16250 | 8880 | 7370 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва: І ж/р ЗОШ І-ІІІ ступеню на 660 місць; ІІ ж/р 2 ЗОШ І-ІІІ ступеню на 1980 місць; IV ж/р 2 комплекси зблокованих ЗОШ по 1980 місць та ЗОШ І-ІІІ ступеню на 660 місць ; VI с-в/р НВК на 200 місць. |
| Міжшкільні центри комп'ютерного і виробничого навчання | місце | 80 |  |  | 8,0 % загальної кількості школярів | 5224 |  | 1358 | 6582 | 450 | 6132 | При загальноосвітніх школах. |
| Позашкільні заклади, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4453 | 606 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва і громадських центрах, а також за рахунок використання приміщень недіючих дошкільних навчальних закладів |
| центри дитячої та юнацької творчості | місце | 2 | 3 |  | 3,3 % загальної кількості школярів 5-9 класів | 131 | 150 | 255 | 535 | 3500 |  |  |
| дитячо-юнацькі спортивні школи | місце |  |  |  | 2,3 % загальної кількості школярів 5-9 класів |  |  | 177 | 177 | 770 |  |  |
| юних натуралістів | місце |  |  |  | 0,4 % загальної кількості школярів 5-9 класів |  |  | 31 | 31 | 0 | 31 |  |
| дитячі школи мистецтв | місце | 0,3 | 1 |  | 2,7 % загальної кількості школярів 5-9 класів | 20 | 50 | 208 | 278 | 123 | 155 |  |
| інші | місце |  |  |  | 6,2 % загальної кількості школярів 5-9 класів |  |  | 478 | 478 | 60 | 418 |  |
| Вищі навчальні заклади | студенти | 3 |  |  |  | 196 |  |  | 196 | 432 |  | На території комплексного технопарку вздовж об’їзної дороги. |
| Професійно - технічні навчальні заклади | учні | 3 |  | 3% від заг. кіл-ті населення |  | 196 |  | 3750 | 3946 | 585 | 3361 |  |
| ІІ. Установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, відпочинку, спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будинки - інтернати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будинки - інтернати для людей похилого, віку, ветеранів війни та праці | місце на 1 тис. чол. (з 60 років) | 6 |  | 28 |  | 392 |  | 977 | 1369 | 0 | 1369 | В приміській зоні міста |
| Будинки - інтернати для дорослих і дітей інвалідів з фізичними порушеннями | місце на 1 тис. чол. (з 60 років) | 3 |  | 28 |  | 196 |  | 977 | 1173 | 0 | 1173 | В приміській зоні міста |
| Будинки дитини | місце на 1 тис. чол. (до 17 років) |  |  | 3 |  |  |  | 66 | 66 | 96 |  |  |
| Психоневрологічні інтернати | місце 1 тис. чол. (з18 до 60 років) |  |  | 3 |  |  |  | 204 | 204 | 0 | 204 | В приміській зоні міста |
| Спеціальні житлові будинки і групи квартир для ветеранів війни, праці і одиноких людей похилого віку | місце на 1 тис. чол. (з 60 років) |  |  | 60 |  |  |  | 2094 | 2094 | 0 | 2094 | В приміській зоні міста |
| Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах - колясках | осіб |  |  | 0,5 |  |  |  | 63 | 63 | 0 | 63 | На перших поверхах багатоквартирних будинків |
| Установи охорони здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стаціонари усіх типів районного та міського значення | ліжко | 2,3 | 5 | 14,15 |  | 150 | 250 | 1769 | 2169 | 875 | 1294 | Лікувальний центр на 1150ліжок по вул. Київській; 50 ліжок при амбулаторно-поліклінічному закладі з реабілітаційним центром по вул. Кірова; Реабілітаційний центр з стаціонаром на 100 ліжок. по вул. Чкалова |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару районного та міського значення | відвідувань за зміну | 6,5 | 2,3 |  | 24 | 424 | 115 | 3000 | 3539 | 2185 | 1354 | Амбулаторно-поліклінічний заклад на 530 відвід./зміну по вул. Кірова, на 500 відвід./зміну по вул. Проектній ІІ.1 та на 330 відвід./зміну по вул. Олімпійській. Крім цього, МАЗПСМ у вбудовано-прибудованих приміщеннях житлових і громадських будинків в мікрорайонах нової багатоквартирної забудови |
| Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги | автомашина | 0,15 | 0,1 | 0,1 |  | 10 | 5 | 13 | 28 | 4 | 24 | В комплексі з новим лікарняним стаціонаром |
| Аптеки | об'єкт | 0,1 |  |  | 0,09 | 7 |  | 11 | 11 | 27 |  | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Молочні кухні | порція за добу на 1дитину (до 1 року) | 1 |  |  | 4 | 65 |  | 5368 | 5433 | 0 | 5433 | За рахунок промислового виробництва дитячих продуктів харчування |
| Роздавальні пункти молочних кухонь | м2 заг. пл. на 1дитину (до 1 року) | 1 |  |  | 0,3 | 65 |  | 403 | 403 | 0 | 403 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Установи відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будинки відпочинку (пансіонати) для сімей з дітьми | місце |  |  | 8 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | В приміській зоні міста |
| Будинки відпочинку підприємств і організацій, молодіжні табори | місце |  |  | 14 |  |  |  | 1750 | 1750 |  | 1750 | В приміській зоні міста |
| Позашкільні табори | місце |  |  | 25 |  |  |  | 3125 | 3125 |  | 3125 | В приміській зоні міста |
| Оздоровчі табори старшокласників | місце |  |  | 14 |  |  |  | 1750 | 1750 |  | 1750 | В приміській зоні міста |
| Фізкультурно - спортивні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Території площинних фізкультурно-спортивних споруд (стадіони, спортивні спеціалізовані центри) | га | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,25 | 7 | 5 | 87,5 | 100 | 33 | 67 | Спортивний комплексу зі стадіоном по вул. Вокзальній, стрілецько-спортивний комплекс по вул. Чкалова, відкриті площинні споруди при формуванні зелених насаджень загального користування. |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у мікрорайоні | м2 загальної площі |  |  |  | 70 |  |  | 8750 | 8750 | 5200 | 3550 | Будівництво об’єктів фізкультури і спорту наближених до житла – в мікрорайонах та кварталах нового будівництва та районах реконструкції |
| Спортивні зали загального користування | м2 загальної площі | 8 |  | 18 | 80 | 522 |  | 12250 | 12772 | 11383 | 1389 |  |
| Басейни криті та відкриті загального користування | м2 дзеркала води | 4 |  | 27 | 21 | 261 |  | 6000 | 6261 | 1513 | 4748 |  |
| Приміщення реабілітаційного призначення | м2 загальної площі |  |  |  | 15 | 0 |  | 1875 | 1875 | 670 | 1205 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| ІІІ. Установи культури та мистецтва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приміщення для культурно-масової роботи з населенням | місць |  |  |  | 15 |  |  | 1875 | 1875 | 903 | 972 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Клубні установи та центри дозвілля | місце | 25 |  |  | 50 | 1633 |  | 6250 | 7883 | 3200 | 6683 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Кінотеатри та відеозали | місце |  |  |  | 18 |  |  | 2250 | 2250 | 1096 | 1154 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Міські бібліотеки | тис. од. зберігання | 0,75 |  | 1 | 3,5 | 49 |  | 563 | 611 | 116 | 495 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Танцювальні зали | місце |  |  |  | 6 |  |  | 750 | 750 | 550 | 200 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Зали атракціонів та гральних автоматів | м2 площі підлоги |  |  |  | 3 |  |  | 375 | 375 | 745 | - |  |
| Музеї, виставкові зали | м2 експозиційної площі | 2 |  | 0,4 |  | 131 |  | 50 | 181 | 288 | - |  |
| Театри | місце |  |  | 5 |  |  |  | 625 | 625 | - | 625 | В центрі обласної системи розселення (м. Київ) |
| IV. Підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Універсальні та спеціалізовані магазини, магазини продовольчих та непродовольчих товарів | м2 торгової площі | 15 | 5 | 130 | 100 | 980 | 250 | 28750 | 29980 | 27157 | 2823 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва та багатофункціональних центрах обслуговування, зокрема по вул. Східній. |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі |  |  |  | 30 |  |  | 3750 | 3750 | 1800 | 1950 |  |
| Підприємства громадського харчування | місце | 1,5 |  | 33 | 7 | 98 |  | 5000 | 5098 | 3190 | 1908 |  |
| Підприємства побутового обслуговування населення | робочих місць | 2 | 2 | 7 | 2 | 131 | 100 | 1125 | 1356 | 686 | 670 |  |
| Підприємства комунального обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пральні самообслуговування (приймальні пункти) | кг білизни за зміну |  |  |  | 10 |  |  | 1250 | 1250 | 200 | 1050 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Фабрики - пральні |  | 40 |  | 110 |  | 2612 |  | 13750 | 16362 | 300 | 16062 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Хімчистки самообслуговування (приймальні пункти) | кг речей за зміну |  |  |  | 4 |  |  | 500 | 500 | 350 | 150 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Фабрики - хімчистки |  | 3 |  | 7,4 |  | 196 |  | 925 | 1121 | 186 | 935 |  |
| Бані й душові | місце |  |  |  | 5 |  |  | 625 | 625 | 240 | 385 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| V. Організації та установи управління, кредитно - фінансові та підприємства зв'язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відділення зв'язку | об'єкт |  |  |  | 0,16 |  |  | 20 | 20 | 5 | 15 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Відділення банків | операційна каса |  |  |  | 1 на 10 тис. осіб |  |  | 13 | 13 | 37 | - |  |
| Відділення і філіали ощадного банку | операційне місце (вікно) |  |  |  | 1 на 2 тис. осіб |  |  | 63 | 63 | 40 | 23 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Народні суди | робоче місце | 1 на 30 тис. осіб |  | 1 суддя на 30 тис. осіб |  | 2 |  | 4 | 6 | 18 | - |  |
| Юридичні консультації | робоче місце |  |  | 1 юрист на 10 тис. осіб |  |  |  | 13 | 13 | 30 | - |  |
| Нотаріальні контори | робоче місце |  |  | 1 нотаріус на 30 тис. осіб |  |  |  | 4 | 4 | 24 | - |  |
| VI. Установи житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Житлово-експлуатаційні організації | об'єкт |  |  |  | 1 на 20 тис. осіб. |  |  | 6 | 6 | 5 | 1 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва |
| Пункт прийому вторинної сировини | об'єкт |  |  |  | 1 на 20 тис. осіб |  |  | 6 | 6 | 6 | - |  |
| Пожежні депо 3) | пожежний |  |  | 1 на 7 тис. чол. |  |  |  | 27 | 27 | 12 | 15 | вул. Шевченка (7 пож/маш); вул. Богунська (3 пож/маш); вул. Ступака (2 пож/маш); вул. Красовського (3 пож/маш) |
| Готелі | місце |  |  | 4,8 |  |  |  | 600 | 600 | 402 | 198 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва та багатофункціональних центрах обслуговування |
| Громадські вбиральні | прилад |  |  |  | 1 на тис. осіб |  |  | 125 | 125 | 32 | 93 | В мікрорайонах та кварталах нового будівництва, багатофункціональних центрах обслуговування, при формуванні зелених насаджень загального користування |
| Бюро похоронного обслуговування | об'єкт |  |  | 1 на 0,05 млн. чол. |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 |  |
| Кладовище 4) | га |  |  | 0,15 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | - |  |

Примітки: 1) норми розрахунку підприємств на рівні загальноміського центру та центрів планувальних утворень.

2) норми розрахунку обслуговування на рівні житлового району, та житлового кварталу (мікрорайону) .

3) розрахована кількість основних, спеціальних та інших (додаткових) пожежних машин з урахуванням 50% резерву машин.

4) співвідношення між урновим і традиційним похованням (40%:60%).

Для організації системи громадського обслуговування міста Бровари визначені головні напрямки розвитку по основних видах послуг. Генеральним планом передбачається:

- вдосконалення мережі навчально-виховних закладів;

- створення мережі обслуговування для соціально незахищених верств населення;

- вдосконалення діяльності мережі закладів сфери охорони здоров’я;

- розвиток мережі фізкультурно-спортивних споруд;

- впорядкування мережі об’єктів культури;

- підвищення рівня побутового обслуговування.

Розвиток місцевої мережі, яка забезпечує комплексність забудови відбуватиметься в напрямку доведення до нормативних показників забезпеченості населення об’єктами обслуговування в районах як існуючої забудови, так і в районах перспективного будівництва.

Заклади освіти

В сфері загальної освіти генеральний план передбачає модернізацію установ дошкільної і шкільної освіти з досягненням нормативних показників наповнюваності класів і груп згідно проектної ємності закладів та ліквідацію змінності занять.

Показники забезпеченості дошкільними установами та школами   розраховані, виходячи з прогнозу перспективної демографічної структури населення дошкільного та шкільного віку та рівня забезпеченості дітей дошкільними установами і школами, згідно з вимогами ДБН 360-92** (таблиця 6.1), а також рекомендацій міського управлінням освіти, щодо охоплення навчальними закладами дітей ясельного віку (1-2 роки) і  дітей старшої вікової групи (15-17 років).

Дошкільні навчальні заклади (ДНЗ). Згідно з демографічним прогнозом, вікова група дітей 1-2 роки та 3-5 років на 2031 рік складе 2,1% та 3,15% відповідно. Крім цього, за даними  міського управлінням освіти охоплення дошкільними навчальними закладами дітей 1-2 років (ясельні групи) слід приймати не менше 70%. Таким чином норматив місць в дошкільних навчальних закладах для міста Бровари на період до 2031 року становить 42 місця на 1000 мешканців  (125 х 2,1% х 70% + 125 х 3,15% х 85%). Виходячи із розрахунків, на розрахунковий етап генерального плану 15-20 років ємність дошкільних навчальних закладів необхідно збільшити на понад 2,3 тис. місць.

Розширення мережі навчальних закладів передбачається як за рахунок будівництва нових установ так і запровадження навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – початкова школа». Розміщення нових дитячих дошкільних установ передбачається в першу чергу в районах нового житлового будівництва, а також в районах існуючої забудови для забезпечення нормативних радіусів обслуговування.

Враховуючи максимально допустимі радіуси обслуговування та забезпечення нормативної потреби населення в дошкільних навчальних закладах згідно з нормативами ДБН 360-92**, генеральним планом передбачено розміщення 18 ДНЗ на 2720 місць, в тому числі один ДНЗ у складі  навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – початкова школа»:

І житловий район:

по вул. Ковпака (180місць);

ІІ житловий район:

по вул. Кірова (180місць);

по вул. Богунській (220місць);

по вул. Проектній ІІ.2 (220місць);

по вул. Проектній ІІ.3 (220місць;

ІІІ житловий район:

по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів  (100місць);

ІV житловий район:

по пров. Соборному (140місць);

по вул. Кутового (140місць);

по вул. Чорновола (160місць);

по вул. Козацькій (220місць);

по вул. Симоненка (180місць);

по вул. Київській (160місць);

по вул. Чубинського (220місць);

VІ сельбищно-виробничий район:

в районі вул. Батуринської (60місць);

по вул. Тичини (60місць);

по вул. Бориспольця (60місць) у складі НВК.

Загальноосвітні школи (ЗОШ).  Згідно з демографічним прогнозом, вікова група дітей від 6 до 15 років на 2031 рік становитиме 11,25%, а старшої вікової групи від 15 до 17 років – 2,3%. За рекомендаціями міського управлінням освіти охоплення загальноосвітніми навчальними закладами дітей старшої вікової групи прийнято на рівні 70%. Таким чином, норматив місць в загальноосвітніх навчальних закладах для міста Бровари на період до 2031 року становить 130 місць на 1000 мешканців  (125х11,25% х 100% + 125 х 2,39% х 70%). Згідно проведених розрахунків ємність загальноосвітніх шкіл міста має збільшитися майже на 7,4 тис. місць.

В генеральному  плані виділені території для будівництва 7 нових об’єктів на 7460 місць, а саме:

І житловий район:

по вул. Ковпака (660місць);

ІІ житловий район:

по вул. Проектній ІІ.1  (990місць);

по вул. Проектній ІІ.2  (990місць);

ІV житловий район:

по вул. Соборній (1980місць);

по вул. Симоненка (660місць);

по вул. Козацькій (1980місць);

VІ сельбищно-виробничий район:

по вул. Бориспольця (200місць) у складі НВК.

Важливим завданням у галузі освіти є створення освітніх закладів нового типу – навчально-науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців, які забезпечували б зв’язок між середньою загальною, професійно - технічною та вищою освітою. Дефіцит міжшкільних центрів комп’ютерного і виробничого навчання щодо норм пояснюється підвищенням рівня забезпеченості комп’ютерами в кожній школі. Для задоволення потреби в даних закладах передбачається їх розміщення в комплексі з новими загальноосвітніми школами.

Розвиток мережі позашкільних установ передбачений  за рахунок використання приміщень недіючих дошкільних навчальних закладів, а також вбудовано-прибудованих приміщень житлових будинків в районах нового житлового будівництва.

Враховуючи орієнтацію розвитку господарського комплексу міста на пріоритетне розміщення науково-виробничих компаній в таких напрямках, як ІТ технології, біотехнології, нанотехнології, фармакології, енергозбереження, хімічно-фармацевтичної промисловості, машинобудування, медійних центрів, генеральним планом передбачений розвиток мережі закладів професійно-технічної та вищої освіти. Для їх розміщення, намічені території у складі комплексного технопарку який передбачений для формування у VІ сельбищно-виробничому районі. Створення додаткових навчальних місць (понад 3 тис. одиниць) сприятиме забезпеченню наукової, професійної та практичної підготовки спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів основних сфер господарської діяльності району.

Установи соціального захисту

Основна частина спеціалізованих закладів соціального забезпечення передбачається для розвитку в приміській зоні. Так, для  активізації процесу формування реабілітаційної інфраструктури яка б сприяла усуненню обмежень життєдіяльності інвалідів, в приміській зоні міста передбачено створення територіального центру соціального обслуговування інвалідів та людей похилого віку, спеціальних будинків для одиноких людей похилого віку,  психоневрологічних інтернатів. Крім цього, можливо створення соціального закладу для бездомних громадян і центру реабілітації та соціальної адаптації осіб, які звільнились з місць позбавлення волі.

Заклади охорони здоров’я

В сфері охорони здоров’я передбачається досягнення стовідсоткової забезпеченості населення мінімально гарантованим обсягом безкоштовної медичної допомоги у відповідності з затвердженими нормативними документами і санітарно-гігієнічними нормами.

Стаціонари усіх типів. Ліжковий фонд лікарень міста забезпечує лише 32% необхідної нормативної потреби. Для забезпечення населення мінімально гарантованим обсягом медичної допомоги загальна потреба в стаціонарах усіх типів на розрахунковий етап генерального плану становить майже 2,2 тис. ліжок. З урахуванням існуючої ємності лікарняних закладів, що зберігаються для подальшого використання, необхідне нове будівництво складає 1,3 тис. ліжок.

З метою компактності розміщення об’єктів і концентрації дорогого устаткування, передбачено створення єдиного багатопрофільного лікувального центру на 1150 ліжок з підстанцією швидкої медичної допомоги по вул. Київській; також за рахунок резервних територій дитячої лікарні запропоновано розмістити амбулаторно-поліклінічний заклад з реабілітаційним центром (стаціонар на 50 ліжок).

Крім цього, при спортивно-стрілецькому комплексі по вул. Чкалова  (за Об’їзною дорогою) передбачено розміщення реабілітаційного центру з стаціонаром на 100 ліжок.

Поліклініки. В сфері первинної медико-соціальної допомоги передбачається розміщення поліклінічних закладів: за рахунок резервних територій дитячої лікарні на 530 відвідувань за зміну, по вул. Проектній ІІ.1  на 500 відвідувань за зміну та в кварталі по вул. Олімпійській на 330 відвідувань за зміну. Крім цього, передбачено розміщення медичних амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (МАЗПСМ) у вбудовано-прибудованих приміщеннях житлових і громадських будинків в мікрорайонах нової багатоквартирної забудови.

Недостатність молочних кухонь і їх роздавальних пунктів пояснюється тим, що норми не враховують сучасну форму забезпечення дитячими продуктами харчування через роздрібну торговельну мережу. Крім роздрібної торговельної мережі, роздавальні пункти молочної кухні можуть бути розміщені при в житлових районах при закладах охорони здоров’я.

Спортивні споруди

В місті існує дефіцит відкритих площинних спортивних споруд, приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять та басейнів для загального користування у житлових кварталах і мікрорайонах. Тому, в сфері фізичної культури пріоритетним є будівництво масових об’єктів фізкультури і спорту наближених до житла – плавальних басейнів, відкритих площинних спортивних споруд, фізкультурно-оздоровчих комплексів.

Спортсмени м. Бровари приймають участь у літніх Олімпійських та Параолімпійських  іграх, чемпіонатах світу і Європи та здобувають нагороди  найвищого ґатунку. Для подальшого розвитку фізкультурного виховання та оздоровлення населення, на проектний період планується, створення спортивного комплексу  зі стадіоном по вул. Вокзальній, по вул. Чкалова формування великого спортивно-стрілецького комплексу на базі якого можливий розвиток лижного спорту, біатлону та ігрових видів спорту; також створення відкритих площинних споруд передбачається при формуванні зелених насаджень загального користування. Крім цього, розвиток спортивних об’єктів на рівні мікрорайону передбачено спільно з   фізкультурно-спортивними комплексами загальноосвітніх шкіл.

Установи культури й мистецтва

В сфері культури і дозвілля передбачається формування комплексу закладів культури в громадських центрах житлових районів міста.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування

Сфера торгівлі в місті розвинена у достатній мірі. Розміщення нових об’єктів торгівлі передбачається в основному в районах житлового будівництва. Підприємства громадського харчування та побутового обслуговування крім районів житлового будівництва, пропонується розміщувати в багатофункціональних центрах обслуговування визначених функціонально-планувальною організацію території міста.

Кредитно-фінансові установи, підприємства зв'язку

Дефіцит відділень зв’язку та ощадного банку створює певний дискомфорт населенню, зокрема, при оплаті комунальних послуг, отриманні соціальних виплат. Нові відділення і філії ощадного банку та підприємства зв’язку планується розмістити в нових районах житлового будівництва.

Установи житлово-комунального господарства

Мережа житлово-експлуатаційних підприємств в Броварах у цілому відповідає нормі. Нові житлово-експлуатаційні підприємства планується розмістити в нових районах житлового будівництва.

Протипожежні заходи.

З урахуванням вимог пожежної безпеки у відповідності з «Правилами пожежної безпеки України» та ДБН 360-92** в проекті генерального плану передбачаються наступні містобудівні протипожежні заходи:

- формування житлових утворень, розділених системою магістралей;

- організація безперервної системи магістральних вулиць та доріг для забезпечення транспортних зв’язків між житловими районами;

- створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках пожежної небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення;

- розміщення нових пожежних депо з урахуванням радіусу їх обслуговування, який не перевищує 3км по дорогах загального користування.

- забезпечення проїздів до природних водних об’єктів та  штучних водойм на територіях зелених насаджень загального користування та місць відпочинку для забору води пожежними автомобілями згідно п. 4 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов’язкового) ДБН 360-92** та дотримання вимог п. 4.20 ДБН В.1.2-4-2006, щодо забезпечення  існуючих водозабірних свердловин пристроями для забору води пожежними автомобілями;

- передбачення запасів води для пожежогасіння на території садівницьких товариств та кооперативів в зоні впливу м. Бровари згідно п. 7 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов’язкового) ДБН 360-92**;

- забезпечення відстані від меж житлової забудови до межі лісових масивів згідно п. 5 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов’язкового) ДБН 360-92** - не менше 50м. При проведенні чергового лісовпорядкування передбачити комплекс лісотехнічних заходів по дотриманню даних вимог.

- забезпечення відстані від будівель і споруд підприємств до межі лісових масивів згідно п. 5 прим 1 табл. 1  СНиП ІІ -89-80* - не менше 100м;

- забезпечення відстані від житлової та громадської забудови до вибухонебезпечних пристроїв АЗС і АГЗС відповідно до табл. 7.9 Зміни №10 ДБН 360-92**. Переведення АГЗС по вул. Київській на АЗС.

- дотримання відстаней від газопроводів та газорозподільчих пунктів до будівель та споруд згідно дод. 8.1 ДБН 360-92**;

- забезпечення дотримання охоронних зон повітряних ліній електропередачі (п.8.23, табл. 8.5а* ДБН 360-92**);

- дотримання відстаней від відкритих автостоянок до житлових будівель відповідно до вимог табл. 7.5 ДБН 360-92**;

- закільцювання водопровідних мереж, влаштування на них пожежних гідрантів згідно з п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013, створення запасу води, яку необхідно зберігати в спеціальних резервуарах на територіях водопровідних споруд. Витрати води на пожежогасіння визначені в розділі «Водопостачання» (пояснювальна записка             том ІІ).

Крім цього забудова міста повинна здійснюватись при умові:

- дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками та спорудами згідно п. 1 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов’язкового) ДБН 360-92**;

- забезпечення можливості проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, в тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежних автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення згідно п. 2 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов’язкового) ДБН 360-92**;

- забезпечення відстані між наскрізними проїздами в житлових кварталах не більше 300м (п.3.11 ДБН 360-92**);

- довжини тупикових проїздів не більше 150м (п.3.11 ДБН 360-92**);

- забезпечення в кінці тупикових проїздів майданчиків для розвороту розмірами 12х12м (п.3.22 ДБН 360-92**);

- дотримання відстані від трансформаторних підстанцій до вікон житлових будинків не менше 10м (п.8.20 ДБН 360-92**);

- забезпечення відстані від пожежних гідрантів до стін будівель не менше 5м (п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013).

Вказані вимоги, щодо забезпечення протипожежного захисту території міста повинні бути враховані на наступних стадіях проектування при розробленні Детальних планів території.

Розрахунок необхідної кількості основних та спеціальних пожежних  автомобілів здійснений згідно з ДБН 360-92**(таблиця 6.1 та додаток 3.1, таблиця 3).

Виходячи з нормативного показника – 1 пожежний автомобіль на 7 тис. осіб. населення (враховуючи перспективну чисельність населення по генеральному плану 125 тис. осіб) потреба міста Бровари в основних пожежних автомобілях (автоцистерни та автонасоси) складає – 18 одиниць.

Крім цього,  необхідна кількість спеціальних пожежних автомобілів (автодрабина і автопідйомник з висотою підйому до 80м) з урахуванням 50%  резерву таких машин у гарнізоні, становить 9 автомобілів.

Враховуючи інформацію  Головного управління ДСНС України у Київській області щодо необхідної кількості інших (додаткових) типів спеціальних пожежних автомобілів (пожежна насосна станція ПНС-110, автомобіль рукавний АР-2, два аварійно-рятувальні автомобілі АРА-М) загальна необхідна кількість спеціальних пожежних автомобілів для міста складає 13 одиниць.

Таким чином, загальна потреба м. Бровари у пожежних автомобілях усіх типів на етап 15-20р. генерального плану (2031р.) становить 31 автомобіль.

За даними Броварського РВ ГУ ДСНС України у Київській області на сьогодні в Броварах розташовано 2 пожежних депо загальною ємністю 12 пожежних автомобілів (таблиця №ІІ.5-3).

Таблиця №ІІ.5-3

Існуючі пожежні депо

| № з/п | Назва | Адреса | Територія (га) | Кількість пожежних автомобілів (всього/в т.ч. спеціальних) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-ДПРЧ | вул. Черняховського, 11а | 1,2 | 10/5 |
| 2 | 56-ППП | вул. Кірова, 55 |  | 2/- |
| Разом по місту |  |  |  | 12/5 |

З урахуванням існуючої ємності пожежних депо міста, потреба складає 19 пожежних автомобілів.

Розміщення необхідної кількості пожежних автомобілів на розрахунковий етап генерального плану здійснений з урахуванням дислокації існуючих пожежних депо і нормативного радіусу обслуговування – 3км по дорогах загального користування (таблиця №ІІ.5-4).

Таблиця №ІІ.5–4

Нові пожежні депо

| № з/п | Місце розташування | Територія (га) | Кількість пожежних автомобілів (всього/в т.ч. спеціальних) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Шевченка (ІV житловий район) | 1,6 | 8/3 |
| 2 | вул. Богунська (ІІ житловий район) | 0,9 | 4/2 |
| 3 | вул. Красовського (VІ сельбищно-виробничий район) | 0,9 | 4/2 |
| 4 | вул. Ступака Григорія (VІ сельбищно-виробничий район) | 0,9 | 3/1 |
| Разом по місту |  | 4,3 | 19/8 |

Варто наголосити, що будівництво мереж протипожежного водопостачання з пожежними гідрантами та придбання спеціальної пожежної техніки має бути забезпечено до початку забудови території.

Кладовища.

На території міста розташовано 3 кладовища загальною площею 48,7га. За даними управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради, тільки на кладовищі по вул. Кутузова наявний територіальний резерв для поховань (18га). Незначним територіальним ресурсом для здійснення поховань можуть бути вторинні захоронення на кладовищі по вул. Перонній.  Характеристика існуючих кладовищ наведена нижче в таблиці №ІІ.5-2.

Таблиця №ІІ.5-2.

Характеристика існуючих кладовищ

| Назва | Адреса | Розмір земельної ділянки, га | Статус | % використання території |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Міське кладовище | вул. Кірова | 3 | Закрите (рішення місцевої влади від 26.01.1976 №23) | 100 |
| Міське кладовище | вул. Перонна | 21,7 | Частково діюче (підзахоронення) | 100 |
| Міське кладовище | вул. Кутузова | 24 | Діюче | 25 |

Розрахунок необхідних територій для кладовищ здійснений згідно  з нормативами ДБН 360-92** – 0,24га на 1000 осіб населення для традиційних поховань та 0,02га на 1000 осіб населення для поховань після кремації .

Виходячи із прийнятого співвідношення кладовищ традиційного поховання до поховань після кремації 60:40 (згідно сучасних тенденцій по міських населених пунктах), потреба в територіях для поховань всіх видів складає19,1га, в тому числі для кладовища традиційного поховання – 18га та  кладовища поховань після кремації – 1,1га.

Враховуючи наявність в межах міста 18,0га вільних територій для поховання на існуючому міському кладовищі по вул. Кутузова потреба в нових територіях становить трохи більше одного гектара який покриватиметься за рахунок вторинних поховань.

Крім цього, в генеральному плані передбачається створення місць поховання для домашніх тварин на території площею 0,3га поблизу з міським кладовищем по вул. Кутузова, за рахунок резервних територій виробничо-комунальної зони по вул. Виробнича-Базова.

Облаштування та утримання кладовищ повинно здійснюватися згідно  з СанПІН 2.2.2 028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування, утримання кладовищ в населених пунктах України».

# ІІ.6. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Система зелених насаджень загального користування м. Бровари, що знаходиться на обліку КП «Бровари-Благоустрій» представлена міськими парками, скверами та  бульварами загальною площею 47,7га (згідно листа управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради №01-23/1106 від 15.07.2013р. та довідки відділу Держземагенства у місті Броварах від 11.02.2013р). Забезпеченість населення зеленими насадженнями цієї категорії становить 4,85 м2/чол. (норматив 12 м2/чол.), що складає 40,4% від нормативної потреби.

Перелік існуючих зелених насаджень загального користування міста наведений нижче, в таблиці №ІІ.6-1.

Таблиця №ІІ.6–1

| Назва об’єкту | Місце знаходження | Площа (га) |
| --- | --- | --- |
| I. Парки |  |  |
| «Перемога» | в районі вул. Воз’єднання, Кірова, Гагаріна | 31,99га |
| «Приозерний» | в районі вул. Першого Травня та Білоозерної | 10,54га |
| «Шевченка» | вул. Київська-Кірова | 0,72га |
| ІI. Сквери |  |  |
| «Слави» | вул. Київська | 0,32 |
| «Загиблим воїнам» | вул. Кірова | 0,48 |
| «Юність» | вул. Короленка | 0,56 |
| ІІI. Бульвари |  |  |
| Незалежності | бульв. Незалежності | 2,8 |
| Пішохідний бульвар | в районі вул. Короленка, Черняховського | 0,29 |

- В межах даних об’єктів проводяться заходи щодо охорони паркової флори та фауни.

Зелені насадження обмеженого користування розташовані на територіях житлових районів та мікрорайонів, установ обслуговування, промислових підприємств, тощо. Насадження спеціального призначення представлені озелененими смугами вздовж вулиць.

Крім того, в межах міста розташований лісовий масив Дарницького лісопаркового господарства (ДЛГ), що використовується для відпочинку мешканців міста (25га).

Відповідно до вимог ДБН 360-92** (п. 5.4, таблиця 5.1) норматив зелених насаджень загального користування загальноміського та районного значення на розрахунковий етап генерального плану складе 12,8 м2/особу.

Виходячи із нормативної потреби площа зелених насаджень загального користування на розрахунковий етап генплану має становити 160,0га. Враховуючи площу існуючих зелених насаджень загального користування в місті необхідна організація понад 110га нових зелених насаджень загального користування.

Для досягнення нормативного показника в існуючих межах міста генеральним планом намічено формування нових озеленених територій загальною площею близько 116га:

І житловий район

- Парк в районі вул. Проектна І-1 та Леніна (колишня спецтериторія) – 8,3га;

- Сквери І житлового району – 1,8га;

ІІ житловий район

- Сквери та бульвари ІІ житлового району – 6,2га;

ІV житловий район

- Парк в районі «Зелена галявина» (на основі лісового масиву ДЛГ) – 25га

- Сквери та бульвари ІV житлового району – 6га;

V сельбищно-виробничий район

- Спортивний парк по вул. Вокзальній (на території колишнього ДП «Конярство України») – 12,5га;

- Сквери та бульвари V сельбищно-виробничого району – 9,8га;

VІ сельбищно-виробничий район

- Ландшафтний парк  по вул. Дубовика Михайла – 36,5га;

- Сквери VІ сельбищно-виробничого району – 9,7га.

Таким чином, на розрахунковий етап генерального плану (2031р), населення зеленими насадженнями загального користування в межах міста складе 163,5га, що повністю забезпечує нормативну потребу (на 102,2%).

- Окрім того, при проведенні забудови, реконструкції та благоустрою території необхідна організація зелених насаджень обмеженого користування на території мікрорайонів і кварталів нового будівництва, установ обслуговування та інших об’єктів, а також зелених насаджень спеціального призначення  вздовж вулиць, проїздів і тротуарів та благоустрій і озеленення територій санітарно-захисних зон.

# ІІ.7. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБ У ТЕРИТОРІЯХ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЖИТЛОВО-ГРОМАДСЬКОГО БУДІВНИЦТВА. ПРОЕКТНИЙ РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ

Аналіз ресурсних можливостей міста і об’єктивно існуючих умов його розвитку дали змогу визначити оптимальну  сельбищну ємність Броварів.

Основним принципом розміщення житлово-громадського будівництва в  м. Бровари на період до 2031 р. і на більш віддалену перспективу є  максимально ефективне використання міських земель в існуючих межах міста для забезпечення перспективних територіальних потреб міста.

Загальна потреба в територіях для всіх видів будівництва на розрахунковий етап  становитиме орієнтовно 1,56тис. га.

Території, які потрібні для розміщення передбачених обсягів житлового будівництва,  визначені, виходячи із нормативної щільності населення з урахуванням містобудівних умов та комплексності обслуговування, диференційовано для багатоквартирної та одноквартирної забудови. Щільність для мікрорайонів багатоквартирної забудови з повним комплексом установ і підприємств обслуговування не перевищує нормативний показник – 450 люд/га, а одноквартирної  блокованої забудови з присадибними ділянками 400м2 – 61-62 люд/га (19-21 ділянок/га) і одноквартирної  забудови з присадибними ділянками 1000м2 – 26-27  люд/га (8-9 ділянок/га).

Виходячи із визначених обсягів житлового будівництва (2,33 млн.м2), а також прийнятої щільності населення, для розміщення нового житлового фонду необхідно понад 282,5га, з яких:

- 140,5га – під багатоквартирну забудову;

- 142га – під одноквартирну забудову.

Площадки нового житлового будівництва визначені, виходячи з містобудівних потреб міста та з урахуванням еколого-містобудівної характеристики території. На розрахунковий етап генеральним планом  передбачається розміщення нового житлового фонду на 20 площадках, а також на вибіркових ділянках, дисперсно розташованих по території міста (див. таблицю ІІ.4-3).

Розміщення житлового будівництва передбачається на вільних від забудови територіях, на територіях, що звільнюються після реконструкції існуючої житлової забудови та вибуття промислових підприємств, комунально-складських та інших об’єктів (див. таблицю ІІ.4-3).

Для розміщення установ і підприємств обслуговування (крім об’єктів мікрорайонного значення) необхідно близько 200га. Для створення зелених насаджень загального користування – 105га. Для організації магістральної вулично-дорожньої мережі – 220га.

Таким чином, загальна потреба  для елементів  сельбищної території становитиме  майже 740га, а для  інших об’єктів – понад 800га.

Аналіз міських територіальних ресурсів виявив біля 1,34 тис. га, які при відповідних умовах можливо використати для житлово-громадського будівництва (див. розділ І.5.5. Сучасне використання території. Територіальні ресурси).

За існуючими межами міста, в приміській зоні для об’єктів соціального забезпечення та відпочинку населення, необхідно 170га.

Нижче, в таблиці №ІІ.7-1, наведені джерела покриття потреби в необхідних територіях для житлово-громадського будівництва на розрахунковий етап реалізації рішень генерального плану.

В результаті передбачених в проекті архітектурно-планувальних рішень на розрахунковий етап питома вага  сельбищних територій зросте з 43,3% до 59%.

Передбачається збільшення території, що зайнята багатоквартирною забудовою (з 9,3% до 11,3%) за рахунок використання вільних від забудови територій, територій, що звільняються після проведення реконструктивних заходів: вибуття промислових підприємств, спецоб’єктів, застарілого багатоквартирного житлового фонду.

Території одноквартирної забудови, дещо зменшуються  з 0,85 тис. га до 0,84 тис. га, що обумовлено передбаченими реконструктивними заходами та підвищенням категорії житлових вулиць в кварталах існуючої житлової забудови.

В генеральному плані передбачено збільшення територій, зайнятих громадською забудовою (з 136га до 274га), зеленими насадженнями загального користування (з 47,7га до 163,5га). Площа магістральної вулично-дорожньої мережі збільшиться на 220га за рахунок  організації нової мережі на вільних від забудови територіях, розширення та підвищення категорії існуючих житлових вулиць.

Згідно з рішеннями, прийнятими в генеральному плані, передбачається збільшення виробничих територій (промислові підприємства, склади, будівельні організації, тощо) на 330га.

Незабудовані на сьогодні території (0,8 тис. га) передбачається використати для містобудівного розвитку міста, із яких 0,3 тис. га – для організації сельбищних елементів та 0,5 тис. га – для інших елементів території.

Усього в існуючих межах міста для житлово-цивільного будівництва передбачається використати  біля 1,34 тис. га. Проектний розподіл території міста наведений нижче, в таблиці №ІІ.7 – 2,.

Таблиця №ІІ.7-1.

Джерела покриття потреби в територіях для житлово-громадського будівництва.

(га)

| № з/п | Назва елементів території | Місто |  |  |  |  | Приміська зона | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вільні від забудови території* | Території, що звільняються після вибуття підприємств, та інших об’єктів | Території, що звільняються після реконструкції існуючої житлової забудови | Ліси | Усього в межах міста |  |  |
| І. Сельбищні території |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Територія мікрорайонів, житлових кварталів | 232 | 34 | 16 | - | 282 | - | 282 |
| 2. | Установи і підприємства обслуговування | 90 | 50 | 2,0 | - | 162 | 40 | 202 |
| 3. | Зелені насадження загального користування | 71 | 15 | - | 30 | 116 | - | 116 |
| 4. | Вулично-дорожньої мережі | 95 | - | 45** | - | 140 | - | 140 |
|  | Усього по п.І | 488 | 99 | 63 | 30 | 680 | 40 | 720 |
| ІІ. Інші території |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установи відпочинку | - | - | - | - | - | 130 | 130 |
| 2. | Комплексний технопарк | 45 | - | - | - | 45 | - | 45 |
| 3. | Технопарк | 150 | - | - | - | 150 | - | 150 |
| 4. | Логістичні центри, логістично-промислові, індустріальні парки | 205 | - | - | - | 205 | - | 205 |
| 5. | Інші виробничі території | 185 | - | - | - | 185 | - | 185 |
| 6. | Вулично-дорожньої мережі | 59 | 21** | - | - | 80 | - | 80 |
|  | Усього по п.ІІ | 644 | 21 | - | - | 665 | 130 | 795 |
|  | Разом | 1132 | 120 | 63 | 30 | 1345 | 170 | 1515 |

Примітки: * з урахуванням відводів; ** з урахуванням підвищення категорії існуючих вулиць.

Таблиця №ІІ.7 – 2.

Проектний розподіл території м. Бровари.

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Територія в межах міста, всього: | 3400 | 100,0 |
| 2 | у т.ч.: Житлової забудови: | 1231,5 | 36,2 |
| 2.1 | одноквартирної | 846,5 | 24,9 |
|  | садибної | 840,0 | 24,7 |
|  | блокованої | 6,5 | 0,2 |
| 2.2 | багатоквартирної | 385,0 | 11,3 |
| 3 | Громадської забудови | 274,0 | 8,1 |
| 4 | Виробничої | 745,0 | 21,9 |
|  | з неї: - науково-виробничої (комплексний технопарк) | 45,0 | 1,3 |
|  | - перспективної виробничої (технопарк) | 150,0 | 4,4 |
| 5 | Комунальної (кладовища) | 49,0 | 1,4 |
| 6 | Складської | 285,0 | 8,4 |
| 7 | Транспортної інфраструктури: | 410,5 | 12,1 |
|  | у т.ч.: вулично-дорожньої мережі | 335,0 | 9,9 |
|  | зовнішнього транспорту | 75,5 | 2,2 |
| 8 | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої: | 163,5 | 4,8 |
|  | у т.ч.: зелених насаджень загального користування | 163,5 | 4,8 |
| 9 | Водних поверхонь | 11,5 | 0,3 |
| 10 | Інші території, всього: | 230,0 | 6,8 |
|  | у т.ч.: технічний коридор повітряних ЛЕП | 154,0 | 4,6 |
|  | зелених насаджень спеціального призначення | 76,0 | 2,2 |

# ІІ.8   ПРИМІСЬКА ЗОНА

Місто і його приміська зона тісно пов’язані між собою, що вимагає комплексного вирішення питання перспективного територіального розвитку, охорони навколишнього середовища, організації інженерно-транспортної та соціальної інфраструктур.

Зокрема, приміська зона по відношенню до Броварів виконує санітарно-очисну (прийняття  та  утилізації промислових та побутових рідких і твердих відходів),  санітарно-захисну (екологічний захист міста за рахунок зеленої (лісопаркової) зони),  ресурсну (забезпечення міста питною водою), продовольчо-постачальну (забезпечення населення міста малотранспортабельною сільськогосподарською продукцією), інженерно-технічну (розміщуються водозабірні й очисні споруди, розподільчі підстанції і лінії електропередач, тощо), рекреаційну (короткочасний  та  тривалий відпочинок міських мешканців)  та планувальну (можливість резервування територій для розвитку міста) функції.

З свого боку місто Бровари забезпечує потреби населення приміської зони насамперед в адміністративно-управлінських, трудових, соціально-культурних,  торговельних, побутових та ділових послугах і,  в певній мірі, сприяє економічному розвитку прилеглих територій.

Таким чином, місто і приміська зона розглядаються як єдине соціально-економічне і планувальне утворення, що сприяє більш повній реалізації потенціалу самого міста, розширенню можливостей його розвитку і засобів вирішення складних містобудівних проблем із периферійною зоною на основі їх взаємної зацікавленості.

- Слід відмітити, що на даній стадії проектування прилегла до міста територія розглядається концептуально-схематично. Більш детальне виявлення містобудівних проблем і шляхи їх вирішення можуть бути виконані на подальших стадіях проектування (проектів приміської зони м. Бровари та схеми планування Броварського району).

Межі приміської зони Броварів визначені на основі співставлення по планувальних показниках взаємного впливу міста і прилеглої території селищних і сільських рад (рівень урбанізації, щільність населення, щільність житлового фонду), наявності виконуваних ними основних приміських функцій (санітарно-захисної, ресурсної, санітарно-очисної і інженерно-технічної) та максимальних параметрів транспортної доступності до елементів приміської зони по трудових, рекреаційних та культурно-побутових поїздках (не більше 1 години – враховуючи рекомендації ДБН 360-92** щодо витрат часу населення на пересування до центру районної системи розселення).

Таким чином, приміська зона м. Бровари визначилася вздовж транспортних магістралей на відстані до 20км і включає дві селищні (Великодимерську та Калинівську) та сім сільських рад (Зазим’янську, Княжицьку, Красилівську, Погребську, Пухівську, Рожівську та Требухівську).

У таких межах приміська зона Броварів займає площу близько 400 км2 (що складає 33,5 % території району), на якій проживає 35,9 тис. осіб (51% населення району), в т.ч. міське – 13,6 тис. осіб (74% населення району), сільське – 22,3 тис. чоловік (43% населення району).

До складу приміської зони увійшли два селища міського типу та 11 сільських населених пунктів. Це переважно великі села, середня людність одного сільського поселення в приміській зоні понад 2000 осіб. Для порівняння,  середня людність одного сільського поселення по Броварському району становить 1,2 тис. осіб, а в Київській області – 680 осіб.

Показник урбанізації території складає майже 38% (по району 26,5%), щільність населення понад 90 осіб/км2 (по району 57,7 осіб/км2). Щільність житлового фонду в приміській зоні 28,9м2 загальної площі житла на 1га території (в середньому по району цей показник становить 22,1м2/га, по області 20,3 м2/га).

Варто зауважити, що приміська зона Броварів характеризується певними особливостями, вона є частиною ближнього поясу приміської зони Києва і входить до  урбанізованого ядра Київської агломерації. Це, з одного боку, створює додаткові можливості її планувальної організації та використання, з іншого, територіальний розвиток приміських територій і самого міста в деякій мірі підпорядковується потребам Києва.

Щоденна трудова міграція із приміської зони м. Бровари складає біля 2 тис. осіб, по культурно-побутових питаннях щодня приїжджає ще близько тисячі осіб. В свою чергу на роботу та по культурно-побутових поїздках до Києва з міста виїжджають біля 20,0 тис. осіб.

Перспективи розвитку приміської зони прийняті з урахуванням  перспектив  економічного та соціального розвитку м. Києва й Київської області згідно з Концепцією стратегічного розвитку міста Києва (яка була схвалена як основа для розробки Генерального плану м. Києва рішенням Київської міської ради від 16 вересня 2010 року №35/4847), матеріалами генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025р.              (в стадії погодження) та схемою планування території Київської області                  (в стадії завершення розроблення).

Крім цього, приміська зона Броварів формується з урахуванням тенденцій та рішень, закладених в містобудівній документації для територій і населених пунктів розташованих в її межах (Генеральний план Калинівської селищної ради та Княжицької, Красилівської,  Пухівської та Требухівської сільських рад). Варто відмітити, що згідно з зазначеною містобудівною документацією, всі території в межах сільських рад передбачені під перспективну житлову та виробничу забудову без належного обґрунтування демографічного розвитку населених пунктів. На перспективу (модель розвитку), в разі реалізації прийнятих рішень, сельбищна ємність цих територій складе 380 тис. осіб , тобто в 10,5 рази  більше від існуючої.

Територіальний розвиток приміських територій в цілому обумовлений визначеними вищезгаданою містобудівною документацією потребами в житлово-громадському будівництві і розміщенні об’єктів виробничого призначення.

На розрахунковий етап реалізації генерального плану у приміській зоні під житлову забудову вже зарезервовано 0,8 тис. га території, на яких передбачається збудувати 926,2 тис. м2 загальної площі житлового фонду,  у т.ч. садибного – 508,7 тис. м2 та багатоквартирного середньо- і багатоповерхового (як правило до 9 поверхів) 417,5 тис. м2 – це населені пункти: Княжичі, Велика Димерка, Красилівка.

- Таким чином, на основі аналізу демографічної ситуації  приміської зони у співставленні з загальнообласними тенденціями та при урахуванні соціально-економічного впливу м. Києва, прогнозна чисельності населення приміської зони на розрахунковий етап передбачається на рівні 50 тис. осіб. Чисельність зайнятих по всіх видах економічної діяльності – орієнтовно           20 тис. чоловік, що складає близько 40% від усього населення.

Виробничий комплекс приміської зони представлений підприємствами сільського господарства, промисловості, комунальними та складськими об’єктами.

Сільське господарство спеціалізується на вирощуванні зернових, овочевих культур, відгодівлі великої рогатої худоби та свиней, садівництві, птахівництві. Серед сільськогосподарських підприємств у сел. Калинівка діє підприємство ВАТ «Комбінат-Тепличний» яке  займається вирощуванням овочів захищеного грунту, добре  розвинена сфера декоративного садівництва у с. Княжичі працює ТОВ «Камелія PR». Також на території району є велика кількість дрібних сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, які займаються рослинництвом і тваринництвом.

Сільське господарство буде і далі розвиватися під активним впливом Києва і носитиме приміській характер.  Ринок продовольства стимулюватиме розвиток птахівництва на промисловій основі та інтеграцію його з господарствами, які спеціалізуються на виробництві зерна. Перспективним для розвитку фермерських господарств  буде комбінування молочного скотарства і овочівництва. Передбачається, що сільське господарство буде і надалі спеціалізуватися на виробництві овочевих культур, молочного скотарства і спеціалізованого промислового птахівництва, овочів, садівництві та квітникарстві  відповідно до кон’юнктури ринку міста.

Основний промисловий потенціал приміської зони зосереджений в         м. Бровари, разом з тим, існують і отримують подальший розвиток ряд промислових зон, які впливають на соціально-економічний стан передмістя: промислово-комунальна зона в смт Калинівка, промислова зона в                 смт Велика Димерка та промислові зони в стадії формування в селах Княжичі і Красилівка. У промисловості найбільш розвиненими є легка та харчова галузі. Найбільшими підприємствами є «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» та  ВАТ «Мономах» в смт Велика Димерка.

Перспективний розвиток виробничого комплексу приміських територій знаходиться у полі соціально-економічного впливу Києва. Це проявляється у просторовому перерозподілі, делегуванні обслуговуючих функцій населеним пунктам приміської зони, які за своєю специфікою не можуть бути розміщеними в межах ядра. Цей напрямок є перспективним з точки зору інтеграції з Лівобережною частиною Києва, розвантаження транспортних потоків, а також розміщення філій київських підприємств та створення нових виробничих і офісних комплексів, робочих міст для мешканців Деснянського і Дніпровського району. На розрахунковий етап планується збільшити площі земель під виробничою забудовою на 3,2 тис. га (Великодимерська с/р, Калинівська с/р, Княжицька с/р).

Перспективний розвиток зовнішнього транспорту у приміській зоні пов’язаний з розвитком транспортно-логістичних функцій – вздовж транспортних магістралей формуються логістичні центри, де промисловість комбінується із складською функцією, а також місцями для паркування і маневрування великих вантажних автомобілів. Сприятиме інтенсивному розвитку приміських територій будівництво великої кільцевої дороги                 м. Києва, якою також буде поліпшено транспортний зв’язок населених пунктів приміської зони. Крім цього, намічено створення транспортно-пересадочного вузла з паркінгами (аналогічно міжнародній системі “park and drive”) –  Калинівка – Скибин. На залізничному транспорті в районі  смт. Калинівка пропонується створення транспортно-складського комплексу, а в районі смт. Велика Димерка комплексу з технічного обслуговування залізничного транспорту та виконання вантажної роботи – сортувальна станція «Київ-Східний».

Серед галузей невиробничої сфери домінуюча роль належатиме малому бізнесу – оптовій та роздрібній торгівлі, послугам з ремонту.

Територія приміської зони володіє значними рекреаційними ресурсами – великі лісові масиви, сприятливий клімат та наявність водних просторів – р. Десна. В районі сіл Зазим’я та Пухівка розташовані санаторії, пансіонати з лікуванням та бази відпочинку київських і броварських підприємств та організацій. Загальна місткість лікувально-оздоровчих та профілактичних закладів – 540 місць.

З метою ефективного використання територій потенційно придатних для проведення лікування і відпочинку, необхідно в подальшому розвивати інфраструктуру туризму яка стане перспективним напрямком для залучення інвестицій в регіон. На території приміської зони поблизу м. Бровари і населених пунктів Зазим’я, Пухівка, Рожівка, Калинівка за рахунок  лісових масивів Дарницького лісопаркового господарства пропонується створення рекреаційної зони.

В подальшому визначена нагальна необхідність розробки проекту землеустрою прибережної захисної смуги р. Десна в межах Броварської приміської зони. Подальше упорядкування зазначених територій слід здійснювати із дотриманням вимог щодо ведення господарської діяльності, які передбачені ст.ст. 87,88,89 Водного кодексу України.

# ІІ.9. ТРАНСПОРТ

Основні проектні рішення по внесенню змін до розділу «Транспорт» попереднього генерального плану м. Бровари були прийняті з урахуванням наступних документів:

- Схема планування території Київської області;

- Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 р;

- Лист служби автомобільних доріг у Київській області №17С/2066 від 18.07.2013р.;

- Лист служби автомобільних доріг у Київській області №19С/3839 від 12.11.2013р.;

- Лист управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради №01-23/980 від 01.07.2013р.;

- Лист управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради №01-23/1237 від 01.08.2013р.

- Лист відділу капітального будівництва Броварської міської ради №297 від 19.06.2013р.;

- Лист відділення ДАІ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області №690 від 27.06.2013р.;

- Лист відділення ДАІ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області №817 від 08.08.2013р.;

- Лист ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Бровари та Броварського району при УДАІ ГУ МВС України в Київській області №314 від 18.06.2013р.;

- Довідка від управління містобудування та архітектури Броварської міської ради (за інформацією Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця») від 18.02.2013 р.;

- Лист Київської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці     № ДНГ-1-383/321 від 25.06.2013 р.;

- Лист управління економіки Броварської міської ради №3-1/205 від 17.06.2013р.

- Лист виконавчого комітету Броварської міської ради Київській області №2-51/4 від 19.07.2013р.

Існуючий стан.

Зовнішній транспорт.

Районний центр місто Бровари, зважаючи на його положення в системі розселення, є містом-супутником міста Київ. Цей факт обумовлює специфіку зовнішнього транспортного обслуговування міста, яке забезпечують, в основному, автопідприємства м. Києва.

Зовнішні транспортні зв’язки забезпечуються двома видами транспорту – залізничним та автомобільним, повітряні зв’язки забезпечує міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Автомобільні дороги і автотранспорт.

Адміністративною територією Броварської міської ради проходить ряд автомобільних доріг державного та місцевого значення. До них належать: міжнародна автодорога державного значення Київ – Чернігів – Нові Яриловичі з під’їздом до м. Бровари (М-01), національна автодорога державного значення Київ – Суми – Юнаківка (Н-07), регіональна автодорога Р-03 (північно-східний обхід м. Києва) та територіальна автодорога Т-10-26 Бровари – Требухів – Гора, які забезпечують  зовнішні транспортні зв’язки міста з обласними центрами східної та  північно-східної частини України – Києвом, Сумами, Черніговом та транзитні автомобільні зв’язки в межах України та з кордонами Білорусі та Російської Федерації.

Транзитні транспортні потоки з державних автодоріг проходять, в основному, існуючою автодорогою Р-03 (північно-східний обхід м. Києва) та південним обходом м. Бровари, що є частиною міжнародної автодороги М-01, проте значна їх частина, зокрема - легкового автотранспорту, рухається вуличною мережею міста в напрямку Чернігова, зосереджуючись на вулиці Київській.

У забезпеченні зовнішніх транспортних зв’язків м. Бровари важливу роль виконують  також автодороги місцевого значення, серед них: обласна автодорога Бровари – Княжичі (О-100601) та районна автодорога Перемога – Димитрове.

Зовнішні автобусні перевезення пасажирів для Броварів і населених пунктів району виконують автобуси київських автопідприємств, а обслуговування пасажирів здійснюється київськими автостанціями і автовокзалом.

Залізничний транспорт.

У напрямку з південного заходу на північний схід проходить магістральна двоколійна електрифікована залізнична лінія 2-ї категорії Ніжин – Дарниця, що є складовою частиною головного ходу Київ – Москва. Обсяг руху поїздів на добу складає:

- пасажирських – 40 пар;

- вантажних – 31 пара;

- приміських – 16 пар.

В місці перетину вулиці Осипова із залізничною лінією розташований переїзд 1-ї категорії. Ширина переїзду 7,5м, переїзд охороняється.

Станом на липень 2013 року на дільниці Київ – Ніжин (ст. Бровари) проводиться реконструкція залізничних колій.

У місті розташовані залізнична станція «Бровари» 2-го класу та зупиночна пасажирська платформа «Княжичі» – приписна пасажирська платформа для посадки-висадки пасажирів. Вантажний двір у м. Бровари відсутній, перевантаження на інші види транспорту не проводиться.

За 2012 рік пасажирські перевезення залізничним транспортом по місту Бровари склали 425,0 тис. пасажирів, з них у приміському сполученні – 184,1 тис., у прямому сполученні – 111,1 тис., у місцевому сполученні – 74,1 тис., пільгових категорій – 55,7 тис.

За той же період вантажні перевезення залізничним транспортом по Броварській міській раді становили 522 вагони (29,012 тис. тон) по навантаженню, 12453 вагони (751,322 тис. тон) по вивантаженню, загалом показник вантажообороту зменшився в 1,38 рази у порівнянні з 1998 роком, коли він становив 1040 тис. тон.

Внутрішньоміський транспорт.

Основний масовий транспорт міста - маршрутні таксомотори, які забезпечують як внутрішні, так і зовнішні перевезення. На липень 2013 року в місті Бровари діють 6 міських автобусних маршрутів загального користування (організованих виконавчим комітетом Броварської міської ради) та 9 приміських маршрутів (переважно орієнтованих на зв'язок з м. Київ) загального користування (організатор перевезень – Київська обласна державна адміністрація).

На міських автобусних маршрутах працює 21 одиниця рухомого складу, серед яких 3 – комунальних. Перелік міських автобусних маршрутів, що обслуговуються АТП «Автопас-К» та низкою фізичних осіб-підприємців, подано нижче.

| № | Маршрут | Кількість автобусів на маршруті | Марка рухомого складу | Інтервал руху, хв. | Довжина оборотного рейсу, км | Оборотний рейс, хв.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нове кладовище – Газорозподільна станція | 3 | «Рута-25» | 15 | 22,8 | 50 |
| 2-К | вул. Чкалова – Центральна районна лікарня | 1 | «Рута-25» | 60 | 15,0 | 36 |
| 3 | Залізничний вокзал – Центральна районна лікарня | 5 | «Рута-25» | 15 | 16,8 | 36 |
| 5 | Нове кладовище – БЗПМ – Нове кладовище | 7 | «БАЗ А079» | 12 | 21,9 | 60 |
| 9 | БЗПМ – Центральна районна лікарня | 3 | «Богдан А091» | 20 | 17,8 | 42 |
| 10 | Залізничний вокзал – Геологорозвідка | 2 | «Богдан А091» | 35 | 23,3 | 70 |

На приміських автобусних маршрутах працюють 179 одиниць рухомого складу, серед яких 3 – комунальних. Перелік приміських автобусних маршрутів, що обслуговуються АТП «Автопас-К», «Бровариавтопас», «Броварське АТП-13209», «Автосоюз», «Союз-Авто», «Інватранс», «Самсон» подано нижче.

| № | Маршрут | Кількість автобусів на маршруті | Марка рухомого складу | Інтервал руху, хв. | Довжина оборотного рейсу, км | Оборотний рейс, хв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701 | вул. Кутузова – вул. Чкалова – вул. Енгельса – вул. Красовського – вул. Кірова – вул. Київська – станція метро «Лісова» (м. Київ) | 25 | «Богдан А091», «Еталон» | 5-10 | 37,2 | 60 |
| 702 | бульв. Незалежності – вул. Гагаріна – вул. Київська – станція метро «Лісова» (м. Київ) | 19 | «Богдан А091», «Еталон» | 5-10 | 34,8 | 70 |
| 704 | Залізничний вокзал – вул. Черняхівського – бульв. Незалежності – вул. Гагаріна – вул. Київська – станція метро «Лісова» (м. Київ) | 19 | «Богдан А091», «Еталон» | 5-10 | 31,8 | 60 |
| 780 | бульв. Незалежності – вул. Гагаріна – вул. Київська – станція метро «Лісова» (м. Київ) | 26 | «Богдан А091», «Еталон» | 5-10 | 36,8 | 50 |
| 781 | вул. Щолківська – вул. Незалежності – вул. Гагаріна – вул. Київська – станція метро «Лісова» (м. Київ) | 23 | «Богдан А091», «Еталон» | 5-10 | 35,6 | 70 |
| 782 | вул. Грушевського – вул. Возз’єднання – вул. Гагаріна – вул. Київська – станція метро «Лісова» (м. Київ) | 19 | «Богдан А091», «Еталон» | 5-10 | 32,8 | 60 |
| 783 | Залізничний вокзал – вул. Черняхівського – вул. Київська – станція метро «Лісова» (м. Київ) | 22 | «Богдан А091», «Еталон» | 5-10 | 34,0 | 80 |
| 784 | вул. Чкалова – вул. Олімпійська – вул. Красовського – вул. Кірова – вул. Гагаріна – вул. Київська – станція метро «Лісова» (м. Київ) | 19 | «Богдан А091», «Еталон» | 5-10 | 38,8 | 70 |
| 810 | Центральна районна лікарня – вул. Шевченка – вул. Київська – станція метро «Лісова» (м. Київ) | 7 | «Богдан А091» | 10-15 | 27,2 | 50 |

Маршрутну мережу визначено та затверджено на підставі проведених Броварською міською радою конкурсів з перевезення пасажирів, за результатами яких відбувались їх зміни, збільшення кількості рухомого складу на маршрутах, тощо.

На даний час зберігається тенденція у необхідності облаштування та благоустрою мережі зупинок масового пасажирського транспорту сучасними зупинками, павільйонами очікування та іншими об’єктами транспортної інфраструктури. Актуальними залишаються питання покращення транспортного обслуговування міста, оновлення рухомого складу та його заміна на автобуси підвищеної місткості.

Загальна протяжність (у вимірі по осі вулиць) ліній руху масового пасажирського транспорту в м. Бровари становить 28,5км, а її щільність відносно освоєної території міста складає 1,2 км/км2.

Окрім перелічених, послуги з автоперевезення в м. Бровари надають наступні організації:

- ВАТ «Трансметал», вул. Металургів, 4;

- Автобаза №1;

- Автобаза №2, вул. Щолківська, 1;

- АТП Райспоживспілки, вул. Богунська, 12;

- АТП-1063, Щолківська, 4;

- АТП-13209, вул. Металургів, 22

- АТП-13262, бульвар Незалежності, 18;

- ТОВ «Нира», вул. Димитрова, 28;

- СП Броварська ПМК, вул. Красовського, 16;

- ТОВ «Бриз», вул. Кутузова, 8-А;

- ТОВ «Квінта», бульвар Незалежності, 14;

- ТОВ «Гонта», вул. Андрєєва, 2-Г;

- ТОВ «Ресурс Лтд», вул. Богунська, 19.

Рухомість населення на масовому пасажирському транспорті визначити не можливо, за відсутністю інформації щодо обсягів пасажирських перевезень.

Легковий автотранспорт.

Офіційна інформація ДАІ та ВРЕР ДАІ ГУМВС України в м. Бровари щодо зареєстрованого автотранспорту відсутня. Зважаючи на це, кількість наявного автотранспорту в місті було визначено орієнтовно, базуючись на статистичних даних (за даними «Статистичного щорічника Київської області за 2011 р.» Головного управління статистики у Київській області) щодо рівнів автомобілізації та автопарку по Київській області.

Кількість автотранспорту у м. Бровари, за видами та формою власності. (одиниць)

| № |  | Існуючий стан |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загалом | Приватних | Юридичних |
| 1 | Автобусів, мікроавтобусів | 1080 | (разом) 1080 |  |
| 2 | Вантажних та інших | 5310 | (разом) 5310 |  |
| 3 | Легкових | 21430 | 20250 | 1180 |
| Всього |  | 27820 | 27820 |  |

Таким чином, загальний рівень автомобілізації в місті становить ~  283 одиниці автотранспорту на 1000 мешканців. Рівень автомобілізації легковими  автомобілями становить ~ 218 автомобілів на 1000 мешканців (у т.ч. індивідуальними ~  206), вантажними та іншими авто ~  54 автомобілі на 1000 мешканців, автобусами ~  11 одиниць на 1000 мешканців.

Приватні легкові автомобілі зберігаються в гаражах у складі  ГБК (гаражно-будівельних кооперативів), окремо розташованих гаражах, на відкритих автостоянках та на ділянках власників, в межах садибної забудови. Гаражі, розташовані в місті, в основному металеві боксові та цегляні. В ГК «Лісний» гаражі 3-поверхові.

Виходячи з показника рівня автомобілізації індивідуальними легковими автомобілями ( 206 одиниць на 1000 мешканців), на присадибних ділянках мешканців садибної забудови зберігається 7830 автомобілів. Решта (12400 одиниць) має бути забезпечена місцями постійного зберігання.

Для постійного зберігання індивідуального автотранспорту в місті функціонує 16 гаражних кооперативів, загальна ємність яких складає 8840 машино-місць, 13 автостоянок, загальна місткість яких складає 1184 машино-місця. Окрім того, за інформацією місцевого управління земельних ресурсів, в місті зареєстровано ділянки окремих ГБК, загальною площею 1,9га. За умови показника площі території на один боксовий гараж 35-45 м2, забезпечено ще орієнтовно (без зазначених в листі Броварського ДАІ) 475 машино-місць. Таким чином, загальна кількість місць для постійного зберігання автомобілів становить  10500 машино-місць, що вказує на недостатність таких місць (1900). Показник забезпеченості місцями зберігання індивідуального легкового автотранспорту (без урахування можливості зберігання автотранспорту на ділянках індивідуальної житлової забудови)  складає  85%. Нижче наведено перелік ГБК та автостоянок в межах міста.

Перелік гаражно-будівельних кооперативів по м. Бровари.

| № | Найменування | Адреса | Кількість машино-місць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК-1 | вул. Черняхівського | 1030 |
| 2 | ГК-2 | вул. Чкалова, 7 | 960 |
| 3 | ГК-3 | вул. Осипова, 77 | 828 |
| 4 | ГК «Південний» | вул. Чкалова, 5 | 560 |
| 5 | ГК «Десна» | вул. Радистів, 5 | 314 |
| 6 | ГК «Залізничний» | вул. Черняхівського | 418 |
| 7 | ГК «Металург» | вул. Осипова, 56 | 1176 |
| 8 | ГК «Автомобіліст» | вул. Металургів, 7 | 830 |
| 9 | ГК «Лісний» | вул. Металургів, 10 | 1198 |
| 10 | ГК «Ялинка» | вул. Чкалова | 80 |
| 11 | ГК «Десна-2» | вул. Радистів | 320 |
| 12 | ГК «Травневий» | вул. Радистів,5 | 300 |
| 13 | ГК «Зоряний» | вул. Київська, 1-г | 211 |
| 14 | ГК «Радист» | вул. Кутузова | 100 |
| 15 | ГК «Сонечко» | вул. Красовського | 175 |
| 16 | ГК «Перемога» | б-р Незалежності | 340 |
|  | Разом |  | 8840 |

Перелік автостоянок у м. Бровари.

| № | Найменування | Адреса | Кількість машино-місць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Автомобіліст» | бульв. Незалежності | 158 |
| 2 | «Ринок на Київській» | вул. Короленко | 150 |
| 3 | ПП «Гапон» | вул. Димитрова | 60 |
| 4 | ПП «Завадський» | вул. Чкалова, 9-а | 101 |
| 5 | ПП «Зеленчук» | вул. Красовського, 14 | 80 |
| 6 | «ВУКГ» | вул. Гагаріна, 28 | 120 |
| 7 | ПП «Проворний» | вул. Гагаріна, 37 | 80 |
| 8 | ПП «Руденко» | вул. Чкалова, 9-а | 80 |
| 9 | ПП «Рудак» | вул. Михайла Грушевського, 9/1 | 75 |
| 10 | ПП «Вакуленко» | вул. Черняхівського, 32 | 100 |
| 11 | ПП «Дворнік» | вул. Гагаріна | 50 |
| 12 | ПП «Хаєрланамова» | вул. Чкалова | 50 |
| 13 | ПП «Союзбуд» | вул. Шолом-Алейхема | 80 |
|  | Разом |  | 1184 |

Технічне обслуговування легкових автомобілів у місті забезпечується  мережею АЗС та станцій технічного обслуговування автомобілів. В місті функціонує 19 автозаправних станцій та 21 СТО.

Перелік автозаправних станцій у м. Бровари.

| № | Назва, розташування |
| --- | --- |
| 1 | АЗС «КЛО», вул. Кірова, 57 |
| 2 | АЗС «КЛО», вул. Київська, 320 |
| 3 | АЗС «КЛО», вул. Київська, 2-а |
| 4 | АЗС «КЛО», вул. Київська, 227 |
| 5 | АЗС «Лукойл», вул. Кутузова, 2-б |
| 6 | АГС «Газовик», вул. Київська, 332 |
| 7 | АЗС «ОККО», вул. Кутузова, 127 |
| 8 | АЗС «Народна», вул. Київська |
| 9 | АЗС ТОВ «БЕЛ-ОІЛ», вул. Чкалова, 17 |
| 10 | АЗС «ОККО» ТОВ «Пріам Постач», вул. Осипова, 131 |
| 11 | АЗС «Маяк», вул. Красовського, 20 |
| 12 | АГНП ТОВ «Біном-С», вул. Незалежності, 47 |
| 13 | АГНП ТОВ «Авантаж-7», вул. Київська, 322 |
| 14 | АГНП ТОВ «Авантаж-7», вул. Чкалова, 7-а |
| 15 | АГЗП «Авантаж-7», кільцева дорога |
| 16 | АЗС ПП «Автопетролеум», вул. Черняхівського, 11-б |
| 17 | АЗС ПП «Автопетролеум», вул. Чкалова, 15-а |
| 18 | АЗС №14 «Каскад» ТОВ «Золотий екватор», вул. Металургів, 2 |
| 19 | АЗС ТОВ «Мобільний термінал», вул. Київська, 1 |

Перелік станцій технічного обслуговування автомобілів у м. Бровари.

| № | Найменування | Розташування |
| --- | --- | --- |
| 1 | АТ «Бровари-Авто» | вул. Чкалова, 7-б |
| 2 | «Мегасервіс» | вул. Красовського, 20 |
| 3 | «Дарниця-1» | вул. Димитрова, 119 |
| 4 | «УкрТрансСервіс» | вул. Щолківська, 4 |
| 5 | «SKODA-СЕРВІС» | бульв. Незалежності, 14-б |
| 6 | «Автофарбсервіс» | вул. Київська, 219 |
| 7 | «Ревер» | вул. Чкалова, 3-а |
| 8 | ПП «Момент» | вул. Чкалова, СМУ-6 |
| 9 | «ПРОФЛАЙН» | вул. Київська, 219 |
| 10 | ПКФ «КОБОЛ» | вул. Чкалова, 7 |
| 11 | ПП «Завадський» | вул. Чкалова, 9-б |
| 12 | ПП «Ольвія» | вул. Красовського, 20 |
| 13 | ПП «Горбунова» | вул. Чкалова, 13 |
| 14 | ПП «Гонта-сервіс» | вул. Андрєєва, 2-а |
| 15 | ПП «ВВ» | вул. Щолківська, 8 |
| 16 | «Ковад-автосервіс» | вул. Богунська, 26-а |
| 17 | ПП «Суліма» | вул. Осипова, ГК «Залізничний» |
| 18 | ТОВ «Автосервіс» | вул. Фрунзе, 8 |
| 19 | ПП «Ступін» | вул. Димитрова |
| 20 | ПП «Тонка» | вул. Київська, 25-а |
| 21 | «Баггі» | вул. Київська, 92 |

Магістральна вулична мережа.

Магістральна вулична мережа міста Бровари за своєю схемою близька до радіальної. Функцію магістральних вулиць в місті виконують вул. Київська, вул. Осипова, вул. Кірова, вул. Кутузова та вул. Красовського. Всі вони мають виходи на зовнішню мережу автомобільних доріг (напрямки на Київ, Чернігів, Прилуки та ін.) і пропускають основну частку автотранспортних потоків.

До вулиць, які також відіграють важливу роль у вуличній мережі, слід віднести вулиці Чкалова, Димитрова, Металургів, Черняхівського, Короленка, Марії Лагунової, Шевченка, Возз’єднання, Михайла Грушевського, бульвар Незалежності тощо.

Найбільше транспортне навантаження концентрується на вул. Київській, це обумовлено тим фактом, що транзитний транспорт, який прямує напрямком Київ – Чернігів, рухається саме вулицею Київською, а не по Об’їзній автодорозі внаслідок більш короткого шляху (орієнтовно на 7км). Слід зазначити, що адміністративні методи впливу на рух транзитного транспорту значно ефективніше застосовуються до вантажного транспорту, аніж до легкового.

За даними служби автомобільних доріг, на 01.01.2012 р. середньодобова інтенсивність руху на підходах до міста становила:

- По автодорозі М-01 (напрямок Київ – Чернігів – Нові Яриловичі) – 17800 фізичних одиниць;

- По автодорозі Н-07 (напрямок Київ – Суми) – 5500 фізичних одиниць;

- По автодорозі Р-03 (північно-східний обхід м. Києва) – 15500 фізичних одиниць.

В той же час, за даними генерального плану м. Києва, інтенсивність руху автотранспорту на ділянці Київ – Бровари сягає 45000 фізичних одиниць на добу.

Така інтенсивність руху однозначно вказує на необхідність вжиття заходів, які будуть спрямовані на відведення транзитних потоків автотранспорту з магістральної мережі міста Бровари.

Загальна протяжність мережі магістральних вулиць складає близько 29,0 км, щільність її відносно освоєної території міста становить 1,25 км/км2.

Суттєвим недоліком магістральної вуличної мережі є розчленованість території міста магістральною залізничною колією на дві частини, а саме наявність лише одного шляхопроводу в різних рівнях із залізницею (естакада у створі вулиць Кірова – Кутузова). Така ситуація призводить до надмірного навантаження на зазначений шляхопровід через залізницю, зайвих перепробігів автотранспорту, та знижує надійність транспортної системи міста в цілому. Шляхопровід побудовано в 1984-86 р.р., у 2003 році було проведено його ремонт із заміною деформаційних швів, відновленням захисного шару ригелів та стійок. Споруда, загальною довжиною 177,95м, має проїзну частину 9,0 х 2м з розподільчою смугою 0,6м та тротуари по 2,25м з обох боків.

По вул. Кутузова, в районі заводу «Торгмаш», розташований шляхопровід через під’їзні колії залізниці, який також призначений для пропуску автотранспорту та пішоходів, побудовано який у 1979-1983 роках. Споруда має протяжність 364,95м, проїзну частину 14,0м та тротуари з двох сторін по 1,25м. На 2013 рік управлінням житлового-комунального господарства Броварської міської ради заплановано капітальний ремонт шляхопроводу, зокрема його пішохідних тротуарів.

В місті існує 2 транспортні розв’язки в різних рівнях. Одна з них, що розташована на перетині обходу міста з залізничною колією Ніжин – Київ, являє собою автомобільний шляхопровід над залізничними коліями, та має віднесені повороти для здійснення лівоповоротних маневрів. За допомогою проїздів, що сполучаються з вулицями Богунською та Перонною, розв’язка дає змогу здійснювати заїзд автомобілів до міста та виїзд на Об’їзну дорогу. Іншою спорудою є розв’язка в різних рівнях за типом «труба» на підключенні автодороги Р-03 до Об’їзної дороги міста.

Щільність магістральної мережі становить 1,25 км/км2.

З заходів, що були передбачені попереднім генеральним планом міста, виконано наступне:

- реконструкція вул. Олімпійської, 680 метрів, з шириною проїзної частини 9,0м (3 смуги руху) та тротуарами по 2,0-3,0м (2011 р.);

- реконструкція вул. Островського, 596 метрів, з шириною проїзної частини 4,0м (2009 р.);

- реконструйовано майдан, утворений перетином вулиці Гагаріна та бульваром Незалежності – загалом замінено мостіння на 12897,0м2. тротуарів та укладено 696,0м кабелів мережі освітлення (2007 р.);

- розпочато будівництво 1-ї черги (від вул. Ломоносова) та 2-ї черги (по вулицях Київська, Черняхівського, Гагаріна, Незалежності) тролейбусної лінії Бровари-Київ;

- розпочато реконструкцію вул. Грушевського Михайла та                            вул. Возз’єднання.

Проектні рішення.

Згідно із концепцією  створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні у перспективі передбачається реконструкція і модернізація існуючої мережі, а також спорудження нових залізничних і автомобільних магістралей.

Зокрема, по дотичній до м. Бровари пройде траса залізничного МТК  Критський № 9 (Кучурган - Роздільна - Жмеринка - Козятин - Київ - Ніжин - Чернігів - Горностаївка). У відповідності до генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони намічено будівництво нової залізничної лінії зі східного боку м. Бровари, що є ділянкою перспективного залізничного обходу Києва, з її підключенням до Ніжинського напрямку та створенням проектної сортувальної залізничної станції «Київ-Східний» в районі с. Велика Димерка.

Основні технічні параметри залізниці і її облаштування на розрахунковий період задовольняють потребам у пасажирських і вантажних перевезеннях, але ефективність функціонування залізниці, підтримання її належного технічного рівня, а тим більше її розвиток повністю залежить від ефективності економіки та господарювання. В той же час, для покращення умов обслуговування пасажирів залізничного транспорту необхідно винести технічні служби станції Бровари із залізничного вокзалу в окреме приміщення.

Відповідно до Схеми планування території Київської області та генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 р. значного розвитку набуває вузол зовнішніх автодоріг у приміській зоні м. Бровари.

Нині, відповідно до ТЕО будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м.Києва (ВКАД), генеральний напрямок якої затверджено постановою КМУ від 22.02.2008 р. № 326-р., по ділянці північно-східного обходу м. Києва (Р-03) передбачено проходження МТК Критський № 9. Разом з тим, зважаючи на щільну забудову, що складається вздовж цієї автодороги, рішеннями схеми планування території Київської області та генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони, в перспективі траса автомобільного міжнародного транспортного коридору Критський №9 (Нові Яриловичі - Чернігів - Копті - Київ – Одеса) пройде значно східніше м. Бровари, в районі населеного пункту Гоголів.

Зазначеною містобудівною документацією передбачений новий напрямок автомобільної дороги національного значення Н-07 Київ - Суми в східному напрямку в обхід селищ Гоголів, Русанів, інші. При цьому, існуюча автодорога Н-07 знижується за статусом до територіальної.

Діючим генеральним планом м. Києва та новим, що перебуває на затвердженні, передбачене створення в перспективі нового дублюючого напрямку автомобільної дороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичи від просп. Ватутіна в обхід м. Бровари, а також підсилити цей напрямок подовженням вул. Електротехнічної в бік Зазим’я. Це, безумовно, сприятиме вирішенню проблеми транзитного руху в напрямку Чернігова через м. Бровари.

Тим не менш, в майбутньому Об’їзна автодорога Броварів відіграватиме вельми важливу роль у пропуску інтенсивних зовнішніх транспортних потоків. Це пов’язано, насамперед, з тим, що її ділянка стане складовою частиною великої кільцевої автодороги (ВКАД) навколо м. Києва. Значно посилиться навантаження на перетині Об’їзної автодороги з автодорогами на Требухів, Княжичі і Київським шосе.

Зважаючи на це, проектом передбачається будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях на таких перетинах:

- автодороги М-01 та вул. Київська (західний в’їзд до міста зі сторони м. Києва) – розв’язка за типом «труба»;

- розв’язка за типом «лист конюшини» на перетині автодороги М-01 та проектної магістралі в напрямку виходу на с. Княжичі;

- естакада через автодорогу М-01 у створі вул. Красовського (з саморегульованими кільцевими вузлами) у напрямку виходу на Требухів;

- в перспективі – реконструкція існуючої транспортної розв’язки на відгалуженні автодороги Р-03 від автодороги М-01.

Влаштування розв’язок у цих вузлах стимулюватиме транзитні транспортні потоки рухатися Об’їзною дорогою, без створення додаткового транспортного навантаження на вуличну мережу міста. Разом з тим, одним із заходів має залишитись ряд організаційних методів регулювання, контролю і обмеження транспортних потоків, які проходять по вул. Київській внаслідок більш короткого шляху по напрямку Київ - Чернігів.

Для створення зручного зв’язку північної та південної частин міста передбачено влаштування автотранспортного тунелю у створі вулиць Черняхівського – Красовського під залізничною лінією в районі існуючого залізничного вокзалу. Перетин вулиць Кутузова та Красовського намічено виконати з організацією кругової розв’язки в одному рівні.

Існуючий автотранспортний переїзд через залізничні колії у створі вулиці Осипова в одному рівні передбачено до закриття; для збереження пішохідного зв’язку передбачається влаштування позавуличного пішохідного переходу. Позавуличні пішохідні переходи також заплановано до будівництва в районі перетину Обхідної дороги та вул. Красовського.

Необхідним також залишається створення розвиненої мережі об’єктів обслуговування автомобільного транспорту (АЗС, СТО, кемпінгів вантажного і легкового транспорту, тощо) у зоні Об’їзної автодороги та зоні впливу міста.

Згідно з розробленим у 2012 р. ДП «Київдіпротранс» ТЕО «Будівництво тролейбусної лінії Бровари-Київ», що отримало позитивний експертний висновок ДП «Укрдержбудекспертизи» та затвердженого 22.02.2012 р. КМ України, даним проектом передбачається будівництво тролейбусної лінії Бровари-Київ.

Запропоновано організувати 2 маршрути руху тролейбусу на зв’язку м. Київ та м. Бровари:

- ст. метро «Чернігівська» (м. Київ) – м. Бровари (бульв. Незалежності) по         вул. Гагаріна (31,8км);

- ст. метро «Чернігівська» (м. Київ) – м. Бровари (бульв. Незалежності) по вул. Черняхівського (30,8км);

Загальна проектна потужність з урахуванням взаємної траси двох маршрутів складає 37,8км в однопутному вимірі. Вказана тролейбусна лінія та її маршрути можуть (в подальшому) мати перспективний розвиток близько 10,5км від вул. Київської до вул. Кірова, по вулицях Красовського, Олімпійській, Чкалова, Кутузова, Кірова.

Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо для обслуговування наміченої лінії передбачається до розміщення в м. Києві, по вул. Усенка, 7/9, на місці переобладнаного колишнього трамвайного депо.

Для уникнення холостого пробігу рухомого складу передбачено влаштування майданчику відстою тролейбуса з диспетчерською станцією поблизу проектної тягової підстанції тролейбусу в районі перетину вул. Металургів та бульвару Незалежності.

Відповідно до розрахунку кількості тролейбусів щодо визначення потужності депо (64 одиниці), вказаним ТЕО прийнято проектну потужність у 100 одиниць рухомого складу, яка враховує перспективу розвитку тролейбусної лінії. Проектними рішеннями передбачається комплекс робіт щодо перебудови з врахуванням зовнішнього інженерного облаштування для забезпечення тролейбусного депо необхідним складом виробничих і службово-побутових приміщень, які враховують перспективне збільшення рухомого складу.

Основними технологічними рішеннями передбачаються наступні заходи:

- нове будівництво контактної мережі та тягових підстанцій електроживлення;

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення;

- реконструкція трансформаторних підстанцій та прокладання кабельних мереж напругою 10кВ, 0,6кВ та 0,4кВ;

- реконструкція доріг та вулиць зі встановленням світлофорів і знаків, організація дорожнього руху;

- будівництво диспетчерських пунктів руху на кінцевих зупинках;

- реконструкція зупиночних майданчиків з навісами для очікування пасажирів;

- прокладання мереж зв’язку, водопроводу та водовідведення.

Загальна протяжність ліній руху тролейбусу в межах міста                         (в обчисленні по осях вулиць) складатиме 6,8км, а її щільність відносно території міста – 0,2 км/км2.

Для обслуговування нових житлових районів і площадок передбачається організувати нові маршрути міського пасажирського транспорту (автобусів і мікроавтобусів). Це потребує суттєвого розвитку як транспортної системи, так і магістральної вулично-дорожньої мережі. Існуючі та проектні лінії руху автобусу показані на відповідній схемі у складі проекту.

На перспективу протяжність ліній руху автобусу становитиме 54,6км по осях вулиць, тролейбусу – 14,5км; щільність мережі масового пасажирського транспорту відносно території міста становитиме 1,6 км/км2.

Проектом прийнято загальний рівень автомобілізації - 390 од. на 1000 мешканців, з них: легковими автомобілями 320 одиниць на 1000 мешканців, в т.ч. 300 – індивідуального користування. Таким чином, з урахуванням проектної чисельності населення в 125,0 тис. осіб, загальний парк легкового автотранспорту в м. Бровари складатиме 40000 одиниць, в т.ч. індивідуальних легкових автомобілів – 37500 одиниць.

Враховуючи, що 106,8 тис. мешканців проживатимуть в багатоквартирній забудові, для них має бути забезпечено 32040 машино-місць для постійного зберігання автомобілів. Транспортні засоби мешканців садибної забудови мають зберігатися на територіях ділянок їх власників.

У 2002 р. інститутом «Діпромісто» було розроблено проект «Схема розташування АЗС, СТО і відкритих автостоянок для зберігання транспортних засобів м. Бровари». Вказаним документом було намічено, зокрема, розміщення відкритих автостоянок для постійного зберігання автомобілів загальною місткістю 3240 машино-місць. Враховуючи наявність існуючих у місті 10500 машино-місць постійного  зберігання, додатково потрібно забезпечити 32040 – (10500 + 3240) = 18300 машино-місць.

Проектом передбачається забезпечення місцями постійного зберігання легкових автомобілів всіх мешканців проектної багатоквартирної забудови, у т.ч. 17490 маш-місць намічено побудувати  в нових районах.

Розрахунок кількості машино-місць для постійного зберігання автомобілів мешканців проектної багатоквартирної забудови надано в таблиці нижче.

| Житловий район | Чисельність населення, тис. чол. | Кількість автомобілів мешканців, од. |
| --- | --- | --- |
| I житловий р-н | 0,9 | 270 |
| II житловий р-н | 17,3 | 5190 |
| III житловий р-н | 4,55 | 1365 |
| IV житловий р-н | 29,9 | 8970 |
| V житловий р-н | 5,3 | 1590 |
| Мікрорайон на перетині вулиць Кутузова-Красовського | 0,35 | 105 |
| Разом | 58,3 | 17490 |

Для забезпечення необхідної кількості машино-місць, проектом передбачена вибіркова реконструкція існуючих ГБК, з будівництвом на їх територіях багатоповерхових гаражів, а також будівництво гаражів на ділянках, прилеглих до проектної багатоквартирної забудови та на комунально-складських територіях.

Мережа АЗС в місті достатньо розвинена, проте, враховуючи проектний ріст рівня автомобілізації, на перспективу є потреба забезпечити 50 паливороздавальних колонок. Приймаючи середню кількість ПРК на АЗС 4 одиниці, отримуємо необхідність в 13 автозаправних станціях. На даний час в місті функціонує 19 АЗС, тому додатково 5 АЗС по 4 колонки розміщено переважно в районах ділянок нового будівництва.

Кількість постів на станціях технічного обслуговування автомобілів на перспективу має складати близько 100. Враховуючи наявність в місті на сьогоднішній день 21 СТО (з орієнтовною кількістю постів на кожній – 4), на перспективу необхідно забезпечити ще 20 постів. Відповідно, проектом передбачається будівництво 4 СТО (по 5 постів на кожен об’єкт). Наведені показники є орієнтовними для резервування територій для АЗС і СТО на стадії генерального плану, уточнені дані мають бути визначені на подальших стадіях проектування.

Основою для розвитку транспортної системи міста є магістральна вулично-дорожня мережа. У генеральному плані передбачається її суттєвий розвиток і реконструкція, а також підвищення пропускної спроможності. Із найбільш важливих заходів слід відзначити:

- Будівництво магістралі загальноміського значення  від вул. Перонної у південному напрямку (вул. Ступака Григорія та її подовження) і нового виходу на Княжичі з будівництвом транспортної розв’язки в різних рівнях з Об’їзною дорогою.

- Подовження вул. Черняхівського з будівництвом тунелю під залізничною лінією Київ - Ніжин з виходом на вул. Красовського, будівництво транспортної розв’язки на різних рівнях на перетині                  вул. Красовського з Об’їзною автодорогою.

- Подовження вул. Гагаріна у північно-західному напрямку                   (вул. Чорновола В’ячеслава) через IV житловий район.

- Будівництво магістралей вздовж залізничної лінії Київ - Ніжин від південної межі міста до залізничного вокзалу з підключенням до вулиці Черняхівського.

Створення розвиненої системи магістралей і транспортних штучних споруд через магістральну залізничну колію Київ – Ніжин дозволить у перспективі значно поліпшити транспортні зв’язки між двома частинами міста, розчленованими залізницею. Буде знята також надмірна концентрація транспортних потоків з існуючого зараз єдиного транспортного зв’язку через залізницю по вул. Кутузова – вул. Кірова, а також з центральної частини міста.

При цьому, в максимально можливій мірі забезпечується пропуск вантажних транспортних потоків по периферійній частині міста між Північним промвузлом, східним і південним промисловими районами, а також на зв’язках із зовнішньою мережею автодоріг.

Параметри магістральних вулиць, такі, як ширина проїзної частини та габарити в червоних лініях, визначалися з урахуванням нормативів ДБН 360-92** і ДБН 2.3.5-2001 для проектних магістралей, та з урахуванням забудови, що склалася, для існуючих вулиць (дивись таблицю нижче).

Загалом, на період розрахункового строку намічено побудувати майже 65 км магістральних вулиць, реконструювати значну частину існуючих у зв’язку з наданням їм статусу магістральних, спорудити 4 транспортні розв’язки в різних рівнях та 2 тунелі.

Протяжність магістральних вулиць складатиме на розрахунковий строк 93,7 км, а щільність їх мережі становитиме 2,75км/км2.

Перелік магістральних вулиць з червоними лініями

| № | Найменування вулиць | Ширина вулиці у червоних лініях (м) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Білодібровна | 25 | на відрізку від вул. Челюскіна до вул. Українки Лесі |
| 2 | вул. Богунська | 30 |  |
| 3 | вул. Возз’єднання | 30 |  |
| 4 | вул. Вокзальна | 30 |  |
| 5 | вул. Гагаріна | 45 |  |
| 6 | вул. Гоголя | 30 | на відрізку від вул. Кірова до вул. Проектна ІІ.3 |
| 7 | вул. Грушевського Михайла | 30 |  |
| 8 | вул. Димитрова | 30 |  |
| 9 | вул. Дубовика Михайла | 30 |  |
| 10 | вул. Київська | 50 |  |
| 11 | вул. Кірова | 30 |  |
| 12 | вул. Коккінакі | 25 |  |
| 13 | вул. Короленка | 25 |  |
| 14 | вул. Красовського | 40 |  |
| 15 | вул. Кутузова | 50 |  |
|  |  | 55 | на відрізку вздовж вул. Гетьманської |
|  |  | 40 | на відрізку від шляхопроводу до вул. Красовського |
| 16 | вул. Леніна | 25 |  |
| 17 | вул. Лісова | 30 |  |
| 18 | вул. Металургів | 30 |  |
| 19 | бульв. Незалежності | 45 |  |
|  |  | 55 | на відрізку від вул. Гагаріна до вул. Короленка |
|  |  | 50 | на відрізку від вул. Щолківської вздовж громадського центру Північного промислового вузла |
| 20 | Об’їзна дорога | 85 | на відрізку від вул. Київської до вул. Красовського |
|  |  | 73 | на відрізку від вул. Красовського до межі міста |
| 21 | вул. Осипова | 30 | на відрізку від вул. Перонної до вул. Проектна VІ.2 |
| 22 | вул. Осьмака Василя | 30 |  |
| 23 | вул. Перонна | 30 |  |
| 24 | вул. 1-го Травня | 25 |  |
| 25 | вул. Покровська | 25 |  |
| 26 | вул. Пушкіна | 25 |  |
| 27 | вул. Разіна Степана | 30 |  |
| 28 | вул. Симоненка Василя | 35 |  |
| 29 | вул. Старотроїцька | 30 |  |
| 30 | вул. Ступака Григорія | 50 |  |
| 31 | вул. Східна | 30 |  |
| 32 | вул. Тургенєва | 25 |  |
| 33 | вул. Українки Лесі | 25 |  |
| 34 | вул. Челюскіна | 25 | на відрізку від вул. Коккінакі до вул. 1-ого Травня |
| 35 | вул. Черняхівського | 35 |  |
| 36 | вул. Чкалова | 25 |  |
| 37 | вул. Чорновола В’ячеслава | 45 |  |
| 38 | вул. Чубинського Павла | 25 |  |
| 39 | вул. Шевченка | 30 |  |
| 40 | вул. Щолківська | 30 |  |
| 41 | вул. Щорса | 25 |  |
| 42 | вул. Проектна І.1. | 30 |  |
| 43 | вул. Проектна ІІ.1. | 30 |  |
| 44 | вул. Проектна ІІ.2. | 30 |  |
| 45 | вул. Проектна ІІ.3. | 30 |  |
| 46 | вул. Проектна V.1. | 30 |  |
| 47 | вул. Проектна V.2. | 30 |  |
| 48 | вул. Проектна VІ.1. | 30 |  |
| 49 | вул. Проектна VІ.2. | 30 |  |
| 50 | вул. Проектна VІ.3. | 30 |  |
| 51 | вул. Проектна VІ.4. | 30 |  |
| 52 | вул. Проектна VІ.5. | 30 |  |
| 53 | вул. Проектна VІ.6. | 30 |  |
| 54 | вул. Проектна VІ.7. | 30 |  |

Положення та параметри червоних ліній мають бути уточнені на подальших стадіях проектування, зокрема, в плані червоних ліній магістральних вулиць який відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1.-12 та ДБН Б.1.1.-14:2012 виконується в масштабі 1:2000 або 1:1000.

Типові поперечні профілі  магістральних та житлових  вулиць наведені в кінці даного тому пояснювальної записки.

# ІІ.10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Аналіз реалізації попереднього генерального плану.

Попереднім генеральним планом міста,  по інженерній підготовці території щодо гідротехнічних заходів передбачалося виконати:

- підсипку території на площі 75,0га з метою захисту будівель і інженерних споруд і комунікацій від підтоплення ґрунтовими водами;

- на цій же території відведення поверхневих вод в бік існуючих водоприймачів (канав, ставків);

- влаштування місцевих систем примусового дренажу на окремих ділянках, де необхідне більш глибоке пониження рівня ґрунтових вод;

- влаштування двох ставків-копанок (культурно-побутового і декоративного призначення) на території, відведеній під житлову забудову, загальною площею водного дзеркала біля 5,0га.

На даний час виконано лише частину із намічених заходів гідротехнічного профілю, а саме:

- частково було розчищено Красилівський канал (в східній частині території, що прилягає до міста), покращена його дренуюча і пропускна здатність (ці роботи виконані на замовлення фірми «Кока-кола»);

- частково розчищені осушувальні канали в південно-західній частині міста;

- прочищено канал вздовж вул. Петровського з прокладкою водопропускних труб (залізобетонні діаметром 800мм, 3 шт. по 5 п. м.) під дорогами і лотків загальною протяжністю 102 п. м.

Існуючий стан.

Місто Бровари розташоване в межах Київської області, на межі Полісся і Лісостепу. Території міста характеризується спокійним рельєфом. Абсолютні відмітки поверхні 112,0 – 137,0 мБС. Місто природними водотоками не дренується. Загальне падіння рельєфу спостерігається з північного сходу на південний захід.

Площа міста складає 3400,0га, із них біля 32,3% території підтоплено ґрунтовими водами (біля 1098,0га), на решті території фіксується прояв потенційного підтоплення. Підземні води по відношенню до бетону не мають агресивності.

Середньорічна кількість атмосферних опадів складає 495мм; максимальна висота снігового покриву – 75см.

Ґрунтовий покрив представлений малогумусними дерново-слабо і середньо-підзолистими оглеєними супіщаними і суглинистими ґрунтами.

В геологічній будові приймають участь четвертинні відклади, представлені в основному, суглинками, лесовидними суглинками, які характеризуються І типом просідання.

В  місті є ряд  водойм (8,5га), які на даний період замулені, заросли водною рослинністю і потребують розчистки.	В південно-західній частині міста  наявне пониження площею біля 100га, несприятливе для забудови без проведення складної інженерної підготовки території. Пониження рівня грунтових вод пропонується виконати комплексно, шляхом проведення вертикального планування та влаштування системи колекторів дощової каналізації і дренажу, а також з урахуванням можливого прояву просадки грунтів.

В сейсмічному відношенні (згідно ДБН В.1.1 - 12/2006 «Будівництво в сейсмічних районах України») для проектування та будівництва об’єктів і будівель масового громадського, промислового призначення, різних житлових об’єктів в міській та сільській місцевості територія міста відноситься до несейсмічної зони (5 балів), а для особливо відповідальних об'єктів і споруд, що мають коефіцієнт надійності за відповідальністю не менш ніж 1,2 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій державного рівня, територія міста відноситься до сейсмічних зон (6  балів відповідно).

В цілому, відповідно "схеми інженерно-геологічного районування України"  м. Бровари відноситься до території  підвищеної складності будівельних умов освоєння  по фактору підтоплення. Більш детальна характеристика природних умов території міста наведена в розділі «Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території».

Згідно виконаних інженерно-гідрогеологічних вишукувань ТОВ "Геопроект", найбільш підтопленою частиною міста є його західна частина. Вона орієнтовно обмежена вул. Єсеніна, Садовим центром, вул. Леваневського, Дорошенко, Маяковського, Богунською та терасою залізниці, парком Перемога, вул. Т.Шевченка, Радгоспною та Горького.

Окрім того, відповідно даних Управління житлово-комунального господарства  (лист № 01-23/981 від 01.07.2013р.), до критичних локальних підтоплених ділянок міста також можуть підпадати наступні території:

| - Адреса території підтоплення | - Площа підтоплення (м2) | - Орієнтовні обсяги води, м3 |
| --- | --- | --- |
| - Перехрестя Черняховського – - Воїнів-інтернаціоналістів | - 200 | - 200 |
| - вул. Старченка | - 200 | - 200 |
| - вул. Димитрова | - 250 | - 150 |
| - вул. Короленка | - 250 | - 100 |
| - Декабристів,10 | - 200 | - 50 |
| - Київська,286 | - 100 | - 20 |
| - Кирпоноса | - 120 | - 30 |
| - Пров. Корольова | - 1000 | - 100 |
| - Возз’єднання,11 | - 300 | - 150 |
| - Грушевського,21 | - 300 | - 90 |
| - М.Лагунової,13-б | - 250 | - 70 |
| - Дитяча лікарня | - 400 | - 300 |
| - Перехрестя Гоголя-Кірова | - 500 | - 200 |
| - Шолом-Алейхема,4 (д/с) | - 150 | - 50 |
| - Перехрестя Шолом-Алейхема – Гоголя | - 150 | - 50 |
| - Запорізька,12 | - 300 | - 150 |
| - Шевченка,2 | - 200 | - 40 |
| - Перехрестя Шевченка-Симоненка | - 200 | - 40 |
| - Винниченка Володимира (коледж) | - 700 | - 250 |
| - Андреєва,10А | - 80 | - 50 |
| - Старо-Троїцька,134 | - 300 | - 100 |
| - Папаніна,61 | - 400 | - 300 |
| - Чапаєва,28 | - 300 | - 300 |
| - Чапаєва,55 | - 150 | - 300 |
| - Перехрестя Полярників – Челюскіна | - 150 | - 50 |
| - Чехова | - 5400 | - 1350 |
| - Чепурного | - 5400 | - 1350 |
| - Красная,18 | - 200 | - 150 |
| - Красная,14 | - 200 | - 150 |
| - Оболонська (47,70,74,18) | - 150-200 | - 50-150 |
| - Радгоспна | - 2500 | - 750 |
| - Полярників,41 | - 200 | - 100 |
| - Леонтовича,4 | - 200 | - 100 |
| - Перехрестя Челюскіна – Фрунзе | - 350 | - 150 |
| - Поповича,10 | - 200 | - 100 |
| - Енгельса,10 | - 150 | - 40 |
| - Олімпійська,5 | - 150 | - 40 |
| - пров. Філатова | - 1000 | - 2000 |
| - Л.Українки | - 150 | - 50 |
| - Геологів,4 | - 200 | - 70 |
| - Леніна,107 | - 100 | - 40 |
| - Леонтовича,4 | - 50 | - 25 |
| - Разом | - 2,4 га | - 22,6 тис.м3(час пік) |

На вищевказаних ділянках підтоплення заходи по зниженню рівня ґрунтових вод необхідно виконувати невідкладно, першочергово. До найбільш проблемних територій відноситься територія ІІ житлового району по  вул. Богунській

Згідно даних відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Броварської міської ради Київської області станом на 01.01.2013 року територія міста, що підтоплюється (за даними Броварської дільниці Трубіжського управління водного господарства Київоблводресурсів територія, вважається підтопленою, якщо рівень ґрунтових вод складає 2м та вище від поверхні ґрунту), складає до 32,3 % території міста.

За даними Київської гідрогеолого-меліоративної експедиції спостереження за рівнем ґрунтових вод річки Осинка, яка протікає на південному сході міста, за період 2008 - 2012 років зафіксована глибина залягання ґрунтових вод з діапазоном від 0,4 - 1,5 м.

Забудова масиву «Оболонь», "10 мікрорайону" та інших ділянок призвела до різкого зростання антропогенного навантаження на міське середовище, як наслідок  збільшились  площі підтоплених територій  І  та ІІ житлових районів.

Проектні рішення

Даний розділ є невідємною складовою розділу "Дощова каналізація" щодо відводу поверхневих вод в систему зовнішніх скидових каналів – Красилівський та р.Осинка, що направлений на стратегію вирішення питань по інженерному захисту території міста від фактору підтоплення.

Підтоплення територій в м. Бровари - одна з основних проблем, яка обумовлена багатьма факторами: геологічна будова території, недостатні ухили поверхні землі, високий природний рівень залягання  ґрунтових вод, відсутність організованого відведення дощових вод, втрати води з підземних комунікацій, неорганізована підсипка присадибних ділянок, засипка водовідвідних каналів.

Прояв підтоплення тісно пов’язано з режимом підземних вод - зміною їх запасів і рівнів під впливом природних умов та антропогенних чинників. На розвиток підтоплення впливає не тільки глибина залягання підземних вод, а також функціональне використання території, наявність підземних і надземних споруд та комунікацій, наявність залізниці через усе місто в насипу та інші фактори. Залягання біля поверхні землі місцевих водотривких та слабо проникних порід, які утримують води та вихід підземних вод на поверхню, приводять до підтоплення територій. Сезонні, річні та багаторічні коливання рівня підземних вод також  обумовлюються кліматичними особливостями району, а високе положення рівня підземних вод визначається умовами їх природного дренування.

Тому у межах міста Бровари є необхідність  проведення по кожній проблемній ділянці  будівництва, дієвих інженерних заходів для захисту території від підтоплення, що потребує проведення детальних інженерно-гідрогеологічних вишукувань направлених на ліквідацію причин та наслідків.

У розділі «Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території» приведено характеристику території міста щодо умов складності інженерно-будівельного освоєння під забудову. По інженерно-будівельних умовах територія міста є досить сприятлива для забудови, за винятком того, що плоский рельєф потребує вирішення питання по організації поверхневого стоку.

За період дії генерального плану, починаючи з 1999 року для                    м. Бровари була виконана значна кількість містобудівної документації по  забудові окремих житлових районів, мікрорайонів кварталів  і ділянок. Але не вирішувалася комплексність  проблеми підтоплення в цілому. Даним генеральним планом враховуються всі попередні розробки, як планувальні так і проекти робочої документації по місту Бровари.

Так як ґрунтові води на окремих ділянках залягають близько від поверхні землі і мають тенденцію до підвищення, то будівництво будинків і споруд бажано виконувати без підземної частини, або в напівнасипу з посиленою гідроізоляцією зовнішніх стін і підошви підземних споруд.

На перспективу необхідно передбачити для формування багатоповерхової забудови, влаштування кільцевого дренажу з відведенням дренажних вод в колектори дощової каналізації. В разі глибокого закладення дренажу (глибше колекторів дощової каналізації) необхідно влаштовувати дренажні насосні станції. Крім того, пропонується влаштувати паралельно дорогам лотки або колектори для відведення поверхневих вод зі скидом в дощову каналізацію міста (див. розділ і схему «Дощова каналізація»).

Там, де поверхня землі має пониження до центру ділянки забудови,  необхідно влаштувати дренаж і відведення дренажних вод за допомогою дренажної насосної станції та напірного дренажного колектора для скиду дренажних вод в існуючу або проектну дощову каналізацію, або ж пропонується влаштовувати вертикальний дренаж. Наприклад, на підтопленій ділянці площею 4,25га, що розташована  між  вулицями  Кирпоноса, Федорова, Плеханова, Короленка, генеральним планом пропонується вирішити проблему підтоплення  шляхом будівництва вертикального дренажу.

Ділянка ІІ житлового району – як найбільш проблемна територія представлена  безстічним  пониженням відносно прилеглої забудованої території по вул. Богунській, до її освоєння потребує влаштування комплексу заходів з інженерної підготовки території І та ІІ житлових районів та району забудови, які включають вертикальне планування, влаштування водовідвідних  дренажних колекторів та дощової каналізації.

Окрім того, порушені (зриті) території, загальною площею біля 0,3га, необхідно рекультивувати та використовувати для зеленого будівництва.

Всі ставки підлягають розчистці та обладштуванню для подальшого рекреаційно використання.

Усі заходи з інженерного захисту теритолрії міста  необхідно виконувати з урахуванням можливого прояву просадки ґрунтів

В разі виявлення острівних ділянок з лесовидними просадними ґрунтами, (залягання на глибині до 10м), необхідно виконувати ретельні вишукування щодо інженерно-геологічних умов будівництва і передбачити виконання комплексу заходів по упередженню проявів просадності. Так як, при замочуванні основи, складеної просадними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просадним властивостям, а саме:

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, ущільнення грунтів котлованів;

- при багатоповерховій забудові - в межах всього просадного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення ґрунтовими палями, з уникненням вібрації на прилеглих ділянках житлової забудови;

- прорізкою просадних ґрунтів основи фундаментів, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріплені хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням фундаментів;

- вертикальним плануванням ділянок забудови, якісним заповненням пазух котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих комунікацій на проектованій території;

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, з використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.

Вартісні показники по просадності  ґрунтів враховуються інвесторами-забудовниками при будівництві кожного конкретного будинку чи споруди.

Для того щоб понизити рівень ґрунтових вод з території міста,  необхідно першочергово виконати розчистку головних водовідвідних трас (річки Осинки та Красилівського каналу) в межах Броварського району і далі до впадіння їх в ріки Дніпро та Трубіж – в межах області. Без їх реконструкції (розчистки), вільного пропуску скидових вод з території міста, неможливо організувати належну і ефективну роботу дощової каналізації  та інженерного захисту м. Бровари. В межах зони впливу м. Бровари протяжність річок, що підлягає розчистці складає: по р. Осинці – 18,0км (по Броварському району – 2,7км, вартістю 0,54млн.грн.; по області – 15,3км, вартістю 3,06млн.грн. Разом  вартістю по р.Осинці – 3,6 млн.грн.). По Красилівському каналу – 32,0км (по Броварському району – 16,0км, вартістю 3,2 млн.грн. По області – 16,0км, вартістю 3,2 млн.грн. Разом вартістю по Красилівському каналу –  6,4 млн.грн.).

Орієнтовна загальна вартість невідкладних заходів по скидовим каналам (Красилівський; Осинка) – 10,00 млн.грн.

Основні показники по місту*

| № | Назва заходів | Од. виміру | Кіль - кість | Орієнтовна вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захист від підтоплення - (будівництво дренажу різних типів, та будівництво дощової каналізації в межах міста ) | га | 1098,0 | вартість віднесена до вартості будівель і споруд |
| 2 | Технічна реконструкція канав і каналів | км | 7,2 | 3000,0 |
| 3 | Будівництво водовідвідних колекторів діаметром 800÷1000 мм (замість існуючих відкритих каналів) | км га | 8,0 4,25 | Враховано у розділі «Дощова каналізація» |
|  | - влаштування вертикального дренажу | га | 4,25 | 200,0 |
| 4 | Рекультивація порушених територій | га | 0,3 | 35,0 |
| 5 | Розчистка та благоустрій існуючих ставків | га | 8,5 | 4705,0 |
| 6 | Гідротехнічний захист територій на площі до 80,0га – район вулиць Богунського-Маяковського | га | 80,0 | 15000,0 |
| 7 | Гідротехнічні споруди («проколи –пропуски» водовідвідні під залізницею - капремонт; - будівництво. | шт. шт | 1 1 | 400,0 600,0 |
|  | Всього: |  |  | ≈ 23940,0 |

*Примітка: Вартісні показники прийняті по проектах-аналогах водогосподарського будівництва і підлягають уточненню на послідуючих стадіях проектування.  Дані вартості є складовою проектів забудови житлових районів і повинні фінансуватись інвесторами-забудовниками з дотриманням загальних вимог по формуванню єдиної системи інженерного захисту території міста.

Всі об’єми по гідротехнічних заходах обраховані орієнтовно і будуть уточнені на наступних стадіях проектування. Подальша реалізація визначених напрямків потребує розробки  комплексного спеціалізованого проекту "ТЕО інженерного захисту території м. Бровари" з урахуванням розвитку дощової каналізаціїґ, з визначенням першочергових заходів та їх вартості.

Висновки

В м. Бровари основна проблема – підтоплення територій, яка обумовлена багатьма факторами (геологічна будова території, недостатні ухили поверхні землі, високий природний рівень ґрунтових вод, відсутність організованого відведення дощових вод, втрати води з підземних комунікацій, неорганізована підсипка присадибних ділянок, технічний стан існуючих водовідвідних каналів).

Невідємною складовою інженерного захисту території міста є розвиток дощової каналізації, що вирішує основну проблему по відводу поверхневого стоку з території.

Вирішення проблеми підтоплення м. Бровари потребує комплексного підходу та може бути гарантовано забезпечено тільки при виконанні наступних загальноміських заходів:

- Організоване відведення поверхневого стоку з метою запобігання попадання обсягів дощових та талих вод у грунт – обов’язкове будівництво системи дощової каналізації не локальними, окремими ділянками, що виконується на сьогодні у місті,  а розгалуженою мережею колекторів, пов’язаних у єдину систему  з обов’язковим відведення дощових та талих вод  за межі підтоплених територій до очисних споруд.

- Будівництво постійно діючого дренажу,  горизонтального, кільцевого та вертикального, як на території нових ділянок забудови, так і на забудованій території, особливо на безстічних понижених ділянках (вертикальний дренаж).

- Виконання  вертикального планування ділянок нової забудови за умови створення  ухилів поверхні  від будинків та споруд у напрямку вулиць та проїздів із запобіганням створення понижених ділянок території з зустрічними ухилами у мікрорайонах.

- Відновлення роботи та реконструкція існуючих мереж дощової каналізації.

- Заміна усіх зношених підземних водонесучих комунікацій з будівництвом супутнього дренажу. Так як втрата води із колекторів також сприяє підтопленню.

- Розчищення, реконструкція водопропускних труб, прокладених  під залізничними коліями для забезпечення відведення поверхневих стоків. (пониження відмітки дна труби, після проведення інженерних вишукувань та виконання проекту).

- Належна постійна експлуатація водовідвідних мереж, дощової каналізації та дренажу, їх моніторинг, утримання  у робочому стані.

- Проведення ретельного санітарного очищення міських територій з метою запобігання засмічення системи дощової каналізації.

- Освоєння проектної ділянки в ІІ житловому районі  під житлово-громадську забудову(площадка ІІ.1 вул. Богунська), як території найбільшої складності у інженерному відношенні можливо лише після проведення комплексних заходів з інженерного захисту (водовідведення)  територій І та ІІ житлових районів та району забудови шляхом виконання комплексних підготовчих заходів з інженерної підготовки: вертикального планування і гідротехнічного захисту – влаштування дренажних колекторів та магістральних  водовідвідних  скидових мереж у зовнішню систему водовідводу (р. Осинка).  Частина існуючих водовідвідних канав і каналів, які знаходяться в межах території, що передбачена до забудови підлягають реконструкції. Для відведення води пропонується влаштування водовідвідних колекторів з врахуванням наміченої вуличної мережі. Загальна протяжність каналів, що підлягають реконструкції, становить 7,2км, протяжність водовідвідних дренажних колекторів на таких ділянках орієнтовно складає 8,0км.

Разом з тим вирішення питання, щодо запобігання підтопленню міських територій неможливе без  проведення комплексних заходів у зоні впливу міста у межах Броварського району та у Київській області. Необхідно першочергово виконати розчистку головних водовідвідних трас (річки Осинки – 18,5км та Красилівського каналу – 32км) в межах Броварського району і далі до впадіння їх в ріки Дніпро та Трубіж – в межах області.

Графічне викладення проектних рішень по місту відображено на "Схемі інженерної підготовки та захисту території", що суміщена зі "Схемою дощової каналізації", а також  на "Схемі інженерного захисту в системі розселення."

Розробка "ТЕО інженерного захисту території міста"  буде слугувати контрольним документом по реалізації черговості  рішень забудови визначених ділянок  та в цілому по місту  з дотриманням єдиного принципу розвитку системи інженерного захисту та формування дощової каналізації, з будівництвом системи головних та допоміжних колекторів по відводу дощових та дренажних вод у  зовнішні скидові канали.

Доцільно розглянути питання доцільності створення окремого  управління або відділу при міськраді, яке буде керуватись питаннями підтоплення міських територій, виступати єдиним замовником  по усіх видах робіт та контролювати  їх  виконання.

# ІІ.11. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

## ІІ.11.1. Теплопостачання

Існуючий стан.

На теперішній час теплопостачання житлово-комунального сектору м. Бровари забезпечується централізованими та децентралізованими системами, джерелами яких є районні, квартальні та групові опалювальні котельні. В обслуговуванні КП «Броваритепловодоенергія» станом на 01.01.2013р. – 26 котелень встановленою потужністю близько 275,69 Гкал/рік, приєднаною – 211,89 Гкал/рік, кількість встановлених котлів (енергоустановок) – 69од., з них терміном експлуатації більше 20 років – 33од. За 2012р. котельнями підприємства було вироблено 343661,5 Гкал теплової енергії, відпущено – 294746,5 Гкал, у тому числі населенню – 261815,0 Гкал, втрати теплової енергії склали – 41359,9 Гкал. Загальна протяжність мереж по підприємству складає близько 79,4км. Частка теплового потоку забезпечується відомчими котельнями.

Найбільш значними джерелами теплоти є:

- котельня по вул. Кірова,96. Встановлена потужність 90,0 Гкал/ год, приєднана – 30,0 Гкал/год;

- котельня по бульв. Незалежності,26/1. Встановлена потужність                100,0 Гкал/год, приєднана – 50,0 Гкал/ год;

- котельня по вул. Красовського,16/1. Встановлена потужність                         29,4 Гкал/год, приєднана – 9,0 Гкал/ год;

- котельня по вул. Шевченка,21/1. Встановлена потужність                         13,0 Гкал/год, приєднана – 6,5 Гкал/год.

У садибній забудові використовується автономне теплове обладнання.

Проблемними у сфері теплопостачання міста залишаються такі питання:

- частина теплових мереж морально та фізично застаріла та потребує заміни;

- застаріле обладнання на котельнях та ЦТП;

- недостатня кількість приладів обліку холодної та підігрітої води.

Промислові підприємства користуються теплом власних котелень, або котелень територіально суміжних підприємств. Основним паливом в котельних установках є природний мережний газ.

Проектні рішення.

На території м. Бровари в проектних межах намічається подальший розвиток одно- та багатоквартирного житлового сектору, будівництво громадських будівель за рахунок освоєння нових територій, реконструкції, завершення будівництва об’єктів.

Виходячи з перспективи розвитку міста, витрати теплоти по видах споживання визначені з урахуванням забезпеченості:

- багатоквартирної забудови – опалюванням, гарячим водопостачанням;

- підприємств та закладів обслуговування – опаленням, вентиляцією, гарячим водопостачанням.

Теплові потоки визначені згідно з проектними даними по динаміці розвитку житлового фонду, нормативних документів:

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначені по даних фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та згідно розрахунків, виконаних ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» ДП «Проектний інститут «Київський Промбудпроект» (розділ генерального плану «Сучасний стан і перспективи розвитку та територіальної організації виробничого комплексу м. Бровари») та наведені в цілому по місту.

Результати розрахунків необхідного теплового потоку на кінець розрахункового строку реалізації проектних рішень, при 100% забезпеченості по намічених видах споживання, приведені в таблиці №ІІ.11.1 – 1.

Таблиця №ІІ.11.1 – 1.

| № з/п | Споживачі | Тепловий потік, МВт (розрахунковий етап) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| 1 | Багатоквартирний житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах м. Бровари всього | 314,06 | 41,49 | 355,55 |
| 2 | Те ж по площадках нової забудови всього, у тому числі: | 169,67 | 22,46 | 192,13 |
| 2.1 | багатоквартирне будівництво: | 161,39 | 22,19 | 183,58 |
|  | І.1 вул. Українки Лесі | 0,58 | 0,09 | 0,67 |
|  | І.2 вул. Оболонська | 0,68 | 0,11 | 0,79 |
|  | Вибіркова реконструкція | 1,00 | 0,13 | 1,13 |
|  | ІІ.1 вул. Богунська | 47,40 | 6,24 | 53,64 |
|  | Вибіркова реконструкція і забудова | 1,77 | 0,27 | 2,04 |
|  | ІІІ.1 вул. Черняховського | 4,63 | 0,71 | 5,34 |
|  | ІІІ.2 вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 3,22 | 0,45 | 3,67 |
|  | ІІІ.3 вул. Кирпоноса | 1,45 | 0,21 | 1,65 |
|  | Вибіркова реконструкція | 0,60 | 0,08 | 0,67 |
|  | Вибіркова забудова | 1,81 | 0,26 | 2,07 |
|  | ІV.2 вул. Симоненка Василя – вул. Шевченка (1 мкр.) | 1,68 | 0,23 | 1,90 |
|  | ІV.3 вул. Шевченка - вул. Київська (1 мкр.) | 11,73 | 1,58 | 13,31 |
|  | ІV.4 вул. Симоненка Василя | 6,58 | 0,92 | 7,50 |
|  | ІV.5 вул. Соборна | 10,33 | 1,39 | 11,73 |
|  | ІV.6 вул. Симоненка Василя – вул. Чорновола Вячеслава (4 мкр.) | 11,74 | 1,64 | 13,38 |
|  | ІV.7 вул. Соборна - вул. Чорновола Вячеслава (4 мкр.) | 13,97 | 1,88 | 15,85 |
|  | ІV.8 вул. Чубинського Павла – вул. Козацька (5 мкр.) | 26,81 | 3,61 | 30,42 |
|  | V.1 вул. Красовського | 2,23 | 0,34 | 2,56 |
|  | V.2 вул. Олімпійська | 8,86 | 1,20 | 10,06 |
|  | Вибіркова забудова | 0,89 | 0,13 | 1,02 |
|  | Вибіркова реконструкція | 3,43 | 0,45 | 3,88 |
| 2.2 | одноквартирна забудова | 8,28 | 0,27 | 8,55 |
| 3 | Промисловість | ~98,00 |  |  |
| 4 | РАЗОМ | ~453,55 |  |  |

За результатами розрахунків додатковий тепловий потік для житлово-комунального сектору м. Бровари, з урахуванням втрат теплової енергії у теплових мережах та витрат на власні потреби джерел теплопостачання, складе на розрахунковий період близько 211,34 МВт.

Розвиток існуючої системи теплових мереж обумовлюється резервом потужності визначених джерел та розміром додаткових навантажень нових споживачів, вимогами відповідних Технічних умов на підключення до централізованої системи з урахуванням фактору оптимізації собівартості житлово-комунальних послуг по об'єктах нового будівництва, потребує її планової реставрації. Для оптимального використання встановлених потужностей джерел теплоти в обсязі міста, урахування можливих екстремальних ситуацій і розподілу по періодах сезонного теплопостачання через відключення котельних установок, в схемах теплових мереж окремих груп котелень доцільне влаштування перемичок.

Теплопостачання нових об’єктів, що розташовані поза межами радіусу дії існуючих джерел теплоти, можливе додаткове підключення нових абонентів пропонується через застосування модульних (блочних транспортних, дахових) котелень, що дозволяє максимально уникати втрат теплової енергії, підвищити інтенсивність вводу в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Орієнтовно для забезпечення додаткового розрахункового теплового потоку від джерел теплоти за системою помірно-централізованого теплопостачання, необхідно прокласти 4,35км теплових мереж та побудувати 2 котельні, а також провести реконструкцію котельні по вул. Київська, 225/16 зі збільшенням її потужності (у разі необхідності). Також, на розрахунковий період пропонується демонтаж котельні по вул. Кутузова, 6 у зв’язку із переводом обслугованої котельнею території у садибну та блоковану забудову.

Також, на розрахунковий строк пропонується демонтаж котельні по вул. Кутузова, 6 у зв’язку із перспективним використанням обслуговуваної котельнею території під одноквартирну забудову.

Для об’єктів, в яких неприпустима перерва в подачі теплоти (лікарні, готелі, дитячі садки цілодобового функціонування, тощо), відповідно до вимог ДБН В.2.5-39:2008 (п. 4.1.1, 7.5.2, 7.5.3), необхідно передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання.

Забезпечення рентабельного та надійного теплопостачання для об’єктів, що розглядаються на базі помірно-централізованого та децентралізованого теплопостачання від існуючих джерел теплоти, потребує проведення їх модернізації, впровадження енергозберігаючих технологій, повної автоматизації котлів найбільш перспективних котелень з урахуванням сучасних розробок і рекомендацій, а також виведення з експлуатації морально застарілих малоефективних котелень при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні. Важливою енергозберігаючою технологією є впровадження на котельнях парогазового циклу, парогазових турбоустановок, принципів когенерації.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, додаткових інженерних споруд і пристроїв, для теплопостачання об’єктів одно- та багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші), використання на котельнях кавітаційних технологій. Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з когенераційними установками, геліосистемами, за умови техніко-економічного обґрунтування. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Нижче наведені основні заходи щодо теплопостачання міста, за пропозиціями КП «Броваритепловоденергія»:

- реконструкція котелень по вул. Красовського, 16/1 та Київська, 296б з системою транспортування теплової енергії з установкою нових сучасних економічних котлів;

- ремонт димових труб котелень;

- заміна мережних насосів на котельні по вул. Кірова, 96;

- установка частотних регуляторів на дуттьових вентиляторах та мережних насосах котелень;

- капітальний ремонт теплових мереж міста;

- реконструкція 9 од. ЦТП;

- монтаж теплової мережі між вул. Кірова – Гагаріна;

- встановлення приладів обліку холодної та гарячої води на ЦТП;

- впровадження енергозберігаючої схеми з установкою теплообмінників (в системі опалення) на 9-ти ЦТП;

- установка частотного регулювання на підвищувальних насосах 10-ти ЦТП.

Згідно з Розпорядженням КМ України №502-р від 28.09.06р. та № 159-р від 11.02.09р., через техніко-економічні розрахунки пропонується проведення робіт у напрямку впровадження заходів з переобладнання об’єктів теплогенеруючими установками на електриці. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності. Застосування комбінованого теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у періоді «нічного» тарифу і природного газу є пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери. За умови певної цінової політики на енергоносії, для окремої групи існуючих споживачів (багатоквартирні житлові будинки), доцільним може стати переоснащення існуючої системи теплопостачання на електричне опалення з акумулюванням теплової енергії.

## ІІ.11.2. Газопостачання

Існуючий стан.

На теперішній час газопостачання м. Бровари вирішено на базі використання природного мережного газу. Джерелом газопостачання є газорозподільна станція  ГРС «Бровари», що розташована на півночі за межами міста, на відгалуженні від магістрального газопроводу І-го класу «Київ-Брянськ». Систему газопостачання у межах міста вирішено трьохступеневою з подачею газу по розподільчих газопроводах:

- високого тиску ІІкат.(до 0,6МПа) – 9,464км;

- середнього тиску (до 0,3МПа) – 81,535км;

- низького тиску (до 0,005МПа) – 105,875км.

На теперішній час у м. Бровари в експлуатації нараховується 28 од. ГРП та 72 од. ШРП. Величина газоспоживання за 2012 р. в цілому по місту склала 97,956 млн. м3/рік, у тому числі по категоріях:

- населення – 31,854млн. м3/рік;

- промисловість – 49,866млн. м3/рік;

- опалювальні котельні – 15,358млн. м3/рік.

Проектні рішення.

Подальший розвиток системи газопостачання м. Бровари намічається з урахуванням нових споживачів та місць розміщення площадок нового житлового будівництва.

На базі мережного природного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки;

- джерела теплопостачання;

- промислові та інші підприємства.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» при наявності в квартирі:

- багатоквартирної житлової забудови – газової плити та централізованого гарячого водопостачання;

- садибної забудови – газової плити та газового водонагрівача.

Приготування їжі в житлових будинках з кількістю поверхів більше 10, лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі використання електрики.

Витрати природного газу по промислових підприємствах визначені за даними розміру фактичного паливоспоживання, з урахуванням перспективного розвитку та згідно з розрахунками, виконаними ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд», ДП «Проектний інститут «Київський Промбудпроект» і наведені в цілому по місту.

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100% забезпеченості споживачів, визначених проектом, наведені нижчу у таблиці №ІІ.11.2 – 1.

Таблиця №ІІ.11.2 – 1.

| Споживачі | Річні витрати природного газу на кінець розрахункового етапу, млн.м³/рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Житлові будинки (приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання ) | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела централізованого (центрального) теплопостачання житлово-комунального сектору | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах м. Бровари всього | 8,26 | 35,65 | 191,84 | 235,75 |
| Те ж по площадках нової забудови всього, у тому числі: | 6,01 | 10,34 | 104,31 | 120,66 |
| І.1 вул. Українки Лесі | 0,03 | - | 0,37 | 0,39 |
| І.2 вул. Оболонська | 0,03 | - | 0,44 | 0,47 |
| Вибіркова реконструкція | 0,04 | - | 0,61 | 0,65 |
| ІІ.1 вул. Богунська | 0,51 | 1,18 | 29,43 | 31,12 |
| Вибіркова реконструкція і забудова | 0,07 | - | 1,11 | 1,18 |
| ІІІ.1 вул. Черняховського | - | - | 2,91 | 2,91 |
| ІІІ.2 вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 0,07 | - | 1,99 | 2,06 |
| ІІІ.3 вул. Кирпоноса | 0,06 | - | 0,90 | 0,95 |
| Вибіркова реконструкція | - | - | 0,36 | 0,36 |
| Вибіркова забудова | 0,07 | - | 1,13 | 1,20 |
| ІV.1 вул. Фельдмана | 0,03 | 0,24 | 0,10 | 0,37 |
| ІV.2 вул. Симоненка Василя – вул. Шевченка (1 мкр.) | - | - | 1,03 | 1,03 |
| ІV.3 вул. Шевченка – вул. Київська (1мкр.) | - | - | 7,19 | 7,19 |
| ІV.4 вул. Симоненка Василя | - | - | 4,45 | 4,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ІV.5 вул. Соборна | - | - | 6,33 | 6,33 |
| ІV.6 вул. Симоненка Василя – вул. Чорновола Вячеслава (4 мкр.) | - | - | 7,72 | 7,72 |
| ІV.7 вул. Соборна - вул. Чорновола Вячеслава (4 мкр.) | - | - | 8,56 | 8,56 |
| ІV.8 вул. Чубинського Павла - вул. Козацька (5 мкр.) | - | - | 16,44 | 16,44 |
| Вибіркова забудова | 0,23 | 2,45 | 1,03 | 3,71 |
| V.1 вул. Красовського | 2,23 | - | 1,40 | 3,62 |
| V.2 вул. Олімпійська | - | - | 5,44 | 5,44 |
| V.3 вул. Чкалова | 0,01 | 0,15 | 0,06 | 0,22 |
| Вибіркова забудова | 0,15 | 1,63 | 0,69 | 2,47 |
| Вибіркова реконструкція | 0,12 | - | 2,09 | 2,21 |
| VІ.1 вул. Кутузова | 1,19 | 1,49 | 0,63 | 3,30 |
| VІ.2 вул. Перонна - вул. Осипова | 0,15 | 1,77 | 0,74 | 2,66 |
| VІ.3 вул. Перонна - вул. Ступака Григорія | 0,13 | 1,43 | 0,60 | 2,16 |
| Вибіркова забудова | 0,89 | - | 0,56 | 1,45 |
| Промисловість | ~26,60 |  |  |  |
| Разом | ~262,35 |  |  |  |

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по місту на розрахунковий строк складе близько 263,51тис.т у.п.

Перспективний розвиток газифікації м. Бровари з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення багатоквартирної і садибної забудови намічається шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків, будівництва нової ГРС, ГРП (ШРП). Для газопостачання споживачів по ділянках розміщення багатоквартирної і садибної забудови, проектом пропонується будівництво 3 од. ГГРП, 9од. ГРП (ШРП) та прокладання близько 1,7км магістрального газопроводу, 4,8км розподільчих газопроводів високого та 13,7км середнього тисків із застосуванням сучасних технологій та матеріалів, прокладання мереж з додержанням відповідних вимог чинних норм, що значно зменшує капітальні витрати та подовжує термін експлуатації газопроводів.

Основним невідкладним заходом з газопостачання міста є будівництво другої ГРС в районі існуючої АГНКС з встановленням ГГРП в районі вул. Хмельницького з наступною врізкою в газопровід, що прокладений по вул. Кутузова та кільцюванням всіх кільцевих газопроводів низького тиску, що виходять по вул. Б. Хмельницького.

На теперішній час ділянки підвідних магістральних газопроводів розташовані в межах м. Бровари. Відповідно до СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» і «Правила охорони магістральних трубопроводів», порушено нормативні вимоги щодо експлуатації існуючих об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, а саме: відстані від ГРС та осі трубопроводів до населених пунктів. Згідно чинного законодавства, траса, умови експлуатації та місце розташування об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, узгоджуються з Держгірпромнагляд та ДК «Укртрансгаз» в установленому порядку.

Генпланом рекомендовано проведення коригування існуючої Схеми газопостачання міста у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу.

Кількість проектних ГРП, ШРП та місця їх розташування, трасу проектних розподільчих газопроводів високого та середнього тиску з урахуванням реконструкції окремих ділянок мереж із збільшенням їх пропускної здатності і виносом з під нової забудови, уточнюються на наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками із залученням спеціалізованих проектних організацій.

## ІІ.11.3. Електропостачання

Електропостачання споживачів м. Бровари на даний час здійснюється від електропідстанцій напругою 110кВ та 35кВ ПАТ «Київобленерго» по лініях електропередачі тих же рівнів напруг.

Джерелом електропостачання м. Бровари є ПС 330/110/35кВ «Броварська», на якій установлено два трансформатори потужністю по 200МВА. ПС 330/110/35кВ «Броварська» приєднана до об’єднаної електроенергетичної системи України повітряними лініями електропередачі 330кВ «Броварська – ТЕЦ-5», «Броварська – ТЕЦ-6» та «Броварська – Ніжинська».

Опорною підстанцією міста є ПС 110/35/10кВ «Княжичі» з двома трансформаторами потужністю по 40МВА. Також електропостачання міста здійснюється через підстанції 110кВ та 35кВ, що розташовані на території міста та за його межами: ПС 110/10кВ «Металургійна» (2х63МВА), ПС 110/10кВ  «Алюмінієва» (2х63МВА), ПС 110/10кВ «ДБК» (2х40МВА), ПС 35/10кВ «Кіровська» (13,2МВА+14,0МВА), ПС 35/10кВ «КПТФ» (2х4МВА), ПС 35/10кВ «Требухів» (16,3МВА+110МВА) та абонентська ПС 35/6кВ «РВ-3» (2х10МВА). Живлення ПС «Княжичі», ПС «Алюмінієва» та ПС «Металургійна»  здійснюється по ПЛ-110кВ від ПС 330/110/35кВ  «Броварська».  Живлення ПС «РВ-3» та ПС «Кіровська» здійснюється по ПЛ-35кВ від ПС-110кВ «Княжичі».

Передача та розподіл електроенергії між споживачами міста здійснюється по лініях електропередачі 110-35-10кВ через підстанції 110-35/10кВ та трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ). Споживання електроенергії по м. Бровари у 2012 році за даними ПАТ «Київобленерго» становило 318,66 млн.кВтгодин.

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий етап генерального плану (орієнтовно 2031р.). Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів:

- господарсько-побутові та комунальні потреби населення підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень». При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, водовідведенням тощо;

- електричне навантаження промислових споживачів підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства. Характеристика інженерної інфраструктури промисловості наведена у проекті «Сучасний стан і перспективи розвитку та територіальної організації виробничого комплексу міста Бровари», що виконаний ДП «Київський Промбудпроект» (Київ, 2014).

Підсумки розрахунків приведені в таблицях №ІІ.11.3 – 1, №ІІ.11.3 – 2, № ІІ.11.3 – 3.

Таблиця №ІІ.11.3 – 1.

Підрахунок господарсько-побутових та комунальних потреб населення

| № з/п | Найменування споживачів | Кількість мешканців, тис. чол. | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгодин¦ | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Багатоквартирна забудова | 106,8 | 217,33 | 37,68 |
|  | - до 10 поверхів | 37,1 | 66,78 | 11,72 |
|  | - понад 10 поверхів | 69,7 | 150,55 | 25,96 |
| 2 | Садибна забудова | 18,2 | 32,76 | 5,75 |
|  | Всього | 125,0 | 250,09 | 43,43 |
|  | в т. ч. по площадках нової забудови |  |  |  |
| І житловий район |  |  |  |  |
| 1 | Багатоквартирна забудова | 0,9 | 1,62 | 0,28 |
|  | І.1 вул. Українки Лесі | 0,25 | 0,45 | 0,08 |
|  | - до 10 поверхів, | 0,25 | 0,45 | 0,08 |
|  | І.2 вул. Оболонська | 0,3 | 0,54 | 0,09 |
|  | - до 10 поверхів, | 0,3 | 0,54 | 0,09 |
|  | Вибіркова реконструкція | 0,35 | 0,63 | 0,11 |
|  | - до 10 поверхів, | 0,35 | 0,63 | 0,11 |
|  | Усього по району | 0,9 | 1,62 | 0,28 |
| ІІ житловий район |  |  |  |  |
| 1 | Багатоквартирна забудова | 17,30 | 35,64 | 6,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ІІ.1 вул. Богунська: | 16,6 | 34,38 | 5,95 |
|  | - до 10 поверхів, | 4,1 | 7,38 | 1,29 |
|  | - понад 10 поверхів | 12,5 | 27,00 | 4,66 |
|  | Вибіркова реконструкція | 0,6 | 1,08 | 0,19 |
|  | - до 10 поверхів, | 0,6 | 1,08 | 0,19 |
|  | Вибіркова забудова | 0,1 | 0,90 | 0,16 |
|  | - до 10 поверхів, | 0,1 | 0,18 | 0,03 |
| 2 | Садибна забудова | 0,4 | 0,72 | 0,13 |
|  | Усього по району | 17,7 | 36,36 | 6,30 |
| ІІІ житловий район |  |  |  |  |
| 1 | Багатоквартирна забудова | 4,55 | 9,30 | 1,61 |
|  | ІІІ.1 вул. Черняховського | 1,9 | 4,10 | 0,71 |
|  | - понад 10 поверхів | 1,9 | 4,10 | 0,71 |
|  | ІІІ.2 вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1,2 | 2,34 | 0,41 |
|  | - до 10 поверхів, | 0,7 | 1,26 | 0,22 |
|  | - понад 10 поверхів | 0,5 | 1,08 | 0,19 |
|  | ІІІ.3 вул. Кирпоноса | 0,55 | 0,99 | 0,17 |
|  | - до 10 поверхів, | 0,55 | 0,99 | 0,17 |
|  | Вибіркова реконструкція | 0,2 | 0,36 | 0,06 |
|  | - до 10 поверхів, | 0,2 | 0,36 | 0,06 |
|  | Вибіркова забудова | 0,7 | 1,51 | 0,26 |
|  | - понад 10 поверхів | 0,7 | 1,51 | 0,26 |
|  | Усього по району | 4,55 | 9,30 | 1,61 |
| ІV житловий район |  |  |  |  |
| 1 | Багатоквартирна забудова | 29,9 | 64,59 | 7,86 |
|  | ІV.2 вул. Симоненка Василя - вул. Шевченка (1 мкр.) | 0,6 | 1,30 | 0,22 |
|  | - понад 10 поверхів | 0,6 | 1,30 | 0,22 |
|  | ІV.3 вул. Шевченка – вул. Київська (1мкр.) | 4,2 | 9,07 | 1,56 |
|  | - понад 10 поверхів | 4,2 | 9,07 | 1,56 |
|  | ІV.4 вул. Симоненка Василя | 2,45 | 5,29 | 0,91 |
|  | - понад 10 поверхів | 2,45 | 5,29 | 0,91 |
|  | ІV.5 вул. Соборна (2 мкр.) | 3,7 | 7,99 | 1,378 |
|  | - понад 10 поверхів | 3,7 | 7,99 | 1,38 |
|  | ІV.6 вул. Симоненка Василя – вул. Чорновола В’ячеслава (4 мкр.) | 4,35 | 9,40 | 1,62 |
|  | - понад 10 поверхів | 4,35 | 9,40 | 1,62 |
|  | ІV.7 вул. Соборна – вул. Чорновола В’ячеслава (3 мкр.) | 5,0 | 10,80 | 1,86 |
|  | - понад 10 поверхів | 5,0 | 10,80 | 1,86 |
|  | ІV.8 вул. Чубинського Павла – вул. Козацька (5 мкр.) | 9,6 | 20,74 | 3,58 |
|  | - понад 10 поверхів | 9,6 | 20,74 | 3,58 |
| 2 | Садибна забудова | 1,0 | 1,80 | 0,31 |
|  | ІV.1 вул. Фельдмана | 0,1 | 0,18 | 0,03 |
|  | Вибіркова забудова | 0,9 | 1,62 | 0,28 |
|  | Усього по району | 30,9 | 66,39 | 11,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V Сельбищно-виробничий район |  |  |  |  |
| 1 | Багатоквартирна забудова | 5,3 | 10,96 | 1,85 |
|  | V.1 вул. Красовського | 0,9 | 1,62 | 0,28 |
|  | - до 10 поверхів | 0,9 | 1,62 | 0,28 |
|  | V.2 вул. Олімпійська | 3,2 | 6,91 | 1,19 |
|  | - понад 10 поверхів | 3,2 | 6,91 | 1,19 |
|  | Вибіркова реконструкція | 1,2 | 2,16 | 0,38 |
|  | - до 10 поверхів | 1,2 | 2,16 | 0,38 |
| 2 | Садибна забудова | 0,65 | 1,17 | 0,21 |
|  | V.3 вул. Чкалова | 0,05 | 0,09 | 0,02 |
|  | Вибіркова забудова | 0,6 | 1,08 | 0,19 |
|  | Усього по району | 5,95 | 12,13 | 2,06 |
| VІ Сельбищно-виробничий район |  |  |  |  |
| 1 | Садибна забудова | 1,6 | 3,78 | 0,67 |
|  | VІ.1 вул. Перонна – вул. Осипова | 0,6 | 1,08 | 0,19 |
|  | VІ.2 вул. Перонна – вул. Ступака Григорія | 0,5 | 0,90 | 0,16 |
|  | VІ.3 вул. Кутузова | 0,5 | 1,80 | 0,32 |
| 2 | Блокована забудова | 0,05 | 0,09 | 0,02 |
|  | VІ.3 вул. Кутузова | 0,05 | 0,09 | 0,02 |
|  | - до 10 поверхів | 0,05 | 0,09 | 0,02 |
| 3 | Багатоквартирна забудова | 0,35 | 0,63 | 0,11 |
|  | Вибіркова забудова | 0,35 | 0,63 | 0,11 |
|  | - до 10 поверхів | 0,35 | 0,63 | 0,11 |
|  | Усього по району | 2,0 | 4,50 | 0,80 |

Таблиця №ІІ.11.3 – 2.

Підрахунок електричних навантажень промисловості

| № з/п | Найменування галузей промисловості | Кількість працівників, тис. чол. | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгодин¦ | Загальне навантаження, тис. кВт¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1,8 | 18,00 | 3,75 |
| 2 | Легка промисловість | 0,65 | 6,50 | 1,63 |
| 3 | Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини | 0,75 | 13,50 | 5,87 |
| 4 | Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 0,3 | 5,40 | 1,02 |
| 5 | Хімічна та нафтохімічна промисловість | 3,85 | 69,30 | 13,86 |
| 6 | Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 1,3 | 18,20 | 4,23 |
| 7 | Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 3,6 | 50,40 | 11,72 |
| 8 | Машинобудування | 2,6 | 36,40 | 11,38 |
| 9 | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 0,35 | 3,50 | 0,83 |
| 10 | Інші підприємства | 10,7 | 53,50 | 14,08 |
|  | Всього | 25,90 | 274,70 | 68,36 |

Таблиця №ІІ.11.3 – 3.

Сумарні електричні навантаження

| № з/п | Найменування | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгодин¦ | Загальне навантаження, тис. кВт¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Господарсько-побутові та комунальні потреби населення | 250,09 | 43,43 |
| 2 | Промисловість | 274,70 | 68,36 |
|  | Всього | 524,79 | 111,79 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови м. Бровари Схема зовнішнього електропостачання міста може залишитись без змін. При цьому в зв’язку з ростом навантажень для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені  Генеральним планом,  пропонується проведення наступних заходів:

1. Для підвищення надійності електропостачання споживачів м. Бровари необхідно провести реконструкцію на ПС 330/110/35кВ «Броварська»: встановити третій автотрансформатор 330/110кВ потужністю 200МВА із реконструкцією ВРП-330кВ, провести реконструкцію ВРП-110кВ із секціонуванням шин 110кВ.

2. Для покриття зростаючих на розрахунковий етап електричних навантажень та  підвищення надійності електропостачання необхідно провести реконструкцію на ПС 110/35/10кВ «Княжичі» із встановленням додатково двох трансформаторів потужністю 240МВА.

3. Для покриття зростаючих на розрахунковий етап електричних навантажень та підвищення надійності електропостачання необхідно провести реконструкцію на ПС 35/10кВ «Кіровська» із заміною трансформатора потужністю 3,2МВА на трансформатор більшої потужності (4,0МВА).

4. Для підвищення надійності електропостачання та покриття зростаючих на розрахунковий етап електричних навантажень необхідно провести реконструкцію на ПС 35/10кВ «Требухів» із заміною трансформатора потужністю 6,3МВА на трансформатор більшої потужності (10,0МВА).

6.  Винести ПС 35/6кВ «РВ-3» із зони перспективної житлової забудови (площадка перспективної садибної забудови №VІ.3) на ділянку перспективної комунальної зони та лінії електропередачі 35кВ та 6кВ, що заходять на неї.

7. Для покриття зростаючих на розрахунковий етап електричних навантажень, зокрема живлення перспективного логістично-виробничого комплексу, виконати будівництво закритої двотрансформаторної підстанції 110/10кВ з умовною назвою «Проектна-1» (240МВА). Приєднання нової підстанції до електричної мережі здійснити від існуючої ЛЕП-110кВ. Після спорудження підстанції демонтувати ПС 35/6кВ «РВ-3».

8. Побудувати нову ПС 35/10кВ «Проектна-2» з двома трансформаторами потужністю по 10МВА. Живлення нової підстанції здійснити у розріз існуючої ПЛ-35кВ «Княжичі – КПТФ».

9. Розподіл електроенергії між споживачами передбачений по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого на території міста передбачити будівництво необхідної кількості розподільних пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ і 0,4кВ і зовнішнього освітлення. Кількість, розміщення, потужність РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та приєднання їх до розподільчої мережі міста вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації.

10. Впродовж всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію і розширення електричних мереж 10кВ і 0,4кВ, заміну зношеного і морально застарілого обладнання, упроваджувати енергозберігаючі установки та технології.

11. При забудові проектних площадок слід врахувати розташування повітряних ліній електропередачі 330кВ, 110кВ та 35кВ і передбачити облаштування технічних коридорів, санітарних та охоронних зон. При освоєнні площадки перспективної багатоквартирної забудови №ІІ.1, рекомендується перекладення ділянки лінії електропередачі у кабельне виконання, а саме: ділянки ПЛ-35кВ «Княжичі – КПТФ», дане рішення може бути уточнено на наступних стадіях проектування за умови виконання відповідного ТЕО.

Положення підстанцій і трас ліній електропередачі 330кВ, 110кВ та 35кВ показані на схемі «Електропостачання».

## ІІ.11.4. Телефонний зв’язок, проводове мовлення, телебачення

Загальні  положення.

В даному розділі проекту розглянуті питання мереж зв’язку,  проводового мовлення та телебачення  Генерального плану  м. Бровари  Київської області.

Розділ проекту виконано на основі таких документів та матеріалів:

- ДБН 360-92** м. Київ-2002 р. «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- архітектурних та технічно-економічних розробок;

- вихідних даних до розробки генерального плану;

- листа Київської обласної  філії  ПАТ Укртелеком №02-01/371 від 2.08.2013р. щодо  інформації по існуючих АТС та радіовузлів в місті Бровари.

Телефонний зв’язок.

Існуючий стан

На даний час в м. Бровари існують наступні АТС (№ІІ.11.4 – 1):

Таблиця №ІІ.11.4 – 1.

Сучасний стан по АТС в м. Бровари

| № з/п | Номер АТС | Адреса АТС | Ємність АТС | Належність АТС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АТС-5 | м. Бровари, вул. Гагаріна, 20 | 8000 | ПАТ Укртелеком |
| 2 | АТС-6 | м. Бровари, вул. Гагаріна, 20 | 6574 | ПАТ Укртелеком |
| 3 | АТС Si2000 | м. Бровари, вул. Гагаріна, 20 | 288 | ПАТ Укртелеком |
| 4 | АТС-4 | м. Бровари, вул. Кірова, 2 | 2505 | ПАТ Укртелеком |
| 5 | АТС-48 | м. Бровари, вул. Горького, 1 | 2304 | ПАТ Укртелеком |
| 6 | АТС-48 ВМ-1 | м. Бровари, вул. Черняховського, 25Б | 2040 | ПАТ Укртелеком |
| 7 | АТС-48 ВМ-2 | м. Бровари, вул. Красовського,16 | 1961 | ПАТ Укртелеком |
| 8 | АТС-48 ВМ-3 | м. Бровари, вул. Старотроїцька, 42 | 695 | ПАТ Укртелеком |
| 9 | Відомча АТС | м. Бровари, Промвузол | 900 | Завод «Пластмас» |
| 10 | Відомча АТС | м. Бровари, Промвузол | 1536 | Казенний завод порошкової металургії |
| 11 | Відомча АТС | м. Бровари, Промвузол | 200 | Завод будівельних конструкцій |

Крім того, в місті діють АТС ПрАТ «Датагруп», АТС ТОВ «Сітел», а також АТС ТОВ «Голден Телеком». Інформація про їх ємності та адреси відсутня.

Абоненти ПАТ «Укртелеком» територіально знаходяться в зонах дії своїх АТС, центром зони є адреса АТС. Винятком є АТС Si-2000 (київська нумерація), в яку за наявності технічної можливості підключаються абоненти всього міста.

Можливість розширення всіх існуючих АТС  існує.

Кількість телефонних номерів  в м. Бровари – 24367.

Протяжність підземної кабельної каналізації – 79,06км.

Протяжність підземних кабелів зв’язку – 1315км.

ПАТ «Укртелеком» надає такі послуги:

- Інтернет ОГО;

- мобільний зв’язок «3-МОБ»

Телефонна мережа розбита на шафові райони.

Проектні рішення.

Подальші розрахунки приведені для АТС «Укртелеком».

В таблиці №ІІ.11.4–2 наведено результати розрахунків навантажень по телефонному зв'язку по видах забудови в житловому секторі м. Бровари

В таблиці №ІІ.11.4–3 наведено результати розрахунку навантажень по телефонному зв’язку в м. Бровари для найманих працівників, зайнятих у виробничій сфері  діяльності.

В таблиці №ІІ.11.4–4 наведено результати розрахунків навантажень по телефонному зв'язку на етап 15-20 років (2031 р.) в житловому секторі та для найманих працівників, зайнятих у виробничій сфері діяльності по всьому місту.

В таблиці №ІІ.11.4–5 наведено результати розрахунків навантажень по телефонному зв’язку на етап 15-20 років (2031р.) по нових ділянках житлової забудови в м. Бровари.

При розрахунках потреб в телефонах для населення прийнято 100% телефонізація, тобто 1 телефон на одну сім’ю. Коефіцієнт сімейності в існуючій забудові прийнятий 1,7 особи, для нових ділянок забудови коефіцієнт сімейності – 3 особи. При розрахунках потреб в телефонізації для працівників, зайнятих у виробничій сфері  діяльності,   прийнято один телефон на 20 працюючих (коефіцієнт  0,5). Загальна потреба в телефонному зв’язку на етап будівництва 15-20 років (2031р.) складає 57,4 (58,0 тисяч) номерів.

Генпланом рекомендується:

1. Магістральні лінії зв’язку виконати оптичними кабелями.

2.Розподіл телефонного навантаження по об’єктах ПАТ «Укртелеком» представлено в таблиці №ІІ.11.4–6.

3. З урахуванням технологічних потреб в одночасному і гармонійному розвитку телекомунікаційних мереж, а також можливості випереджувального використання сучасних і перспективних  засобів телекомунікації, основними    напрямками  розвитку телекомунікаційних мереж слід вважати:

- створення сучасних широкосмугових мультисервісних транспортних мереж на базі єдиних протоколів, сумісних з Інтернет – протоколами;

- розвиток  широкосмугового абонентського доступу з використанням    перспективних технологічних рішень, зокрема волоконно-оптичних  ліній;

- забезпечення  доступу до послуг, що надаються інформаційно-довідковими службами та службами екстреного виклику, зокрема системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

- забезпечення розвитку мереж загального користування (насамперед  телефонної  мережі) та  мереж  рухомого (мобільного) телефонного зв'язку шляхом поступового переходу до мереж наступних поколінь з конвергенцією  (взаємопроникненням)  інформаційних, мультимедійних, телекомунікаційних та комп'ютерних технологій і послуг;

- забезпечити доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг через створення і розвиток пунктів колективного доступу (універсальні таксофони, переговорні пункти, тощо).

- час доступу до найближчого  пункту надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг без застосування транспортних  засобів  не  повинен перевищувати 30 хвилин;

- забезпечити доступ населення до послуг Інтернет шляхом  створення мережі пунктів колективного доступу.

Телефонна мережа  передбачається кабельною в телефонній каналізації  і повинна виконуватись по шафовій системі. З’єднувальні лінії між електронними виносними модулями та АТС повинні бути виконані волоконно-оптичними кабелями.

Проводове мовлення.

Існуючий стан.

На теперішній час в м. Бровари за адресою вул. Гагаріна, 20 існує центральний радіотрансляційний вузол (ЦРТВ). Потужність обладнання ЦРТВ складає 10 кВт.

Існує можливість розширення ЦРТВ.

Лінії проводового мовлення  -  повітряні, виконані, в основному, на електроопорах вздовж вулиць та по дахах будинків.

Проектне рішення

В м. Бровари передбачається 3-програмне радіомовлення.

В таблиці №ІІ.11.4–2 наведено результати розрахунків навантажень по проводовому мовленню по видах забудови в житловому секторі                м. Бровари

В таблиці №ІІ.11.4–3 наведено результати розрахунку навантажень по проводовому мовленню в м. Бровари для найманих працівників, зайнятих у виробничій сфері  діяльності.

В таблиці №ІІ.11.4–4 наведено результати розрахунків навантажень по проводовому мовленню на етап 15-20 років (2031р.) в житловому секторі та для найманих працівників, зайнятих у виробничій сфері  діяльності по всьому місту.

В таблиці №ІІ.11.4–5 наведено результати розрахунків навантажень по проводовому мовленню на етап 15-20 років (2031р.) по нових ділянках житлової забудови в м. Бровари.

При розрахунках потреб в радіоточках для постійного населення прийнято 100% радіофікація, тобто 1 радіоточка на одну сім’ю. Коефіцієнт сімейності в існуючій забудові прийнятий 1,7 особи, для проектної забудови – 3 особи. При розрахунках потреб в телефонізації для працівників, зайнятих у виробничій сфері  діяльності, прийнято одна радіоточка на 100 працюючих. Загальна потреба в проводовому мовленні на етап будівництва 15-20 років складає 56,4 (57,0 тисяч) радіоточок.

Середня розрахункова потужність на кожну радіоточку складає 0,25Вт з урахуванням вуличних гучномовців та втрат на довгих лініях. Загальна потужність всіх радіоточок  в м. Бровари з урахуванням потреб як житлового сектору, так і виробничої сфери  на етап будівництва 15-20 років складає 14,3 (15)кВт. Всі запроектовані абоненти підключаються до існуючого радіовузла, потужності якого передбачається збільшити до 15 кВт.

Лінії проводового мовлення рекомендується виконувати в окремому каналі телефонної каналізації або повітряними.

Рекомендації по перспективі розвитку телебачення в м. Бровари

Головні станції кабельного телебачення у запроектованій багатоквартирній забудові необхідно розташовувати на верхніх поверхах висотних будинків. Приміщення з головними станціями повинні бути обладнані необхідними інженерними системами та системами охоронної сигналізації.

Кабелі телебачення до будинків слід прокладати в телефонній каналізації.

Для розвитку телебачення в м. Бровари необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по трьох основних напрямках:

- зростання кількості колективних та індивідуальних установок супутникового телевізійного мовлення;

- впровадження широкосмугових мереж кабельного телебачення в смузі            5-862МГц, які здатні надавати телеглядачу до 100 і більше телевізійних програм:

- впровадження і розвиток наземного телебачення при реалізації систем так званого стільникового телемовлення  (багатоканальні мікрохвильові системи розподілення, локальні багатоточкові системи розподілення, локальні багатоточкові системи розподілення, локальні багатоточкові системи розподілення телевізійних програм).

- Впровадження стільникового телебачення має такі переваги:

- використання ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що не впливає на екологію;

- висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень завад;

- можливість вибору користувачем більшої кількості програм;

- більш висока надійність за рахунок розосередження ретрансляторів;

- більш дешева абонентська установка;

- незалежність телевізійного прийому від стандартів за рахунок оцифровки сигналів.

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати  двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет и яке можна легко реалізовувати в системах кабельного телебачення.

Таблиця №ІІ.11.4 – 2.

Результати розрахунків навантажень по телефонному зв'язку та проводовому мовленню по видах забудови                                                            в житловому секторі м. Бровари.

| № з/п | Вид забудови | Етап 15-20 років (2031р.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість населення, осіб | Кількість телефонів, пар | Кількість радіоточок, шт. |
| 1 | Одноквартирна | 18200 | 7500 | 75000 |
| 2 | Багатоквартирна | 106800 | 48600 | 48600 |
| Разом по місту |  | 125000 | 56100 | 56100 |
| в тому числі в новому житловому фонді |  |  |  |  |
| 3 | Одноквартирна | 3700 | 1260 | 1260 |
| 4 | Багатоквартирна | 58300 | 19500 | 19500 |

Таблиця №ІІ.11.4 – 3.

Результати розрахунку навантажень по телефонному зв’язку та проводовому мовленню в м. Бровари для найманих працівників за видами промислової діяльності

| № з/п | Види економічної діяльності | Етап 15-20 років (2031 р.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чисельність працюючих, осіб | Кількість телефонів пар | Кількість радіоточок, шт. |
| 1. | Промисловість |  |  |  |
| 1.1. | Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1800 | 90 | 18 |
| 1.2. | Легка промисловість | 650 | 33 | 7 |
| 1.3. | Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини | 750 | 38 | 8 |
| 1.4. | Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 300 | 15 | 3 |
| 1.5. | Хімічна та нафтохімічна промисловість | 3850 | 193 | 39 |
| 1.6. | Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 1300 | 65 | 13 |
| 1.7. | Металургійне виробництво та виробництво металевих виробів | 3600 | 180 | 36 |
| 1.8. | Машинобудування | 2600 | 130 | 26 |
| 1.9. | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 350 | 18 | 4 |
| Разом по п. 1 |  | 15200 | 760 | 152 |
| 2. | Підприємства, бази та склади інших видів економічної діяльності |  |  |  |
| 2.1. | Підприємства, бази та склади транспорту | 2000 | 100 | 20 |
| 2.2. | Підприємства, бази та склади будівництва | 2000 | 100 | 20 |
| 2.3. | Підприємства, бази та склади інші | 6700 | 335 | 67 |
| Разом по п. 2 |  | 10700 | 535 | 107 |
| Разом по місту |  | 25900 | 1295 | 259 |

Таблиця №ІІ.11.4 – 4.

Результати розрахунків навантажень по телефонному зв’язку та проводовому мовленню в житловому секторі та для найманих працівників в сфері виробничої діяльності по всьому місту

| № з/п | Назва складових потреб в телефонізації та проводовому мовленні | Етап 15-20 років (2031 р.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість телефонів, пар | Кількість радіоточок, шт. |
| 1 | Житловий сектор | 56100 | 56100 |
| 2 | Сектор економічної діяльності | 1295 | 259 |
| Разом по місту |  | 57395 | 56359 |

Таблиця №ІІ.11.4 – 5.

Результати розрахунків навантажень по телефонному зв'язку та проводовому мовленню по нових ділянках житлової забудови

| № з/п | Назва ділянки | Етап 15-20 років (2031 р.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість населення, осіб | Кількість телефонів, пар | Кількість радіоточок, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I житловий район |  |  |  |  |
| I.1. | вул. Л. Українки | 250 | 84 | 84 |
| I.2. | вул. Оболонська | 300 | 101 | 101 |
|  | вибіркова реконструкція | 350 | 118 | 118 |
| Разом по I житловому району |  | 900 | 303 | 303 |
| II житловий район |  |  |  |  |
| II.1. | вул. Богунська | 17000 | 5624 | 5624 |
|  | вибіркова реконструкція | 600 | 202 | 202 |
|  | вибіркова забудова | 100 | 34 | 34 |
| Разом по II житловому району |  | 17700 | 5860 | 5860 |
| III житловий район |  |  |  |  |
| III.1. | вул. Черняховського | 1900 | 639 | 639 |
| III.2. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1200 | 403 | 403 |
| III.3. | вул. Кірпоноса | 550 | 185 | 185 |
|  | вибіркова реконструкція | 200 | 67 | 67 |
|  | вибіркова забудова | 700 | 235 | 235 |
| Разом по III житловому району |  | 4550 | 1529 | 1529 |
| IV житловий район |  |  |  |  |
| IV.1 | вул. Фельдмана | 100 | 34 | 34 |
| IV.2 | вул. Симоненка Василя – вул. Шевченка (1 мкр.) | 600 | 202 | 202 |
| IV.3 | вул. Шевченка – вул. Київська (1 мкр.) | 4200 | 1411 | 1411 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IV.4 | вул. Симоненка Василя | 2450 | 823 | 823 |
| IV.5 | вул. Соборна (2 мкр.) | 3700 | 1243 | 1243 |
| IV.6 | вул. Симоненка Василя-вул. Чорновола В’ячеслава (4мкр.) | 4350 | 1462 | 1462 |
| IV.7 | вул. Соборна – вул. Чорновола В’ячеслава (3мкр.) | 5000 | 1680 | 1680 |
| IV.8 | вул. Чубинського Павла – вул. Козацька (5 мкр.) | 9600 | 3226 | 3226 |
|  | вибіркова забудова | 900 | 306 | 306 |
| Разом по IV житловому району |  | 30900 | 10387 | 10387 |
| V сельбищно-виробничий район |  |  |  |  |
| V.1 | вул. Красовського | 900 | 302 | 302 |
| V.2 | вул. Олімпійська | 3200 | 1075 | 1075 |
| V.3 | вул. Чкалова | 50 | 17 | 17 |
|  | вибіркова забудова | 600 | 204 | 204 |
|  | вибіркова реконструкція | 1200 | 403 | 403 |
| Разом по V сельбищно-виробничому району |  | 5950 | 2001 | 2001 |
| VI сельбищно-виробничий район |  |  |  |  |
| VI.1 | вул. Перонна – вул. Осипова | 600 | 204 | 204 |
| VI.2 | вул. Перонна – вул. Ступака Григорія | 500 | 170 | 170 |
| VІ.3 | вул. Кутузова | 550 | 187 | 187 |
|  | вибіркова забудова | 350 | 119 | 119 |
| Разом по VI сельбищно-виробничому району |  | 2000 | 680 | 680 |
| Разом по місту |  | 62000 | 20760 | 20760 |

Таблиця №ІІ.11.4 – 6.

Рекомендації по підключенню нових абонентів до об'єктів ПАТ «Укртелеком» в м. Бровари

| № з/п | Назва ділянки | Етап 15-20 років (2031 р.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість телефонів, пар | АТС | Кількість радіоточок, шт. |  | Проводове мовлення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I житловий район |  |  |  |  |  |  |
| I.1. | вул. Л. Українки | 84 | АТС-48 | 84 |  | ЦРТВ |
| I.2. | вул. Оболонська | 101 |  | 101 |  |  |
|  | вибіркова реконструкція | 118 |  | 118 |  |  |
| Разом по I житловому району |  | 303 |  | 303 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| II житловий район |  |  |  |  |  |  |
| II.1. | вул. Богунська | 5624 | АТС ВМ-3 | 5624 | ЦРТВ |  |
|  | вибіркова реконструкція | 202 | АТС-4 | 202 |  |  |
|  | вибіркова забудова | 34 |  | 34 |  |  |
| Разом по II житловому району |  | 5860 |  | 5860 |  |  |
| III житловий район |  |  |  |  |  |  |
| III.1. | вул. Черняховського | 639 | АТС ВМ-1 | 639 | ЦРТВ |  |
| III.2. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 403 |  | 403 |  |  |
| III.3. | вул. Кірпоноса | 185 | АТС-5 | 185 |  |  |
|  | вибіркова реконструкція | 67 |  | 67 |  |  |
|  | вибіркова забудова | 235 |  | 235 |  |  |
| Разом по III житловому району |  | 1529 |  | 1529 |  |  |
| IV житловий район |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | вул. Фельдмана | 34 | АТС-48 | 34 | ЦРТВ |  |
| IV.2 | вул. Симоненка Василя – вул. Шевченка (1 мкр.) | 202 |  | 202 |  |  |
| IV.3 | вул. Шевченка – вул. Київська (1 мкр.) | 1411 | АТС ВМ-1 | 1411 |  |  |
| IV.4 | вул. Симоненка Василя | 823 |  | 823 |  |  |
| IV.5 | вул. Соборна (2 мкр.) | 1243 |  | 1243 |  |  |
| IV.6 | вул. Симоненка Василя – вул. Чорновола В’ячеслава (4мкр.) | 1462 |  | 1462 |  |  |
| IV.7 | вул. Соборна – вул. Чорновола В’ячеслава | 1680 |  | 1680 |  |  |
| IV.8 | вул. Чубинського Павла – вул. Козацька (5 мкр.) | 3226 |  | 3226 |  |  |
|  | вибіркова забудова | 306 | АТС ВМ-1 | 306 | ЦРТВ |  |
| Разом по IV житловому району |  | 10387 |  | 10387 |  |  |
| V сельбищно-виробничий район |  |  |  |  |  |  |
| V.1 | вул. Красовського | 302 | АТС ВМ-2 | 302 | ЦРТВ |  |
| V.2 | вул. Олімпійська | 1075 |  | 1075 |  |  |
| V.3 | вул. Чкалова | 17 |  | 17 |  |  |
|  | вибіркова забудова | 204 |  | 204 |  |  |
|  | вибіркова реконструкція | 403 |  | 403 |  |  |
| Разом по V сельбищно-виробничому району |  | 2001 |  | 2001 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| VI сельбищно-виробничий район |  |  |  |  |  |  |
| VI.1 | вул. Перонна – вул. Осипова | 204 | АТС ВМ-3 | 204 | ЦРТВ |  |
| VI.2 | вул. Перонна – вул. Ступака Григорія | 170 |  | 170 |  |  |
| VІ.3 | вул. Кутузова | 187 | АТС-6 | 187 |  |  |
|  | вибіркова забудова | 119 | АТС ВМ-2 | 119 |  |  |
| Разом по VI сельбищно-виробничому району |  | 680 |  | 680 |  |  |
| Разом по місту |  | 20760 |  | 20760 |  |  |

# ІІ.12. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ.

Даний розділ є невідємною складовою інженерного захисту території міста по відводу дощових вод.  Розділ  підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність  планувального вирішення  території, що проектується.

Схема дощової каналізації в складі креслення "Інженерна підготовка та захист території" розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:10000 і виконана у відповідності  з  ДБН 360-92**.

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення  дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генпланом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Існуючий стан.

На сьогодні значна територія міста Бровари зазнає впливу процесів підтоплення. Основними причинами підтоплення є природний та техногенний фактори. Природний – периферійна низинна частина міста (район «Оболонь» та район вулиць Богунського – Маяковського), що обумовлена літологічно-геологічною будовою території з рівнем ґрунтових вод до 0,05м від поверхні. Техногенний – порушення умов стоку лінйно-векторним навантаженням території, різними видами будівництва, відсутність централізованих систем відводу поверхневих вод, припинення експлуатації неглибоких водоносних горизонтів  (ділянки підтоплення див. розділ «Природні умови»).

В той же час відведення дощових та талих вод відбувається подекуди мережами дощової каналізації та в основному поверхневим способом: по поверхні землі, відкритими водовідвідними каналами, які одночасно виконують функцію осушення прилеглих ділянок території та відводять поверхневі стоки і скидають їх за межами міста:  на сході у Красилівський канал;  на  південному-заході у р. Осинка.

Існуючі канали, які прокладено переважно у забудованій старій частині міста з садибною забудовою, подекуди занедбані, замулені (витримати охоронні зони неможливо). Забудова міської території проводилась без врахування місця проходження каналів, які місцями засипані,  відкоси руйнуються,  в наслідок чого дренуюча і пропускна їх здатність знижена, що провокує розвиток  та збільшує розповсюдження процесів підтоплення.

В районі багатоповерхової забудови зливові стоки відводяться дощовими колекторами до штучних озер на периферії міста. Існуюча дощова каналізація, що побудована по вулицях Черняховського, Гагаріна, бульвару Незалежності потребує прочистки.

Також потребують прочищення та реконструкції (на багатьох ділянках) мережі дощової каналізації, що побудовані на території північного промвузла. На сьогодні випуск,  із яких здійснюється у Красилівський канал.

Протяжність вулиць по м. Бровари становить 241,36км проте протяжність існуючої дощової каналізації, як відкритого так і закритого типу,  складає близько 25км, що недостатньо для нормативного відведення дощових вод і не  відповідає сучасним  вимогам.

В розвиток рішень попереднього генерального плану (1999р.) та зважаючи на існуючу проблему підтоплення, за останні роки, у місті виконується будівництво мереж дощової каналізації. Але зважаючи на недостатність фінансування та з інших причин будівництво дощової каналізації проводиться по окремим ділянкам  та частинам траси колекторів. Подекуди колектори недобудовані, або підключаються до існуючих мереж та канав, які потребують прочистки. Скид стоків, з причин недобудови,  здійснюється у грунт або на рельєф.

У 1980р. інститутом  «Укрюжгипрокоммунстрой» Львівська філія був розроблений проект «Ливневая канализация г. Бровары». Основні рішення та заходи, що передбачені цим проектом  актуальні та потребують реалізації з частковим корегуванням до сих пір.

На теперішній час, ситуація, що склалася з організацією відведення поверхневих вод, незадовільний стан мереж дощової каналізації, їх недобудова, стан водовідвідних каналів, наявність випусків стоків на рельєф та у грунт безпосередньо впливають на причини розповсюдження процесів підтоплення ґрунтовими водами,  яке на сьогодні є одним із самих  актуальних питань, що потребує  негайного вирішення.

Реалізація рішень попереднього генерального плану.

Діючим проектом "Коригування генерального плану", виконаним         ДП УДНДІПМ «Діпромісто» у 1999р. були розроблені принципові рішення по відводу та очищенню поверхневих вод, які передбачали влаштування дощової каналізації по всій території міста, враховуючи ділянки проектної забудови, з відведенням та подачею стоку до проектних очисних споруд (3 споруди), які намічалось розташувати: у південно-західній частині міста (2 споруди) з випуском стоку у р. Осинка та  поблизу східної межі міста (1споруда), з випуском стоку у Красилівський канал.

Згідно з листом відділу капітального будівництва Броварської міської ради щодо надання інформації по реалізації проектів, які стосуються прокладання мереж дощової каналізації, станом на 19.08.2013, виконано будівництво у наступному обсязі:

1. Проект «Будівництво тролейбусної лінії Бровари-Київ. І та II черги»:

І черга: прокладання двох ниток дощового колектору закритого типу вздовж вул. Київської від вул. Ломоносова. до вул. 8 Березня, довжина ділянки реконструкції 2200 п.м., будівництво виконується трубопроводами ø250,450,560,630,800мм загальною довжиною 4800 п.м. На 01.08.2013 побудовано 2400 п.м.

На сьогодні стоки скидаються на рельєф у  існуючі кювети та канали, розташовані південніше вул. Київської. Для забезпечення відведення дощових стоків далі з вулиці Київської необхідно  виконати будівництво колектору, який буде відводити стоки із  колекторів,  прокладних по  вулиці Київській до очисних споруд дощової каналізації (ДОС-1), які передбачено розташувати у південно-західній частині міста.

ІІ черга: ділянка реконструкції вулиці Київської від вул.8 Березня до вулиць: Київська-Гагаріна (2035п.м.), Гагаріна-Черняховського (1355п.м.),  Черняховського (1075 п.м.), Гагаріна (645п.м.), бульв. Незалежності (1375п.м.). Дощова каналізація не побудована. Підключення передбачається у існуючу мережу, яка потребує прочистки.

2. Проект «Дощова каналізація від вул. Київської (І черга) до очисних споруд (ДОС-1) в м. Бровари Київської області»:

Передбачено будівництво дощової каналізації  закритого типу із трубопроводів НІТВХ  ø 225,315  довжиною 1634 п.м. Не побудовано.

Враховуючи затримку із розробленням проектної документації та будівництвом ДОС-1, розглядається питання будівництва тимчасового напірного колектору з насосною станцією або будівництва акумулюючої ємності, розрахованої на прийнятті дощового стоку з вул. Київської та 10 мікрорайону.

3. Проект «Будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м. Бровари (І черга: Возз’єднання - Осипова)»:

Запроектовано дощову каналізацію закритого типу трубопроводами ø617x10,2; ø719x11,9; ø317x7,7 загальною довжиною 3233п.м  від                        вул. Возз’єднання до вул. Кірова, з проколом до залізничного полотна, вздовж нього до вул. Осипова. Прокол не виконаний. Побудовано 700п.м.

Будівництво розпочато у 2007р., припинено у 2009р., побудована дощова каналізація вже потребує прочистки. За проектом дощова каналізації скидає стоки у існуючий водовідвідний канал, який теж  потребує прочистки,  та має випуск на рельєф у заболочену місцевість (ІІ житловий район), торф’яні болота.

4. Осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплених житлових районів та земель с/г призначення західної та південно-західної частини м. Бровари (1черга: «Проектування та будівництво водовідводу дощових талих вод по масиву «Оболонь» в                     м. Бровари):

Площа ділянки осушення 15,0га (з прилеглими вулицями), запроектоване прокладання самопливної дощової каналізації відкритого типу, залізобетонні лотки з перекриттям, мережа довжиною 2148 п.м., прокладання з/б напірних труб ø0,8м,1,2м,1,5м довжиною 171 п.м., побудовано на 01.08.2013 – 1876 п.м., та прокладено з/б труб довжиною            156 п.м. Потребує добудови мережа довжиною 443 п.м.

Перша та друга черга побудованої мережі дощової каналізації масиву Оболонь розгалужена по вулицях: Радгоспна, Героїв Сталінграду, Молодіжна, Зої Космодем’янської, Вербна; (траси №№ 1-6) та нижче Київської, вулиць: Андрєєва, Старотроїцька, Маяковського (траса №7). Будівництво розпочато у 2005 році, постійно потребує прочистки.

5. «Реконструкція автомобільної дороги загального користування    (вул. Грушевського) в м. Бровари»:

Довжина вулиці 754,0 п.м; побудована мережа зливової каналізації довжиною 754 п.м., виконана з/б безнапірними трубами ø 400мм по осі дороги. Побудована у 2007-2009 роках, за проектом має ухил від вулиць Кірова та Шолома-Алейхема, підключена до колодязя на розі вулиць Грушевського та Возз’єднання до незавершеної будівництвом дощової каналізації 10 мікрорайону.

Загальна довжина прокладених мереж дощової каналізації за вищенаведеними проектами становить 5886 п.м.

З вищезазначеного випливає, що для покращення стану з відведенням поверхневих вод з території м. Бровари конче необхідне закінчення будівництва мереж дощової каналізації відповідно до розроблених проектів. Також потрібно розробити проекти та виконати будівництво очисних споруд дощової каналізації, насамперед ДОС-1.

Щодо виконання рішень затвердженого генерального плану                      м. Бровари стосовно організації та упорядкуванню поверхневого стоку: пропозиції реалізовані частково; а в частині, яка передбачає  будівництво  очисних споруд перед  випусками стоків – взагалі не реалізовані.

Проектні пропозиції.

До першочергових заходів щодо формування системи зливової каналізації та інженерного захисту території міста відноситься забезпечення відводу поверхневих та дренажних вод системою зовнішніх скидових каналів – Красилівський та р. Осинка.

Враховуючи існуючу  дощову мережу, рельєф та гідрологічні умови,  генпланом розроблено принципову схему по організації та відведенню дощових та талих вод, яка передбачає будівництво магістральних мереж дощової каналізації, які  відводять води до проектних очисних споруд, які влаштовуються на гирлових ділянках дощових колекторів. Після очищення стоку, випуски здійснюються  у  водні об’єкти.

Відвід дощових вод з території існуючої та нової забудови передбачається комбінованим методом – відкритим способом: по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з наступним відведенням через дощоприймальні колодязі до системи дощової каналізації та  відкритими водовідвідними канавами і закритою мережею дощової каналізації.

За рельєфом територія міста поділяється на два водозбірних басейни: північно-східний та південно-західний.

До  північно-східного басейну каналізування відноситься територія Північного промвузла та Східного виробничо-комунального району, територія вулиць Кутузова, Красовського, Чкалова, Б.Хмельницького,  Покровська та інших.

На території Північного промвузла побудована дощова каналізація, скид із якої здійснюється без очищення у Красилівський канал. Також у Красилівський канал здійснюється скид стоку із дощового колектору, прокладеного по вул. Кутузова.

По вул. Олімпійська побудовано дощову каналізацію, скид із якої здійснюється на рельєф в районі вул. Чкалова.

Схемою дощової каналізації північно-східного басейну передбачено:

1. Прочищення та реконструкція з відновленням роботи дощової мережі Північного промвузла.

2. Реконструкцію існуючого колектору, прокладеного по                       вул. Металургів ~ 500м.

3. Реконструкцію дощової каналізації по вул. Черняховського на ділянці від вул. Механізаторів до вул. Воїнів Інтернаціоналістів (згідно розробленого проекту, вартість 622,468тис. грн.).

4. Ліквідацію існуючих скидів дощових вод та підключення колекторів, прокладених по вул. Кутузова та Чкалова до проектної мережі північно-східного басейну.

5. Будівництво єдиної  ув’язаної системи  дощової каналізації  північно-східного басейну, каналізування  з відведенням стоків до проектного комплексу очисних споруд дощової каналізації (ДОС-ІІ),  які  передбачено розташувати біля східної межі міста,  орієнтовно південніше від села Перемога.

6. На очисних спорудах передбачити будівництво акумулюючих ємностей. Випуск стоку передбачено у Красилівський канал.

Красилівский канал, побудований у 1963р. Його призначення – відведення дощових вод з території північного і південного промвузлів та відведення стічних вод міста Бровари у р. Трубіж.

З метою зменшення навантажень на Красилівський  канал  на проектних очисних спорудах передбачити будівництво акумулюючих ємностей для поступового скидання  у канал очищених стоків.  Також для зменшення обсягів стоку, що буде скидатись у канал  передбачити використання очищених вод  для поливу зелених насаджень та миття твердого покриття міських територій.

Так, як  на сьогодні перевищено строк експлуатації Красилівського каналу та змінилися умови по прийняттю стоків, необхідно виконати реконструкцію по всій його довжині від м Бровари до р. Трубіж .

До  південно-західного басейну каналізування відноситься в основному  вся існуюча сельбищна територія, розташована північніше  залізниці, стара частина міста, територія, яка найбільше потерпає від процесів підтоплення. Тому  всі заходи (розроблення проектів та будівництво мереж дощової каналізації), які сьогодні проводяться у м. Бровари та направлені на запобігання процесам підтоплення стосуються саме південно-західного басейну каналізування.

Формування поверхневого стоку на території південно-західного басейну відбувається у напрямку з північно-східного до південно-західного. Часом спостерігаються локальні ділянки блюдце-подібних понижень.  Найнижчі відмітки поверхні спостерігаються у районі ІІ житлового району,  перетину залізниці з Об’їзною дорогою (заболочена територія, де ґрунтові води виходять на поверхню). Це найбільш проблемна ділянка щодо  будівельного освоення, яка   потребує комплексного підходу для вирішення питань розвитку дощової каналізації та інженерного захисту підтоплених територій старої частини міста (І – ІІ житлові райони).

За останні роки будівництво дощової каналізації південно-західного басейну, як зазначалось вище, проводиться не системно,  деякі пропозиції, що розглядаються у місті  навіть не враховують питання формування та напрямку поверхневого стоку на території міста. За відсутності належного фінансування спостерігається зволікання з будівництвом дощових колекторів. Частина побудованих нових мереж дощової каналізації  вже потребує прочистки. По напрямку траси колекторів чергуються ділянки  побудованих (недобудованих, непідключених) мереж з ділянками взагалі не побудованих колекторів.

В подальшому необхідно проводити будівництво дощової каналізації із врахуванням відведення дощових стоків не з окремо взятого мікрорайону чи вулиці, а в ув’язці та за умов прийняття стоків з усієї водозбірної території та з обов’язковим  забезпеченням подачі  стоку до проектних очисних споруд.

Схемою дощової каналізації південно-західного водозбірного басейну передбачено проведення невідкладних заходів, які включають реалізацію  проектів та закінчення вже розпочатого будівництва по відведенню поверхневих вод з метою запобігання підтопленню житлових масивів                  м. Бровари (масиву Оболонь, вулиць Княжицького переїзду, старої частини міста, 10 мікрорайону, вулиці Київської) та будівництво очисних споруд дощової каналізації  а саме:

1. Проектування та будівництво об’єкту «Будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м. Бровари» від вул. Осипова до ДОС-1 II житлового району. Місту конче необхідно розроблення проекту ІІ черги. Орієнтовна вартість 7000,0-8000,0 тис. грн.  Будівництво по вказаному проекту зможе прийняти дощові води 10 мікрорайону міста: вулиць Шолома-Алейхема, Грушевського. Возз'єднання, Кірова та житлового масиву вулиць Княжицького переїзду.

2. Добудова проекту «Будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м. Бровари» від вул. Возз’єднання  до вул. Осипова). Вартість  4462,0 тис. грн.

3. Будівництво очисних споруд ДОС-1 з випуском стоку  у р. Осинка.

4. Добудова дощової каналізації (460 п.м.) згідно проекту "Будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь" в              м. Бровари», вартість 2100,0 тис. грн.

5. Будівництво дощової каналізації за проектом «Дощова каналізація від вул. Київської (І-ша черга) до очисних споруд (ДОС-1) в м. Бровари Київської області», вартість близько 14000,0 тис. грн.

6. Будівництво дощової каналізації від вул. 8 Березня до вул. Черняховського згідно проекту «Будівництво тролейбусної лінії Бровари - Київ. І та II черги», вартість 5200,0 тис .грн.

Всі вищенаведені проекти та заходи включені до міських Програм соціально-економічного розвитку м. Бровари на 2008-2015 роки та потребують державного спів фінансування. Вартісні показники наведені згідно листа відділу капітального будівництва Броварської міської ради від 27.08.2013 №415. З урахуванням економічної ситуації, що склалася на сьогодні та врахування індексу інфляції орієнтовна вартість вищезазначених невідкладних заходів складає близько 50 млн.грн.

На проектний період передбачено будівництво єдиної ув’язаної системи  дощової каналізації  південно-західного басейну каналізування  з відведенням стоків до очисних споруд дощової каналізації (ДОС-1). Очисні споруди  передбачено розташувати у районі перетину залізниці з об’їзною дорогою.   Рекомендуємо розглянути  питання будівництва акумулюючих ємностей на території очисних споруд,  для поступового скидання  очищених стоків. Очищену воду використовувати для поливу зелених насаджень та миття твердого покриття міських територій. Решту очищеного стоку передбачено скидати у р. Осинка, для чого пропонуємо виконати будівництво скидного каналу від очисних споруд ДОС-І  до р. Осинки. Канал пропонується прокласти вздовж залізниці від вул. Богунського до впадання у р. Осинка.

Для забезпечення подальшого відведення очищених вод з очисних споруд ДОС-І, забезпечення пропускної здатності та пониження рівня ґрунтових вод м. Бровари необхідно виконати розчистку  р. Осинка на ділянці від м. Бровари до р. Дніпро.

У 2009р. ПП «Фаетон-Буд» вже виконав топографо-геодезичні вишукування для розробки проекту під реконструкцію осушувальної системи скиду очисних та дренажних вод з території земельної ділянки ТОВ «Житло- сервісна компанія» у м. Бровари. Об’єкт робіт -  ділянка р. Осинка.

На очисних спорудах дощової каналізації (ДОС-І, ДОС-ІІ) передбачити повну очистку поверхневого стоку  відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами.

У зв’язку з тим, що розміщення очисних споруд передбачається на міській території, з високої вартістю  земельних ділянок   передбачається  будівництво очисних споруд, із застосуванням  індивідуальних проектів і спеціальних конструктивних рішень з впровадженням високоефективних передових технологій по очищенню стоків. Експлуатація, обслуговування і моніторинг таких споруд повинні бути постійними.

Для забезпечення надійної роботи  системи  дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення, колекторів, дощоприймальних та оглядових колодязів, як найменше два рази на рік так, як при їх експлуатації відбувається накопичення значних відкладень. Також необхідно проводити регулярну розчистку на відкритій мережі дренажних водовідвідних каналах та проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною конструкцій колекторів і колодязів строк експлуатації яких закінчився.

На найбільш забруднених територіях промислових і комунально-складських зон, існуючих підприємств північного та південного промвузлів, автотранспортних підприємств, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та інших  джерел забруднення в залежності від особливостей їх функціонального використання, технологічних процесів, площ, необхідно створити  локальні системи водовідведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з максимальною можливістю використання стоку для оборотного  водопостачання або для поливу та миття цих  територій. При неможливості оборотного використання  стоків їх необхідно підключати до міської мережі дощової каналізації.

На  весь проектний період передбачається влаштування:

- дощової  каналізації -   83км;

- очисних споруд -   2 об’єкти.

Загальна вартість заходів з будівництва системи дощової каналізації орієнтовно становить 211,5млн.грн, в тому числі невідкладні заходи 50млн.грн. (вартісні показники уточнюються на наступних стадіях проектування). Дані вартості є складовою проектів забудови житлових районів і повинні фінансуватись інвесторами-забудовниками з дотриманням загальних вимог по формуванню єдиної системи дощової каналізації міста.

Питання будівництва очисних споруд дощової каналізації, їх місце розташування та умови скиду очищених дощових вод у Красилівський канал  та у р. Осинка; будівництво скидного каналу з очисних споруд ДОС-1, реконструкції Красилівського каналу; розчищення р. Осинки остаточно вирішити на наступній стадії проектування, відповідно до ТУ, розроблених проектів, погоджених в установленому законодавством порядку з зацікавленими організаціями та установами, особливо з Державним агентством Водних ресурсів.

Першочергову увагу приділити зовнішнім скидовим каналам, що виконують головну функцію по відводу поверхневого стоку з території міста. Без їх реконструкції (розчистки), вільного пропуску скидових вод з території міста, неможливо організувати належну і ефективну роботу дощової каналізації м. Бровари. Враховуючи, що дані канали… знаходяться за межею міста – в межах Броварського району та Київської області, необхідний збалансований підхід щодо визначення обсягу робіт, та їх вартості (див. розділ "Інженерний захист території"). Подальші проектні рішення повинні враховувати основні показники по зовнішніх скидових каналах:

- Красилівський канал - 32,0км (16,0км в межах Броварського району; 16,0км в межах області );

- річка Осинка - 18,0км  (2,7км в межах Броварського району; 15,3км в межах області ).

Остаточні  умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд),  місця випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов експлуатуючих організацій та гідравлічних розрахунків.

Висновки. Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і поверхневих вод. Послідуюча реалізація рішень щодо стратегії  розвитку системи дощової каналізації потребує розробки  комплексної спеціалізованої роботи  "ТЕО інженерного захисту території м. Бровари" з визначенням  невідкладних заходів та їх вартості.

Викладена стратегія щодо інженерного захисту буде слугувати контрольним документом по реалізації  рішень забудови в цілому по місту  та конкретних ділянок  з дотриманням єдиного принципу розвитку системи головних та допоміжних колекторів по відводу дощових та дренажних вод у  зовнішні скидові канали.

# ІІ.13. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища міста Бровари у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

Заходи по охороні атмосферного повітря:

- розроблення рекомендацій щодо обґрунтування обсягів викидів в атмосферне повітря;

- відповідно до матеріалів виконаної ДП «Київським Промбудпроектом» роботи «Сучасний стан і перспективи розвитку та територіальної організації виробничого комплексу м. Бровари», є необхідність розробки заходів по технологічному переоснащенню підприємств, у тому числі очисного устаткування з метою зниження шкідливого впливу на оточуюче природне середовище, а також можливості перегляду розміру та положень  нормативних санітарно-захисних зон з метою їх зменшення із подальшим узгодженням. В першу чергу рекомендовано:

а) зменшення санітарно-захисної зони асфальтобетонного заводу, ДП»Заводу порошкової металургії», ПП «Броварської сільгоспхімії» до 300м;

б) зменшення санітарно-захисної зони ТОВ «Вторма-сплав» і                          ТОВ «Втортех» до 100м;

в) зменшення санітарно-захисної зони ПрАТ «Броварське ШБУ №50» до 100м за рахунок ліквідації виробництва з виготовлення асфальтобетону;

- упорядкування системи санітарних розривів від виробничих та комунально-складських підприємств IV-V класу шкідливості доцільно проводити за рахунок центричного розміщення основного виробництва в межах їх територій;

- рекомендується органам виконавчої влади і місцевого самоврядування визначити своїм розпорядженням порядок розробки і погодження проектів СЗЗ промислових та комунальних підприємств. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють установи санепідслужби. У тих випадках, коли організація СЗЗ не можлива у конкретних умовах, необхідно приймати заходи, передбачені п.5.5 ДСП 173-96. Можливість розміщення перспективної забудови на територіях, що входять до складу нормативних СЗЗ (згідно ДСП 173-96) слід розглядати лише після отримання відповідного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про скорочення СЗЗ у визначеному чинним законодавством порядку;

- передбачити формування комплексної СЗЗ для Північного промвузла;

- дотримання санітарно-захисних зон та створення захисних рослинних поясів навколо виробничих та шкідливих підприємств;

- коригування транспортної схеми міста, упорядкування системи АЗС, СТО, гаражів із дотриманням санітарних вимог щодо їх СЗЗ;

- проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження;

- дотримання вимог по санітарних розривах до житлової забудови від перспективних логістично-складських комплексів;

- по ділянці перспективної житлової забудови ТОВ «Брігус» (вул. Лісова,24  - Щолківська,16). Забудова можлива за умови упорядкування наявної системи планувальних обмежень по огорожі ділянок суміжних виробничо-складських об’єктів, які відображені на проектному плані (№63;89;90;98) із дотриманням вимог по зменшенню санітарно-захисних зон, санітарних розривів відповідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (ДСП 173-96, п.5.7-5.9), обґрунтованих спеціалізованим проектом та погодженим в установленому порядку органом санітарно-епідеміологічного контролю Міністерства охорони здоров’я України по кожному з об'єктів з урахуванням наявного позитивного «Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи» по ділянці житлового  комплексу ТОВ «Брігус» від 26.02.2014 р., №13449.

Заходи по охороні водного басейну:

- розробка  спеціалізованих проектів  щодо визначення прибережних захисних смуг водних об’єктів міста із проведенням планувальної організації та благоустрою даних територій;

- впровадження заходів щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та покращення екологічного стану водних об’єктів;

- 100% забезпечення міста централізованим водопостачанням;

- модернізація та оптимізація існуючої системи водопостачання;

- дотримання першого поясу зон санітарної охорони водозаборів підземних вод;

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу промпідприємств, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства України: запровадження водозбережних технологій, скорочення питомих витрат води на одиницю продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і повторного водопостачання, створення замкнутих систем водокористування підприємств, розроблення і здійснення кожним підприємством водозбережних і водоохоронних заходів, удосконалення систем лімітування і моніторингу витрат і якості води, ліквідацію втрат та непродуктивних витрат води;

- 100% охоплення міста централізованою каналізацією;

- подальший розвиток системи дощової каналізації (до 86,0км магістральних мереж);

- здійснення ефективної очистки промислових та господарсько-побутових стічних вод  міста;

- приведення до задовільного стану каналізаційних мереж міста;

- реконструкція міських каналізаційних очисних споруд із впровадженням новітніх технологій та удосконаленої системи очищення та знезараження;

- нарощення потужності міських каналізаційних очисних систем до                 60 тис. м3/добу із дотриманням  санітарно-захисної зони розміром 500 метрів.

- ліквідація поглинаючих колодязів та вигрібних ям з підключенням житлових будинків на цих територіях до централізованих мереж водовідведення як невідкладний пріоритетний захід.

Окрім того, для реалізації Загальнодержавної програми «Питна вода України на 2006-2020 роки»; «Програми перспективного розвитку теплопостачання, водопостачання, водовідведення міста та впровадження енергозберігаючих технологій по КП «Броваритепловодоенергія» та виконання невідкладних екологічних заходів необхідно:

- державне фінансування в повному обсязі та розширене інвестування;

- впровадження пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування;

- посилення державного нагляду та контролю за дотриманням водоохоронного режиму у зонах водозабору та режиму господарювання у прибережних захисних смугах і водоохоронних зонах та винесення їх в натуру;

- ефективна робота каналізаційно-очисних споруд та мереж водопровідно-каналізаційного господарства;

- заміна фізично і морально застарілого устаткування на нове прогресивне обладнання, яке забезпечить високий технологічно-економічний рівень виробництва;

- розробка оптимізованої схеми водопостачання та водовідведення міста;

- впровадження нових методів обеззараження питної води;

- підвищення якості послуг з водопостачання і водовідведення;

- покращення якості очистки стічних вод;

- забезпечення безперебійної роботи споруд дощової каналізації міста;

- вирішення проблеми щодо належного розвитку та утримання систем централізованого водопостачання і водовідведення вод можливо при достатній фінансовій підтримці існуючих природоохоронних програм на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Заходи по охороні ґрунтів:

- проведення геохімічного обстеження території міста;

- дотримання 100% охоплення міської території планово-подвірною санітарною очисткою;

- реалізація роздільного збору побутових відходів;

- проведення робіт по рекультивації території шламонакопичувачів ДП «Заводу порошкової металургії»  та Броварського алюмінієвого заводу ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» з подальшим освоєнням даних ділянок під промислові або комунальні об’єкти;

- ліквідація стихійних звалищ, що утворюються внаслідок несвоєчасного вивезення побутових відходів із гаражних та садових товариств;

- будівництво сміттєпереробного підприємства на території полігону «Десна-2» та лінії по переробці будівельних відходів. На відпрацьованій частині полігону доцільно передбачити  завершення будівництва установки по відбору біогазу та  пробних свердловин;

- для попередження можливого негативного впливу діючих кладовищ на здоров’я мешканців, слід передбачити першочергове 100 % охоплення житлових будинків, що частково знаходяться у 300-метровій СЗЗ, централізованими мережами водопостачання та водовідведення;

- заборона підхоронення у межах закритого кладовища;

- організація  кладовища для поховання тварин;

- покращення дорожнього покриття міської вуличної мережі та організація раціональної системи транспортного руху в місті;

- проведення комплексу гідротехнічних заходів на підтоплених, заболочених та порушених ділянках території міста з розробкою спеціалізованого "ТЕО інженерного захисту території м. Бровари" по реалізації  стратегії вирішення питань пониження рівня грунтових вод.

Заходи щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (акустика)

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний та залізничний транспорт.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до автомобільних магістральних вулиць територій забезпечується, переважно, за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг та дотримання санітарних розривів згідно ДБН 360-92** (п. 7.32*). Для першої лінії забудови вздовж магістральної вуличної мережі необхідно впроваджувати  застосування шумозахисних заходів (віконні блоки, облицювальні матеріали, озеленення вздовж вулиць). Спальні кімнати житлових будинків повинні бути орієнтовані у дворові простори. Створення шумозахисних екранів в умовах історично сформованої забудови є недоцільним.

По території міста проходить залізниця. Забезпечення нормативного стану навколишнього середовища за показниками шуму забезпечується смугою охоронних зелених насаджень та санітарно-захисною зоною, яка на основній дорозі складає 100м, а на під’їзних і пристанційних шляхах – 50м (ДБН 360-92**, п. 7.8. Окрім того, необхідно створення шумозахисних екранів на ділянках безпосереднього примикання житлової забудови до залізничних колій, а також в межах відводу доцільно формування комунально-складських комплексів, що одночасно виконують і шумозахисну функцію.

Решта джерел шумового забруднення, такі як промислові підприємства, трансформаторні підстанції має локальний вплив, що не виходить за межі санітарно-захисної або охоронної зони об’єктів.

Ландшафтно-планувальні заходи.

Формування планувальної структури міста з урахуванням особливостей ландшафту:

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах міста (парки, сквери, озеленення вздовж вулиць і доріг, тощо);

- проведення інвентаризації системи міських зелених насаджень у відповідності з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів», розробка програми розвитку декоративного садівництва в м. Бровари;

- формування локальних місць рекреаційного використання (скверів) з їх благоустроєм та ландшафтною охороною паркової флори та фауни (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);

- залучення громадськості до відтворення зелених зон міста;

- формування санітарно-захисних зон (озеленення, благоустрій) підприємств міста;

- формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи моніторингу міського середовища (житлова зона, рекреаційна зона, промислова зона, водна акваторія).

Проектні рішення генерального плану прийняті з урахуванням: фонового стану атмосферного повітря, наявності СЗЗ та їх благоустрою, ландшафтної структури території із системою зелених насаджень, організацією раціональної схеми транспортного руху.

Врахування даних факторів при розробці генерального плану дозволяє покращити санітарний стан міста, а також сприяє формуванню раціональної планувальної структури міста.

# ІІ.14. САНІТАРНА ОЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ.

Існуючий стан.

Річний об’єм вивозу твердих побутових відходів по місту за 2012р. склав 31090,55т. Тверді побутові відходи вивозяться на територію районного полігону ТОВ «Десна-2», розташованому у адміністративних межах              с. Рожівка Броварського району.  Проектна потужність полігону  680 тис. тон ТПВ. Система санітарного очищення міста – планово-регулярна, здійснюється за допомогою контейнерів. Частина сектору індивідуальної забудови обслуговуються за планово - подвірною (по будинковою) системою

Рідкі побутові відходи об’ємом  90340 м3 (2012р.) вивозяться асенізаційними спецмашинами споживачів на зливну станцію, розташовану біля каналізаційної насосної станції №3 м. Бровари Промвузол. Санітарно-захисну зону 300м дотримано. Місце знешкодження рідких побутових відходів – міські каналізаційні очисні споруди КОС з повною біологічною очисткою стічних вод, потужністю 20 тис. м3/добу (7300тис.м3/рік), розташовані 5км на північний-схід від м. Бровари на землях Красилівської сільської ради. Очищені стічні води самопливом скидаються  колектором діаметром 800мм у Красилівський канал. Кількість асенізаційних машин, які проводять вивіз рідких побутових відходів  загалом у м. Бровари становить 29 одиниць, у тому числі 1 машина належить КП «Броваритепловоденергія». Основний об’єм вивезення рідких побутових відходів припадає на приватних підприємців.

Проектні рішення.

Згідно норм ДБН 360-92** розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць на розрахунковий етап  генерального плану складе  45,0 тис. т/рік, при чисельності проектного населення 125,0 тис. осіб. Норма накопичення ТПВ 300 кг/рік, сміття та невраховані – 20%.

Тверді побутові відходи на розрахунковий період намічається вивозити по існуючий схемі на  полігон ТОВ «Десна-2», який відповідно до генерального плану м. Києва передбачено до реконструкції з перспективою розширення та будівництва сміттєпереробного підприємства, лінії по переробці будівельних відходів та завершення будівництва установки по відбору біогазу з побними свердловинами на відпрацьованій  ділянці полігону.

Рідкі відходи по існуючій схемі в перші роки дії генерального плану передбачається вивозити на зливну станцію та знищувати на КОС. На розрахунковий період  передбачається 100% охоплення території  централізованою системою каналізації, з підключенням до неї усіх абонентів, об’єм рідких відходів що на сьогодні вивозиться асенізаційними машинами  буде у повному обсязі відводитись  через самопливно-напірну мережу господарчої каналізації на існуючі міські КОС. Розрахунковий об’єм побутових стічних вод на розрахунковий строк складе 59,63тис. м3/добу. (див. розділ «Каналізація»).

Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004р. №265) передбачається організація роздільного збору твердих побутових відходів із наступним їх використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору об'єм вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на ~ 30-50%.

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення на розрахунковий період  генерального плану орієнтовно буде складати – 25 сміттєвозів, 45 прибиральник та інших машин і механізмів.

Приведені показники підлягають уточненню при розробці спеціалізованої схеми санітарного очищення.

Усі дії по  збиранню, перевезенню, зберіганню, обробленню, утилізації, видаленню, знешкодженню та захороненню відходів, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення виконувати відповідно до  вимог Закону України «Про відходи».

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку  системи санітарного очищення передбачають:

- Забезпечення централізованою планово-регулярною санітарною очисткою усіх районів міста, повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів відходів;

- Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об'ємів вивозу і поховання відходів;

- Модернізація  та придбання необхідного спецавтотранспорту та іншої техніки для системи санітарного очищення;

- Розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення міста Бровари (після затвердження генерального плану).

# ІІ.15. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Для  реалізації основних  стратегічних цілей генерального плану по забезпеченню  розвитку міста на довгострокову перспективу  необхідно запровадити наступні  заходи, провести наукові дослідження і виконати містобудівні та проектні розробки по таких напрямках.

Соціальна сфера. Житлове будівництво.

- Розробка стратегії комплексного соціально-економічного розвитку                 м. Бровари з урахуванням рішень генерального плану до 2031 року.

- Розробка програм забезпечення різних категорій населення житлом, в тому числі, для соціально незахищених і малозабезпечених верств населення – «Соціальне житло».

- Розробка міської програми реконструкції застарілого житлового фонду.

- Розробка міської програми реконструкції гуртожитків

- Проведення інвентаризації житлового фонду міста.

- Розробка Детальних планів на окремі частини території міста.

- Розробка плану зонування території (зонінг).

Культурна спадщина

- Виготовлення науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток.

Транспортна інфраструктура.

- Розробка проекту «Схема руху транспорту та пішоходів в центральній частині м. Бровари».

- Розробка проекту «Транспортна схема міста» з визначенням місць будівництва паркінгів та реконструкції гаражів (ГБК), АЗС, автостоянок, СТО;

- Розробка проектної документації з будівництва нових та реконструкції існуючих елементів магістрально-вуличної мережі;

- Розробка «Плану червоних ліній магістральних вулиць м. Бровари».

Інженерна інфраструктура.

- Коригування існуючих схем тепло-, водо-, газопостачання та каналізації міста у відповідності до нових навантажень, згідно генерального плану, і пропозицій щодо забезпечення стабільності експлуатації систем в цілому.

- Розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення міста.

- Розроблення спеціалізованого робочого проекту по інженерному захисту території міста Бровари.

# ІІ.16. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан на 1.01.2013р | Етап 15-20р. (2031р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Населення | тис. осіб. | 98,3 | 125,0 |
| 2 | Територія в межах міста, всього: | га | 3400 | - 3400 |
| 2.1 | у т.ч.: Житлової забудови: | --//-- | - 1173,7 | 1231,5 |
|  | садибної, в тому числі: відводи | --//-- | - 856,3 - 111,3 | 840,0 |
|  | блокованої | --//-- | - - | 6,5 |
|  | багатоквартирної, в тому числі: відводи | --//-- | - 317,4 - 58,6 | 385,0 |
| 2.2 | Громадської забудови, в тому числі: відводи | --//-- | - 136,4 - 23,3 | 274,0 |
| 2.3 | Виробничої, в тому числі: відводи | --//-- | - 519,1 - 143,4 | 745,0 |
| 2.4 | Комунальної | --//-- | - 48,7 | 49,0 |
| 2.5 | Складської, в тому числі: відводи | --//-- | - 180,2 - 102,6 | 285,0 |
| 2.6 | Транспортної інфраструктури: | --//-- | - 215,6 | 410,5 |
|  | у т.ч.: вулично-дорожньої мережі | --//-- | - 114,0 | 335,0 |
|  | зовнішнього транспорту | --//-- | - 101,6 | 75,5 |
| 2.7 | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої: | --//-- | - 77,7 | 163,5 |
|  | у т.ч.: зелених насаджень загального користування | --//-- | - 47,7 | 163,5 |
|  | лісів 1 | --//-- | - 30,0 | - |
| 2.8 | Водних поверхонь | --//-- | - 14,2 | 11,5 |
| 2.9 | Інші території | --//-- | - 1034,4 | 230,0 |
| 3 | Житловий фонд, всього | тис. м2 квартир (тис.од) | - 2367,0 - 41,6 | - 4494,0 - 56,1 |
|  | у т.ч.: застарілий житловий фонд | тис. м2 | 122,8 | - |
| 3.1 | Розподіл житлового фонду по видах забудови: |  |  |  |
|  | садибна2 | тис. м2 квартир (тис.од) | - 604,4 - 6,29 | - 856,8 - 7,38 |
|  | блокована | --//-- | - - | - 24,2 - 0,12 |
|  | багатоквартирна | --//-- | - 1762,6 - 35,3 | - 3613,0 - 48,6 |
| 3.2 | Середня забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 24,1 | 36,0 |
| 3.3 | Вибуття житлового фонду, всього: | тис. м2 | - | 203,5 |
|  | у т.ч.: застарілого | --//-- | - | 130,0 |
|  | придатного у зв’язку з реконструкцією | --//-- | - | 73,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 квартир (тис.од) |  | - 2330,0 - 20,76 |
|  | садибне 2 | --//-- |  | - 255,8 - 1,14 |
|  | блоковане |  |  | - 24,2 - 0,12 |
|  | багатоквартирне | --//-- |  | - 2050,0 - 19,5 |
| 5 | Сфера обслуговування: |  |  |  |
|  | дошкільні навчальні заклади | тис. місць | 3212 | 5700 |
|  | загальноосвітні школи | --//-- | 8880 | 16340 |
|  | лікарні | тис. ліжок | 875 | 2175 |
|  | поліклініки | тис. відвідувань за зміну | 2185 | 3545 |
|  | пожежні депо | об’єкт пож. авт. | - 2 - 12 | 6 31 |
| 6 | - Вулично-дорожня мережа та транспорт міста |  |  |  |
|  | Загальна протяжність мережі пасажирського транспорту (по осі вулиць) | км | - 28,5 | - 54,6 |
|  | Протяжність мережі тролейбусу | --//-- | - - | - 6,75 |
|  | Протяжність мережі автобусу | --//-- | - 28,5 | - 54,6 |
|  | Щільність мережі пасажирського транспорту | км/км2 | - 1,2 | - 1,60 |
|  | Протяжність магістральних вулиць | км | - 29,0 | - 93,7 |
|  | Щільність мережі магістральних вулиць | км/км2 | - 1,25 | - 2,75 |
|  | Транспортні розв’язки в різних рівнях | об’єкт | - 2 | - 6 |
|  | Штучні споруди (шляхопроводи, тунелі) | --//-- | - 2 | - 4 |
|  | Загальний рівень автомобілізації | од./тис. осіб | - 283 | - 390 |
|  | Рівень автомобілізації легкових індивідуальних автомобілів | --//-- | - 206 | - 300 |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів | машино-місць | - 10500 | - 32040 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
| 7.1 | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис.м3/на добу |  | 69,98 |
|  | питна вода | --//-- | 16,09 | 56,15 |
|  | технічна вода | --//-- | н.д. | 13,83 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу (ВОС) | --//-- | 51,00 | 57,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.2 | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/на добу | 14,58 | 59,63 |
|  | Потужність каналізаційних очисних споруд | --//-- | 30,00 | 60,00 |
| 7.3 | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВтгод. на рік | 318,66 | 524,79 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис.кВт. | 463,5 | 648,0 |
| 7.4 | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | н. д. | 498,91 |
|  | Подача тепла, всього | --//-- | н. д. | 453,55 |
| 7.5 | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн.м3/год | 97,96 | 262,35 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист від підтоплення (влаштування дренажу різних типів ) | га | н. д. | 1098,0 |
|  | Технічна реконструкція канав і каналів (в існуючій забудові) | км | 1,1 | 7,2 |
|  | Будівництво водовідвідних колекторів діаметром 800÷1000 мм (замість існуючих відкритих каналів) | км га | . - . - | 8,0 4,25 |
|  | - влаштування вертикального дренажу | га | - | 4,25 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | - | 0,3 |
|  | Розчистка та благоустрій існуючих ставків | га | 8,5 | 11,5 |
|  | Гідротехнічний захист територій (район вулиць Богунського-Маяковського) | га | н. д. | 80,0 |
|  | Дощова каналізація | км | 25,0 | 108,0 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | - | 2 |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів | тис. т/рік | 31,09 | 45,00 |
|  | Сміттєпереробні підприємства3 | одиниць тис. т/рік | - | 1 200 |
|  | Полігони 3 | одиниць га | 1 510 | 1 680 |
|  | Лінія переробки будівельних відходів3 | одиниць | - | 1 |
|  | Біогазові установки 3 | одиниць | - | 1 |

Примітка: 1) враховано в загальній площі зелених насаджень загального користування;

2) з урахуванням добудови на існуючих присадибних ділянках.

3) дані об’єкти розташовані в районі с. Рожівка Броварського району.

З урахуванням розташування міста в оточенні існуючих лісів (ДБН 360-92**, табл. 5.1, прим.1).